ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

玻璃大棚技术规范

Technical Specification for Glass Greenhourse

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019/11/28）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号和规格	3

5　产品技术要求	3

6　安装技术要求	5

7　试验方法	6

8　验收检验	7

9　标志、包装、运输和存贮	7

前  言

本标准按GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草。

本标准由江西省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位： 江西省农业机械化技术推广监测站。

本标准主要起草人：李飚、舒娟、张亚、罗细芽、王东荣、吕春林、陈宜、刘峰、柳林高。

玻璃大棚技术规范

- 范围

本标准规定了玻璃大棚的术语和定义、产品技术要求、安装、试验方法、验收检验、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于玻璃大棚生产、安装、检验，其改进型产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700   碳素结构钢

GB/T 2518  连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 2680  建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB/T 8478  铝合金门窗

GB 11614   浮法玻璃国家标准

GB/T 13793 直缝电焊钢管

GB/T 13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

JG/T 178   建筑结构用冷弯矩形钢管

JG/T 8     钢桁架构件

JG/T 116   聚碳酸酯（PC）中空板

NY/T 1451  温室通风设计规范

NY/T 1145  温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1364  温室齿条开窗机

NY/T 2708  温室透光覆盖材料安装与验收规范 玻璃

QB/T 2000  塑料经编遮阳网

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 玻璃大棚  greenhouse

主材采用镀锌钢材，横向和纵向按照一定间距安装，用于农业生产的棚体，各零件通过紧固件等联接固定，并覆盖玻璃或者PC板。以下简称“大棚”。

- 大棚骨架  greenhouse frame with steel tubular

大棚内支持屋面并承受各种荷载的建筑结构，是大棚的主体，主要由立柱、桁架、天沟等组成，它支撑大棚覆盖材料、运转设施和一切安装在它上面的附属设备，是承受大棚自重和其他荷载的载体。大棚采用水平桁架做主要承力构件，与立柱形成稳定结构。

- 大棚跨度  greenhouse span

大棚屋面内，沿垂直于天沟方向两主立柱轴线之间的水平距离。

- 大棚脊高  greenhouse ridge height

大棚建筑物在封闭状态时，最高点与大棚基准面之间的垂直距离。

- 屋面坡度  roof slope

屋面坡度，以坡面与地平面的夹角表示。

- 肩高  height of side wall

天沟下沿至大棚基准面之间的垂直距离。

- 大棚长度  greenhouse length

大棚骨架纵向两端部立柱在地平面投影中心线之间的距离。

- 大棚开间  greenhouses bay

指天沟下横向相邻两立柱之间的距离。

- 天沟  gutter

屋面与屋面连接处的排水沟。

- 基础  foundation

承受大棚下沉、上拔、倾翻等荷载的建筑物底脚。

- 基准平面 base level

- 大棚测量高度的基础平面，通常指大棚屋面下的地面。

- 型号和规格

  - 型号表示方法

大棚按以下规定编号：

BP — □

温室跨度尺寸，单位为分米（dm）

玻璃大棚代号：“玻”、“棚”两汉字拼音的首字母

示例：BW-96，宽度为9.6m的玻璃大棚。

  - 技术规格

大棚主要结构技术规格见表1。

- 主要结构技术规格

| 名称 | 单位 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 大棚跨度 | m | 9.6、10.8、12 |
| 大棚脊高 | m | 5～7 |
| 坡度 | º | ≥20 |
| 肩高 | m | ≥4 |
| 大棚开间 | m | 4～8 |
| 端面立柱间距 | m | 2.0、3.2、3.6、4.0 |
| 侧立柱间距 | m | ≤2 |
| 基础 | / | 大棚周边采用基础圈梁，基础埋深不宜小于0.5m；内立柱采用独立基础，基础埋深宜在室内地面以下0.5m以上。 |
| 门 | / | 推拉门 |
| 顶部开窗系统 | / | 屋面安装开窗机，电动启动。 |
| 四周通风系统 | / | 根据通风需要设置通风移窗，采用手动或者电动启闭 |
| 内遮阳系统 | / | 安装在主横梁上，采用A型拉幕齿轮齿条传动形式，电动启闭 |
| 外遮阳系统 | / | 安装在外遮阳框架上，采用A型拉幕齿轮齿条传动形式，电动启闭 |

- 产品技术要求

  - 总体设计要求

    - 安全性

大棚整体结构及其所有构件在承受包括恒载、可变载荷等全部设计载荷及可能的载荷组合时，任何构件的危险断面的应力不得超过钢管材料的许用应力，并具有足够的刚度抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形，确保安装或维修人员的安全。

    - 大棚骨架寿命

大棚骨架的所有金属结构零部件应采取必要的防腐及防锈措施，在正常使用条件下，从交付使用之日起，至少保证使用10年。

    - 稳定性

大棚在设计荷载、压力、推力作用下不发生倒塌、倾翻、掀顶等现象，应保持整体稳定。

    - 荷载要求

大棚骨架荷载能力应经强度校核验算，满足大棚整体承受风载不小于10级、雪荷载不低于200mm雪厚。

    - 外观

所有零部件表面不能有明显的裂纹、压扁、扭曲变形等影响强度的缺陷；焊接件不应有烧穿、夹渣、未焊透和气孔等缺陷，焊缝表面焊渣应清除干净；冲压件不应有毛刺和压伤、划痕、裂纹等缺陷；镀锌层应完整，不允许有未镀上锌的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。

    - 覆盖材料

覆盖材料透光率应满足大棚内农作物生长需要。采用厚度≥5mm的浮法玻璃，或者≥8mm的阳光板。新装玻璃透光率应不少于90%，阳光板透光率应不小于80%。PC中空板朝外面应带有UV抗老化剂，朝内面应有防雾滴功能，带有防雾滴功能的一面应朝内，不允许反装。

    - 配套设备

对全部或部分作物生长、发育的环境实行有效监测和调控。大棚一般配备顶部开窗系统、四周通风窗系统，根据需要配备湿帘风机降温系统、内遮阳系统、外遮阳系统、加温系统、补光系统、水肥一体化系统、计算机控制系统、电气控制系统等。

  - 主要零部件材料与技术要求

大棚制造所用材料和规格应符合或高于本标准的规定，本标准未规定的应符合设计要求和相应的产品标准规定。主要零部件材料与技术要求应符合表2的规定。

- 主要零部件材料与技术要求

| 名称 | 材料规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 文洛式结构 |  |
| 主立柱 | 采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管。 | 材质应不低于GB/T 700中Q235，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，建矩形钢管符合JG/T 178，镀锌层质量符合GB/T 13912，钢管镀锌层平均厚度≥45μm。 |
| 侧立柱 | 采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管，间距≤2m。 |  |
| 端面立柱 | 采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管。 |  |
| 四周围梁 | 采用≥50mm×50mm×2.0mm的矩形钢管。 |  |
| 桁架 | 桁架高度≥50cm，衍架上下弦单根截面积≥2500mm2、壁厚≥2.5mm、腹杆采用不小于Φ16mm圆形钢管、25mm×25mm矩形钢管或3#角钢，桁架必须加工好后热镀锌处理。 | 符合JG/T 8要求，其它要求与上同。 |
| 基础 | 根据地质情况进行强度设计，满足大棚整体稳定性、安全性要求。可采用预制水泥墩、全现场浇注（现场支模、整体浇筑）方式。预埋4个螺栓用于连接立柱，螺栓规格≥M14×50。 | 符合NY/T 1145等要求。 |
| 天沟 | 采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3.0mm。 | 材质符合GB/T 700，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。 |
| 推拉门 | 采用铝合金型材，满足作业机具进出大棚高度与宽度要求。 | 符合GB/T 8478等要求。 |
| 覆盖材料 | 采用厚度≥5mm的浮法玻璃，透光率≥90%；厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。 | 符合GB 11614、JG/T 116、NY/T 2708、GB/T2680等要求。 |
| 外遮阳网 | 遮阳率≥65%。 | 符合QB/T 2000要求。 |
| 内遮阳网 | 遮阳率≥50%。 | 符合QB/T 2000要求。 |
| 风机 | 风量≥30000m3/h。 | 符合NY/T 1451 等要求。 |
| 天窗 | 根据通风要求设置，可采用交叉对开方式。关闭时，密封良好，不漏水。天窗宽度≥2m，天窗支撑杆≥2根。 | 符合NY/T 1364等要求。 |

- 安装技术要求

  - 资质条件

大棚应采用具备生产资质的企业生产的合格产品，由具备相应专业资质的施工单位负责安装。安装时应有产品设计安装图、基础设计施工图等必要的技术文件。

  - 整体布局

应结合建设地点的纬度及全年风向等因素，合理确定大棚的朝向，一般采用南北朝向，以保证大棚内作物获得均匀的光照。相邻大棚侧面间隔距离≥3m，端面间隔距离≥5m。

  - 基础要求

采用钢筋混泥土基础（增加）。根据现场地耐力、载荷、地下水位和冻土层深度等地质条件，确定基础的几何形状、大小和底面距地表深度等参数，应保证在设计载荷的作用下，基础沉降不会损坏连栋大棚的各项功能，防止出现倾翻、拔起等破坏结果。

  - 大棚骨架安装要求

    - 为保证每个结构平面的稳定，防止平行四边形变形，可以适当增加斜支撑或拉索。

    - 大棚骨架主要零部件之间的安装必须采用专用连接件进行连接，所有连接件的设计和选用必须满足使用强度要求，表面应该进行热镀锌处理，镀锌层厚度满足设计及防护要求。

    - 天沟的接头部位的接缝和安装螺孔均需涂密封胶或安装密封垫，不得出现滴漏现象。

    - 大棚骨架安装后，整体结构应紧凑、整齐。

  - 覆盖材料安装要求

覆盖材料的镶嵌，应使用密封胶条或采取其他密封措施，不得漏水。

  - 遮阳网安装要求

大棚的内、外遮阳网应铺设平整，内、外网拉膜系统拉动时平滑无异常响声。

  - 运转部件安装要求

安装后应连接牢固、移动灵活、转动自如、无卡死等现象。

  - 安装允许偏差

基础按设计施工图要求施工，其位置度误差不大于l0mm，标高误差为-5～0mm。其它安装允许偏差应符合表3的要求。

- 安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面坡度 | ±1° |  | 测水平跨度和屋面高度，通过反三角函数计算验证。 |
| 温室脊高（H） | ±30mm |  | 在两山墙端面取点，采用钢尺测量。 |
| 肩高（h） | ±20mm |  |  |
| 大棚跨度（B） | ±40mm |  |  |

- 试验方法

  - 镀锌层厚度

按GB/T 13912中规定的涂层测厚仪进行检测。

  - 覆盖材料透光率

按GB/T 2680规定的太阳光直接投射比的测定方法进行测定。

  - 钢管的壁厚、外径和卡槽厚度

用游标卡尺测量。

  - 钢管外观

用目测法检验。

  - 立柱基础、大棚长度、大棚脊高、肩高、跨度、开间等尺寸

基础标高用水准仪或拉线、尺量检查，其它用钢尺测量。

  - 玻璃及阳光板的厚度及尺寸

用游标卡尺及钢尺测量。

  - 安装允许偏差

按6.8安装允许偏差要求及表3规定的方法测试。

- 验收检验

  - 检验项目

大棚安装完成交付使用时，用户应按本标准规定进行验收检验。验收检验内容包括：骨架主要构件（立柱、拉杆、天沟）的数量、镀锌质量、壁厚、外径，以及基础要求、主立柱间距等项目。

  - 检验规则

按同类大棚为一检验批，逐个检验。

- 标志、包装、运输和存贮

  - 标志

    - 大棚交付使用时，应随附发货清单、产品合格证、产品使用说明书和相关技术文件。其中产品合格证内容应包括：大棚型号、生产企业名称及地址、出厂编号、执行标准号、建设地点和面积、安装日期等，并加盖检验合格证专用章；产品使用说明书应有目录，内容包括：大棚总体表述（安全性、稳定性、完整性、荷载等级、使用年限、三包承诺等）、配置情况（各部件名称、编号、材质等）、安装使用和常用故障说明等。

    - 大棚安装完成后，应在入口门眉处安装产品标牌，内容包括：大棚型号、生产企业名称及地址、出厂编号、执行标准号、建设地点和面积、安装日期等。标牌应采用耐腐抗老化材质，尺寸不小于20cm×30cm,标牌文字采用机打，不得手写。

  - 包装

大棚骨架零部件应按大、小件分别包装，大件成捆包扎，小件用袋（箱）包装，每捆或每箱的重量应在80kg以下，附产品标签，注明制造厂名称、产品型号、产品数量、合同号等信息。

  - 运输和贮存

产品在运输和贮存中应按捆、箱（袋）分别整齐堆放，避免与酸、碱、盐类等有腐蚀性物质接触，室外堆放应有防雨雪措施。

_________________________________