ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

农用连栋钢架大棚结构技术规范

Technical specification for agricultural multi-span steel frame greenhouse structure

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019/12/11）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品技术要求	3

5　安装技术要求	6

6　检测方法	8

7　验收检验	9

8　标志、包装、运输和存贮	9

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草。

本标准由江西省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省农业机械化技术推广监测站。

本标准主要起草人：舒娟、李飚、吕春林、张亚、罗细芽、王东荣、陈宜、刘峰、柳林高。

农用连栋钢架大棚结构技术规范

- 范围

本标准规定了农用连栋钢架大棚结构的术语和定义、产品技术要求、安装技术要求、检测方法、验收检验、标志、包装、运输和存贮。

本标准适用于农用连栋钢架大棚结构生产、安装、检验，其改进型产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700     碳素结构钢

GB/T 2518    连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 4357    冷拉碳素弹簧钢丝

GB 4455      农用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 13793   直缝电焊钢管

GB/T 13912   金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 18983   淬火-回火弹簧钢丝

GB/T 19791   温室防虫网设计安装规范

GB/T 51183   农业温室结构载荷规范

NY/T 1145    温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1966    温室覆盖材料安装与验收规范 塑料薄膜

QB/T 2000    塑料经编遮阳网

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 连栋钢架大棚 the multi-span greenhouse with assembled steel tubular frame

两跨及以上，跨间以天沟连接，主材采用镀锌钢管，零部件通过连接件联接，并覆盖塑料薄膜，从而调节局部空间范围内采光、温度和湿度，为作物提供最适宜生长环境的设施农业设备。以下简称“大棚”。

- 骨架  greenhouse frame with steel tubular

大棚的主体，主要由拱杆、立柱、拉杆、天沟等组成。它支撑着大棚覆盖材料、运转设施和一切安装在它上面的附属设备，是承受大棚自重和其他荷载的载体。

- 跨度  span of steel arch tube

沿垂直于天沟方向，大棚同一个屋面下两相邻主立柱中心线之间的距离。

- 开间  greenhouse room

平行于天沟方向，大棚同一个屋面同侧面两相邻主立柱中心线之间的距离。

- 脊高  height of greenhouse roof

大棚骨架顶部最高处与安装基准面之间的垂直距离。

- 肩高  height of greenhouse shoulder

天沟下沿至安装基准面之间的垂直距离。

- 拱杆间距  distance between arch and rod

大棚同一个屋面骨架相邻两拱杆中心线之间的距离。

- 副立柱  Side pillar

安装在大棚侧面主立柱之间的，起加强和连接作用的杆件。

- 活动立柱  flexible post

安装在大棚天沟之下，处于主立柱之间的用于增加结构强度的支撑杆件。

- 天沟  gutter

大棚相邻屋面连接处的排水沟。

- 安装基准面  base level

大棚测量高度的基准平面，通常指大棚屋面下的水平地面。

- 长度  greenhouse length

平行于天沟方向，大棚纵向两端部与屋脊连接的立柱中心线之间的距离。

- 技术要求

  - 设计要求

    - 安全性

大棚可以安全承受包括结构自重、风载荷、雪载荷及偶然载荷等可能全部载荷，当承受以上载荷最不利的可能载荷组合时，所有构件中产生的应力不得超过所用材料的许用应力，不得发生倒塌、倾翻和掀顶等恶性事故。大棚的设计载荷，应满足GB/T 51183的有关规定。

    - 稳定性

大棚整体结构和构件必须具有足够的稳定性，在满足GB/T 51183规定的允许载荷作用下，应保持整体稳定。

    - 骨架寿命

大棚骨架的主要构件，在正常使用条件下，从交付使用之日起，至少保证使用10年。

    - 外观

所有杆件表面不能有明显的裂纹、压扁、扭曲变形等影响强度的缺陷；焊接件不应有烧穿、夹渣、未焊透和气孔等缺陷，焊缝表面焊渣应清除干净；冲压件不应有毛刺和压伤、划痕、裂纹等缺陷；镀锌层应完整，不允许有未镀上锌的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。

    - 可变荷载

大棚承受结构自重（包括骨架、透光覆盖材料及所有固定在骨架上的设备重量）的情况下，整体能承受风荷载应不小于10级、承受雪荷载应不低于200mm雪厚。

    - 透光覆盖材料

大棚主要采用塑料薄膜，材料包括PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、EVA（乙酸-醋酸乙烯共聚物）等。采用薄膜厚度应不小于0.12mm，能耐老化防雾滴，新膜透光率（可见光）应不低于90%，其他性能应满足GB 4455的要求。应注意塑料薄膜防雾滴面朝向室内，不得反向安装，安装后的塑料薄膜应保持张紧平整，不得出现明显的皱褶，不得有漏水现象发生。两相邻拱杆之间压线膜不少于一道，压线膜两个固定端之间不应出现搭接接头。

  - 基本要求

    - 规格型号

- 13LWSG2Z-9-4-NZ，表示为透光材料是双层塑料薄膜，圆拱形屋面、智能化控制、跨度9m，天沟高度为4m，带内遮阳网架的大棚。

    - 主要结构及零部件

大棚所有专用零部件应按规定程序批准的设计图样和技术文件的要求加工制造。主要结构及零部件技术规格见表1。

- 主要结构及零部件技术规格

| 项目 | 单位 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 跨度 | m | 6.0、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.6、10.8、12.0、15 |
| 开间 | m | 3.0、4.0 |
| 脊高 | m | 3～6 |
| 肩高 | m | 2～5 |
| 拱杆间距 | m | 0.6～0.8 |
| 纵拉杆 | \ | 3道 |
| 门 | \ | 用于人员进出的门：高度不小于1.8m，宽度不小于1.2m； 用于设备进出的门：高度不小于2.2m，宽度应比所通过的最大设备宽度大0.4m以上。 |
| 副立柱 | \ | 大棚的边侧主立柱之间安装副立柱，副立柱间距不大于1m。 |
| 活动立柱 | \ | 根据需要在天沟下方主立柱之间增加，间距要均匀。 |
| 加强杆 | \ | 每20m，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆，拱杆与弦杆之间要设置支撑加强杆，每开间立柱之间设置支撑加强杆。 |
| 遮阳架 | \ | 分为外遮阳架和内遮阳架；外遮阳架边侧支架可以安装在主立柱上，也可以单独设立支柱，外遮阳托网线应高于大棚屋面最高点0.3m～0.5m；内遮阳托网线可以直接固定在立柱、拉杆上。 |
| 通风装置 | \ | 可采用自然通风或强制通风，通风口位于大棚的四周和天沟上方。 |
| 卷膜杆和卷膜器 | \ | 采用手动或自动卷膜器，带自锁装置；电动卷膜器应具有运行安全自动保护功能。 |
| 基础 | \ | 基础要置于原状土层（未翻耕），或置于夯实的回填土或三合土上。 |
| 防虫网 | \ | 根据需要设置。 |

    - 主要零部件材料规格及技术要求

应符合表2的规定。

- 零部件材料规格及技术要求

| 零部件名称 | 材料规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 主立柱 | 跨度小于8m：矩形钢管≥60mm×60mm×2.5mm。 跨度8m及以上：矩形钢管≥80mm×60mm×2.5mm。 | 均采用热浸镀锌处理，钢管材质应不低于GB/T 700中碳素结构钢Q235，力学性能、焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，钢管镀锌层厚度≥45μm；拱杆必须采用模具弯形加工。 |
| 主立柱连接方式 | 立柱项部与天沟采用托架连接，底部焊接用于连接基础预埋螺栓的钢板，厚度≥6mm，钢板尺寸≥150mm×150mm。 |  |
| 活动立柱 | 矩形钢管60mm×60mm×2.5mm。 |  |
| 副立柱 | 跨度小于8m：≥Φ25mm×1.5mm。 跨度8m及以上：≥Φ32mm×1.5mm。 |  |
| 拱杆 |  |  |
| 拉杆 |  |  |
| 下弦杆 |  |  |
| 加强杆 | 跨度小于8m：Φ25mm×1.5mm。 跨度8m及以上：Φ32mm×1.5mm。 横向水平拉杆：矩形钢管50mm×30mm×2.0mm。 |  |
| 外遮阳架 | 外遮阳幕梁：矩形钢管60mm×40mm×2mm。 立柱:矩形钢管50mm×50mm×2mm。 横梁纵梁:矩形钢管50mm×30mm×2mm。 |  |
| 卷膜杆 | Φ22mm×1.2mm。 |  |
| 天沟 | 厚度≥2mm。 | 冷弯成型，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。 |
| 基础 | 根据地质要求，采用≥500mm×500mm×700mm预制水泥墩、全现场浇注（现场支模、整体浇筑）或部分现浇（基础短柱预制、基础垫层现浇）方式。顶部预埋4个螺栓用于连结立柱，螺栓规格 M16，长度≥600mm，螺栓间箍筋≥3道。 | 混凝土强度≥C20，符合NY/T 1145。 |
| 覆盖材料 | 采用防老化防雾滴聚乙烯农膜、EVA等多功能农膜等，厚度≥0.12mm，正常使用寿命不少于3年。 | 符合NY/T 1966。 |
| 遮阳网 | 根据需要配置，遮阳网遮阳率≥70%。 | 遮阳网符合 QB/T 2000。 |
| 防虫网 | 根据需要配置，依据作物的害虫种类选择适宜的网丝密度。 | 符合GB/T 19791。 |
| 拱杆连接件 | 采用相应规格的热镀锌圆管，壁厚不小于对应的拱杆壁厚。 | 夹角小于150°。 |
| 卡槽 | 热镀锌薄钢板，厚度为0.7mm。 | 镀锌层平均厚度≥35μm； 其他要求应符合GB/T 2518。 |
| 管槽固定卡 | 热镀锌薄钢板，厚度为1.5mm。 |  |
| 管槽固定卡 |  |  |
| 管管固定卡 |  |  |
| 卡簧 | 油淬火碳素弹簧钢丝Ø2.5-65Mn。 | 符合GB/T 18983。 |
| 钢丝夹 | 碳素弹簧钢丝Ø3-C级。 | 符合GB/T 4357。 |

- 安装技术要求

  - 资质条件

大棚应采用具备生产资质的企业生产的合格产品，由具备相应专业资质的施工单位负责安装。安装时应有产品设计安装图、基础设计施工图等必要的技术文件。

  - 整体布局

应结合建设地点的纬度及全年风向等因素，合理确定大棚的朝向，一般采用南北朝向，以保证大棚内作物获得均匀的光照。相邻大棚间应至少留有3.0m的距离。

  - 基础要求

应根据现场地耐力、载荷、地下水位和冻土层深度等地质条件，确定基础的几何形状、大小和底面距地表深度等参数，应保证在设计载荷的作用下，基础沉降不会损坏大棚的各项功能，防止出现倾翻、拔起等破坏结果。

  - 骨架安装要求

    - 为保证每个结构平面的稳定，防止平行四边形变形，应适当增加斜支撑或拉索。

    - 骨架主要零部件之间的安装必须采用专用连接件进行连接，所有连接件的设计和选用必须满足使用强度要求，表面应该进行热镀锌处理，镀锌层厚度满足设计及防护要求。

    - 天沟的接头部位的接缝和安装螺孔均需涂密封胶或安装密封垫，不能出现滴漏现象。

    - 大棚骨架安装后，整体结构应紧凑、整齐。

  - 覆盖材料安装要求

    - 塑料薄膜须纵横方向张紧拉平后固定于卡槽内。在设计风荷载作用下薄膜不得从卡槽的任何位置脱出。覆盖薄膜允许有长度5cm以下的裂缝、划痕或1cm2以下的孔洞，每300m2表面积不得多于1处，必须用粘补胶带修补好，不得有任何漏风漏雨的缝隙存在。

    - 采用卷膜通风窗时，卷膜位于固定膜的外侧，两端各与固定膜有不小于0.3m的重叠，两端必须设限位和压膜机构，使卷膜轴与大棚的固定部分贴紧，防止晃动。

    - 固定膜上的压膜线应压紧塑料薄膜，活动膜上的压膜线应保持一定的松紧度；压膜线的两个固定端应固定牢固，并留出50mm以上的余量。

  - 遮阳网安装要求

遮阳网应与塑料薄膜保持合理的安装距离，避免因遮阳网吸热影响遮阳网和塑料膜的使用寿命。

  - 防虫网安装要求

防虫网的安装方式应以简单有效为原则，安装时必须与周边覆盖物叠压、卡紧或并拢，安装后应平整无皱折，相互间不得有缝隙。

  - 运转部件安装要求

安装后应连接牢固、移动灵活、转动自如、无卡死等现象。

  - 安装允许偏差

应符合表 3 的规定要求。基础外形尺寸偏差≤±10mm，天沟材料厚度偏差≤±0.25mm。

表3   安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 示意图 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开间 （a） | ±15 |  | 分别在大棚两端和中间位置测量，取平均值。采用钢尺测量。 |
| 拱杆间距(b) | ±15 |  | 分别在两侧面拱杆下部和上部取两组测点，总点数不少于5个，采用钢尺测量。 |
| 长度 (L) | ±50 |  | 分别在大棚两侧和中间位置测量，取平均值。 |
| 脊高 （H） | ±20 |  | 分别在大棚两端和中间位置测量，取平均值。采用钢尺测量。 |
| 肩高 （h） | ±20 |  |  |
| 跨度 （B） | ±15 |  |  |

- 检测方法

  - 镀锌层厚度

按GB/T 13912中规定的磁性法进行检测。

  - 钢管的壁厚、外径和卡槽厚度

用游标卡尺测量。

  - 钢管外观

用目测法检验。

  - 拱杆、撑杆、拉杆、卷膜杆、卷膜器、门等数量

用目测法检验。

  - 立柱基础、大棚长度、拱杆间距、脊高、肩高、跨度、开间等尺寸

用钢尺测量。

  - 覆盖材料和通风装置外观

用目测法。

- 检验规则

  - 检验项目

大棚安装完成交付使用时，业主应按本标准规定进行验收检验。验收检验内容包括：骨架主要构件（立柱、拱杆、拉杆、天沟）的数量、镀锌质量、壁厚、外径，以及基础外形尺寸、拱杆间距、主立柱间距、副立柱间距等项目。

  - 检验规则

按同类大棚为一检验批，逐个检验。立柱基础每栋不少于2个。

- 标志、包装、运输和存贮

  - 标志

    - 大棚交付使用时，应随附发货清单、产品合格证、产品使用说明书和相关技术文件。其中产品合格证内容应包括：大棚型号、生产企业名称及地址、出厂编号、执行标准号、建设地点和面积、安装日期等，并加盖检验合格证专用章；产品使用说明书应有目录，内容包括：大棚总体表述（安全性、稳定性、完整性、荷载等级、使用年限、三包承诺等）、配置情况（各部件名称、编号、材质等）、安装使用和常用故障说明等。

    - 大棚安装完成后，应在入口门眉处安装产品标牌，内容包括：大棚型号、生产企业名称及地址、出厂编号、执行标准号、建设地点和面积、安装日期等。标牌应采用耐腐抗老化材质，尺寸不小于20cm×30cm，标牌文字采用机打，不得手写。

  - 包装

大棚骨架零部件应按大、小件分别包装，大件成捆包扎，小件用袋（箱）包装，每捆或每箱的重量应在80kg以下，附产品标签，注明制造厂名称、产品型号、产品数量、合同号等信息。

  - 运输和存贮

产品在运输和贮存中应按捆、箱（袋）分别整齐堆放，避免与酸、碱、盐类等有腐蚀性物质接触，室外堆放应有防雨雪措施。

_________________________________