ICS 67.140.10

X 55

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXXX—XXXX

小青柑含茶制品生产技术规程

Technical code of pratice for the Production of xiaoqinggan contain tea products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由钦州市市场监督管理局、钦州市农业农村局提出并实施监督。

本标准由广西食品生产加工与监管标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：钦州市水果局、钦州市食品药品检验所、广西浦北县玖龙茶业有限公司。

本标准主要起草人：。

小青柑含茶制品生产技术规程

- 范围

本标准规定了小青柑含茶制品生产技术的术语和定义、生产场所要求、设备及工具要求、原料要求、加工用水、生产工艺、贮存。

本标准适用于广西境内小青柑含茶制品的生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 32719（所有部分）  黑茶

NY/T 779  普洱茶

QB/T 1014  食品包装用纸

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 小青柑含茶制品  Xiaoqinggan contain tea products

采用小青柑，经选果、挖果肉、清洗、晾干、装茶、杀青、烘烤（半生晒）等工艺生产而成的茶制品。

- 生产场所要求

应符合GB 14881及相关规定。

- 设备及工具要求

生产设备有烘干机、筒干机、选果机等；工具有用于清洗的盆和挖孔工具等。设备及工具应符合国家相关规定。

- 原料要求

  - 小青柑

选择色泽墨绿有光泽，果皮油包丰富、未成熟的小青柑，应符合国家相关规定。

  - 茶叶

选择黑茶，应符合GB∕T 32719和NY/T 779的规定。

- 生产用水

应符合GB 5749的规定。

- 生产工艺

  - 工艺流程

生产工艺流程见图1。

- 工艺流程图

  - 工艺要求

    - 选果

采用选果机进行筛选，选择直径大小为40 mm～48 mm的小青柑，用清水清洗粉尘等杂质。

    - 挖果肉

在果蒂一端削掉留作盖子的果皮且打一个直径为25 mm～28 mm的孔，在果顶一端打一个直径为8 mm～10 mm的孔，再用勺子除去剩余果肉。

    - 清洗

挖果肉后的小青柑及其盖子用清水清洗至果内无果肉残留。

    - 晾干

经清洗后的小青柑和盖子在自然通风处晾10 min或通过烘干机设定温度为40 ℃～50 ℃烘5 min。

    - 装茶

向处理好的小青柑里装茶，装满后盖上小青柑盖子。

    - 杀青

采用蒸汽或筒干机杀青，蒸汽杀青温度设为100 ℃，杀青10 min～15 min；筒干机杀青温度设为90 ℃，杀青10 min，小青柑表面颜色刚变黄为宜。

    - 烘烤（半生晒）

采用烘干机烘烤或半生晒，具体方法如下：

——7月～8月中旬采摘的小青柑，温度控制在65 ℃烘烤3 h，再调至60 ℃烘烤20 h～24 h；8月中旬后采摘的小青柑，温度控制在65 ℃烘烤3 h，再调至60 ℃烘烤18 h～20 h；

——半生晒即置于阳光下晾晒3 d～5 d。

    - 提香

烘烤后的茶制品直接将烘烤温度升至100 ℃，保持30 min。

    - 晾凉

烘烤后的茶制品放置自然冷却，室内湿度≤60％。

  - 包装

选用棉纸或锡纸进行包装，应符合QB/T 1014的规定。

- 贮存

- 应贮存在清洁、防潮、通风、干燥、无异味的专用仓库内，不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混贮。

_____________________