ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXX—XXXX

企事业单位微型消防站建设管理规范

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般规定	1

5　建站标准	2

6　队伍管理	6

7　防火巡查	7

8　宣传培训	8

9　灭火救援预案的制定与演练	8

10　日常训练和灭火救援	8

11　考核与奖惩	9

12　消防档案	9

附录A（规范性附录）　微型消防站登记表	11

附录B（资料性附录）　每日防火巡查、宣传教育登记表	12

附录C（资料性附录）　微型消防站技能训练操作规程	13

附录D（资料性附录）　微型消防站技日常管理表格	15

附录E（资料性附录）　火灾高危单位界定标准	17

附录F（资料性附录）　消防安全重点单位界定标准	18

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由广西壮族自治区消防救援总队提出。

本标准由广西壮族自治区消防救援总队归口。

本标准起草单位：广西壮族自治区消防救援总队、玉林市消防支队。

本标准主要起草人：

企事业单位微型消防站建设管理规范

- 范围

本标准规定了企事业单位微型消防站的术语和定义、一般规定、建站标准、队伍管理、防火巡查、消防宣传教育培训、灭火救援预案的制定与演练、日常训练和灭火救援、消防档案等基本要求。

本标准适用于广西壮族自治区行政区域内企事业单位微型消防站的建设和管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

公安部、国家发展和改革委员会、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、交通运输部、中华全国总工会《关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见》

公安部《关于印发微型消防站联勤联训工作指导意见的通知》

广西壮族自治区人民政府办公厅《关于加强多种形式消防队伍建设发展的实施意见》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 企事业单位志愿消防员

在企事业单位志愿从事火灾预防、扑救等消防工作的人员。

- 企事业单位微型消防站

企事业单位基于“救早、灭小、灭初期”目标设立，并配备必要消防器材和场地，供单位志愿消防员执勤值守、开展防灭火工作的固定场所。

消防应急器材柜

设置在企事业单位内，存放灭火器材、个人防护装备等消防应急器材，便于企事业单位志愿消防员取用的专用柜。

- 一般规定

  - 企事业单位微型消防站应承担以下任务：

- 扑救初起火灾，协助保护火灾现场；

- 熟悉所在单位的情况，制定完善灭火救援预案，定期开展灭火救援演练；

- 轮训单位志愿消防员，按照单位年度计划开展消防宣传；

- 根据单位分工，对责任区消防安全状况进行巡查，报告火灾隐患，提出整改意见和建议。

  - 企事业单位微型消防站的建设与管理，应遵循便于人员出动、执勤值班、安全实用等原则。

  - 微型消防站消防员应为成年公民，身体健康，不宜大于60周岁，上岗前应当接受岗前培训，培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查、消防宣传教育基本知识等。

  - 企事业单位应当在微型消防站建成后十个工作日内填写《微型消防站登记表》（见附录A）报辖区消防救援机构，消防安全重点单位应将微型消防站档案信息录入互联网户籍化管理系统，并在消防员变更之日起五个工作日内将变更情况在系统内更新。微型消防站应当在撤销前十个工作日内由管理单位书面告知辖区消防救援机构。

- 建站标准

  - 增设微型消防站条件

设置有专职消防队的企事业单位，如专职消防队不能满足3 min内到达单位任意事故现场开展处置的，应在合理位置增设微型消防站。

  - 消防站级别

    - 企事业单位微型消防站应按保护单位重要程度分为一级、二级、三级、四级微型消防站。微型消防站按照下列要求分级建设：

- （一）建筑总面积50 000 m2以上的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅；建筑总面积20 000m2以上的宾馆、饭店、商场、市场；建筑总面积5 000 m2以上的歌舞娱乐、游艺、放映场所；床位数500张以上的医院、养老院、福利院、托儿所、幼儿园，床位数3 000张以上的寄宿制学校；单个厂房建筑面积或者车间建筑面积5 000 m2以上，而且同一时间用工200 人以上的劳动密集型企业；总储量5 000 m3以上的甲、乙类易燃气体的生产、充装、储存、销售单位；总储量5 000 m3以上的甲、乙类易燃液体的生产、充装、储存、销售单位；建筑总面积3 000 m2以上的甲、乙类可燃固体及可燃纤维的生产、储存、销售单位；建筑总面积20 000 m2以上储存其他可燃物质的仓库、堆场；建筑高度250 m以上的公共建筑；单机容量1 200 000 kW以上或者规模容量2 400 000 kW以上的大型发电厂；采用木结构或者砖木结构建筑的全国重点文物保护单位的古建筑群，应当建立一级微型消防站。

- （二）第一项规定以外的达到《广西壮族自治区火灾高危单位消防安全管理规定》火灾高危单位界定标准（见附录E）的单位，候车厅、候船厅的建筑面积在5 000 m2以上的客运车站和客运码头，建筑总面积20 000 m2以上的公共图书馆，应当建立二级微型消防站。

- （三）第一、二项规定以外的达到消防安全重点单位界定标准（见附录F）的单位，住宿床位在90张以上的福利院，户数在1 000户以上的住宅小区，其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位，应当建立三级微型消防站。

- （四）第一、二、三项规定以外的以下单位：养老院、托儿所、幼儿园、福利院，寄宿制的学校，单体建筑面积3 000㎡以上或设置住院床位的医院，生产车间同时工作员工在30人以上的制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业，市级科研单位，负责省级重点科研项目的科研单位,设备价值≥300万元的科研单位,储存易燃易爆化学危险物品（甲、乙类）≥50 kg的科研单位,省级储备粮库、总储量在3 000 t以上的其他粮库，总储量在100 t以上的棉库，总储量在3 000 m3以上的木材堆场，总储存价值在300万元以上的可燃物品仓库、堆场，市级重点工程的施工现场，户数在300户以上的住宅小区，其他具有火灾危险性以及一旦发生火灾可能造成人身较大伤亡或者财产较大损失的单位，应当建立四级微型消防站。

    - 占地面积较大，且单体建筑较多的企事业单位可根据需要在本单位合理设置多个微型消防站。单位设有多个微型消防站的，应确定一个微型消防站为主站，其他微型消防站为分站。主站设置等级应按第5.2.1条设置，分站可按主站等级降低一级设置，但最低不能低于四级。

  - 站房和装备设置

    - 企事业单位微型消防站站房应满足日常值守、放置消防装备的要求。微型消防站站房宜单独设置，无法单独设置时可与消防控制室、物业管理办公用房、保安值班室等合用，但应用明显标志划分专用区域。配备有消防车辆的微型消防站，应设置专用车位。微型消防站站房或专用区域面积不应小于表1的规定。

- 微型消防站站房面积

| - 类别 | - 一级微型消防站 | - 二级微型消防站 | - 三级微型消防站 | - 四级微型消防站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 站房或专用区域 - 面积（㎡） | - ≥20 | - ≥15 | - ≥10 | - ≥6 |

    - 微型消防站站房宜配置办公桌椅、电脑、空调、办公柜等基本的配套设施。

    - 消防通讯有关设计要求应满足接警、处警相关要求。

    - 企事业单位微型消防站应在站房外显著位置悬挂微型消防站名称，名称为：××（企事业单位名称）微型消防站，器材装备应放置在固定的器材架（柜）上，并标注明显标牌标识。

    - 微型消防站应配备必要的灭火救援器材，满足本单位、区域内初起火灾扑救和人员疏散逃生的需要。

    - 企事业单位微型消防站应在建筑内和各建筑之间分区域合理设置消防应急器材柜，满足企事业单位微型消防站消防员从该处到达任意事故现场不超过2 min的要求。高层建筑内应分区域设置消防应急器材柜，楼层间隔不得大于15层，总数不得少于2个；超高层应在每个避难层设置1个消防应急器材柜。消防应急器材柜宜靠近企事业单位内重点危险源及重点保护对象设置。

    - 微型消防站和消防应急器材柜器材装备配备数量不应低于表2的规定。

- 微型消防站和消防应急器材柜器材装备配备标准

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 四级 |  | 消防应急器 材柜 |  |
|  |  |  |  | 基数 | 标准 | 基数 | 标准 | 基数 | 标准 | 基数 | 标准 | 基数 | 标准 |
| 1 | 消防车辆 | 小型消防车辆 | 辆 | 1 | 必配 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 |  | 消防巡逻车 | 辆 |  |  | 1 | 必配 | / | / | / | / | / | / |
| 3 |  | 消防摩托（电动）车 | 辆 | 1 | 选配 |  |  | 1 | 选配 | / | / | / | / |
| 4 | 灭火器材 | 消防水枪 | 把 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 3 | 必配 |
| 5 |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装） | 具 | 10 | 必配 | 8 | 必配 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 6 | 必配 |
| 6 |  | 水带 | 盘 | 10 | 必配 | 8 | 必配 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 6 | 必配 |
| 7 |  | 分水器 | 个 | 2 | 必配 | 1 | 选配 | / | / | / | / | / | / |
| 8 |  | 消火栓扳手 | 把 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
| 9 |  | 高压脉冲水枪 | 把 | 2 | 选配 | 2 | 选配 | 2 | 选配 | 1 | 选配 | 2 | 选配 |
| 10 |  | 脉冲气压喷雾水枪 | 把 | 2 | 选配 | 2 | 选配 | 2 | 选配 | 1 | 选配 | 2 | 选配 |
| 11 | 个人防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 3 | 必配 |
| 12 |  | 灭火防护服 | 套 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 3 | 必配 |
| 13 |  | 消防手套 | 双 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 3 | 必配 |
| 14 |  | 消防安全腰带 | 根 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 3 | 必配 |
| 15 |  | 灭火防护靴 | 双 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 3 | 必配 |
| 16 |  | 简易防毒面具 | 具 | 6 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 3 | 必配 |
| 17 | 通讯器材 | 值班电话 | 台 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | / | / |
| 18 |  | 手持扩音器 | 台 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 | 2 | 选配 |
| 19 |  | 对讲机 | 台 | 6 | 选配 | 4 | 选配 | 3 | 选配 | 2 | 选配 | / | / |
| 20 | 其余器材 | 手持强光照明灯具 | 个 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 2 | 必配 | 2 | 必配 | 2 | 必配 |
| 21 |  | 消防斧 | 具 | 2 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
| 22 |  | 铁铤 | 根 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 | 2 | 必配 |
| 23 |  | 手抬机动泵 | 台 | 1 | 选配 | 1 | 选配 | 1 | 选配 | 1 | 选配 | 1 | 选配 |
| - 企事业单位可根据本单位火灾危险性以及重点危险源及重点保护对象的灾害特点，在微型消防站和消防应急器材柜合理配备防火隔热服、轻型防化服、堵漏器材、侦检器材、破拆器材、移动排烟机等特种器材。需使用天然水源或人工水池作为消防用水的单位还应配备手抬机动泵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 人员配备及职责

    - 企事业单位微型消防站消防员数量，应按下列公式计算：

- Q=K1×K2×N……………………………（1）

- 式中：

- Q——企事业单位微型消防站应有消防员数量；

- K1——基于单位人员数量的修正系数；

- K2——基于场所危险性的修正系数；

- N——企事业单位微型消防站消防员数量基准。

- 单位实际人员小于计算结果的，全部人员均为微型消防站消防员；

- 计算结果含小数时，四舍五入取整。

    - 修正系数K1应按表3的规定取值：

- 修正系数

| - 行业或场所 | - 单位人员数 | - 修正系数（K1） |
| --- | --- | --- |
| - 生产加工企业 | - X≥1 000 | - 1.5 |
|  | - 300≤X＜1 000 | - 1.3 |
|  | - 20≤X＜300 | - 1.2 |
|  | - X＜20 | - 1 |
| - 仓储物流企业 | - X≥200 | - 1.5 |
|  | - 100≤X＜200 | - 1.3 |
|  | - 20≤X＜100 | - 1.2 |
|  | - X＜20 | - 1 |
| - 公众聚集场所 | - X≥300 | - 1.5 |
|  | - 100≤X＜300 | - 1.3 |
|  | - 10≤X＜100 | - 1.2 |
|  | - X＜10 | - 1 |
| - 其他 | - X≥100 | - 1.5 |
|  | - X＜100 | - 1 |
| - 同时包含两种及以上性质的场所，取最高修正系数值。 |  |  |

    - 修正系数K2应按表4的规定取值：

- 修正系数

| - 计算单位 | - K2 |
| --- | --- |
| - 生产、储存甲、乙类物品的化工及易燃易爆企业 | - 1.5 |
| - 属于火灾高危单位的公众聚集场所 | - 1.4 |
| - 国家级文物保护单位及博物馆 | - 1.3 |
| - 国家机关及性质重要的办公场所 | - 1.2 |
| - 其他场所 | - 1 |
| - 同时包含两种及以上性质的场所，取最高修正系数值。 |  |

    - 企事业单位微型消防站消防员数基准应按表5确定。

- 企事业单位微型消防站消防员数量基数

| - 消防站等级 | - 一级 | - 二级 | - 三级 | - 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N（消防员数量基数） | - 18人 | - 12人 | - 6人 | - 4人 |

    - 微型消防站消防员均应具备“三知、四会”（即知道消防设施和器材位置、知道疏散通道和出口、知道建筑布局和功能；会组织疏散人员、会扑救初期火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材）灭火救援能力、“三能”（能使用消防检查器材、能发现常见隐患、能督促指导常见隐患整改）防火巡查能力和“两掌握”（掌握消防安全基本常识、掌握宣传培训基本技能）宣传培训能力。

    - 微型消防站应设站长、班（组）长、消防员、值守员及消防车辆驾驶员等岗位。站长应由单位消防安全管理人兼任，消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作。

    - 微型消防站站长负责微型消防站日常管理，并应履行以下职责：

- ——组织制定各项管理制度，掌握人员和器材装备情况，按规定配备器材装备并保持完整好用；

- ——组织指挥初起火灾扑救；

- ——组织熟悉单位基本情况和灭火救援预案，掌握常见火灾事故的种类、特点及处置对策，组织建立业务资料档案；

- ——组织开展防火巡查、消防宣传教育和灭火救援业务训练，定期组织开展灭火救援演练；

- ——及时向消防安全责任人报告工作中的重要情况；

- ——组织轮训单位志愿消防员。

    - 微型消防站班（组）长负责本班（组）人员的日常管理，并应履行以下职责：

- ——指挥本班（组）开展初起火灾扑救；

- ——掌握所在单位的道路、消防水源、单位情况和常见火灾的处置程序及行动要求，熟悉灭火救援预案；

- ——熟悉装备性能和操作使用方法，落实维护、保养；

- ——组织本班（组）人员开展防火巡查、消防宣传教育和灭火救援业务训练；

- ——管理本班（组）人员，确定任务分工。

    - 微型消防站消防员负责落实各项工作任务，并应履行以下职责：

- ——了解本单位消防水源、消防设施等基本情况；

- ——熟悉本单位重点部位可能发生灾害种类及处置对策；

- ——熟悉掌握器材装备性能和操作使用方法，保持相关器材装备完整好用；

- ——负责扑救初起火灾，开展防火巡查和消防宣传教育培训。

    - 微型消防站应24小时有人值守，值守员每班不少于1人，消防控制室值班员，值班保安等人员可兼任微型消防站值守员，并应当履行以下职责：

- 按照火警指令，及时发出出动信号，并拨打119火警电话报警；

- 火灾发生后，继续留守微型消防站，及时掌握火灾事故现场信息，及时将信息反馈消防救援机构；

- ——熟练使用和维护通信装备，及时发现故障并报修；

- ——掌握单位消防水源、消防设施等有关情况，熟记有关单位、部门的联系方式；

- ——及时整理灭火救援工作档案。

    - 微型消防站驾驶员负责车辆和车载灭火救援设备的维护保养，并应履行以下职责：

- ——熟悉单位消防水源、消防设施情况，熟悉重点部位具体位置；

- ——熟练掌握车辆构造及车载固定装备的技术性能和操作使用方法，能够及时排除一般故障；

- ——及时补充车辆的油、水、电、气、灭火器具，保持良好的车况。

- 队伍管理

  - 一般规定

    - 微型消防站管理以规范化、实战化为目标，坚持以人为本、因地制宜、分类管理的原则。

    - 企事业单位应按照从业要求，完善微型消防站人员竞聘、退出机制，优化人员结构。鼓励微型消防站消防员参加在岗培训，取得灭火救援员、建（构）筑物消防员等国家职业资格证书。

    - 对因参加业务训练、扑救火灾受伤、致残或者死亡的微型消防站人员，按照有关规定给予工伤、医疗、抚恤待遇。

    - 微型消防站值班备勤工作由站长负责组织实施，落实工作时间段和非工作时间段“定岗、定人、定责”要求，合理配备人员，实行轮岗轮值、班（组）长带班制。工作时间段，除留守微型消防站的值班守员外，值班备勤每班（组）一级微型消防站不应少于6人、二级微型消防站不应少于4人，三级、四级微型消防站不少于2人。非工作时间段，除留守微型消防站的值班守员外，值班备勤每班（组）一级、二级微型消防站不少于3人，三级、四级微型消防站不应少于2人。

  - 管理制度

- 企事业单位应按消防法律法规，结合实际制定下列微型消防站管理制度。由单位消防安全责任人批准后发布实施，并根据变化适时修订：

- ——消防组织制度：包括组织机构及人员、工作职责、活动要求、情况记录等内容；

- ——学习训练制度：包括学习计划、人员组成、 学习频次、学习范围、记录等内容；

- ——值守制度：包括责任范围和职责、火灾处置程序、报告程序、工作交接、值守人数和要求、情况记录等内容；

- ——装备管理制度：包括责任人和职责、装备登记、保管及维护管理要求、情况记录等内容；

- ——防火巡查制度：包括责任人和职责、检查频次、参加人员、检查部位、内容和方法、火灾隐患认定、处置和报告程序、整改责任和看护措施、情况记录等内容；

- ——应急响应制度：包括责任范围和职责、响应时间、报告程序、处置程序等内容；

- ——考核评价制度：包括责任部门和责任人、考评目标、内容和办法、奖惩办法等内容。

  - 器材装备管理

    - 微型消防站站长是微型消防站器材装备管理工作的第一责任人，负责微型消防站器材装备的管理和维护工作。

    - 器材装备的数量、种类、型号等应登记造册，发放、回收、送修应及时登记，器材装备有损耗需及时登记上报。

    - 器材装备应每周检查，定期保养和测试，发现有过期、故障、丢失的，应立即更换、维修、补充。

    - 器材装备应妥善存放，任何人不得擅自损坏、拆除、挪用器材装备。

- 防火巡查

  - 一般规定

    - 微型消防站人员应定期对责任区消防安全状况进行巡查，及时纠正违章行为，妥善处置发现的火灾隐患，巡查的频次可根据场所或单位自身特点确定。逢重大节日、重大活动等敏感时期对重点部位要开展有针对性的防火巡查。

    - 日常防火巡查由微型消防站站长负责，班组长组织实施。防火巡查前，应先确定巡查人员、场所（部位）、内容和频次；巡查记录应由巡查人员、被巡查单位（部门）负责人共同签字后存档备查归档。

    - 防火巡查时应当填写每日防火巡查、宣传教育登记表（附录B），及时劝阻消防违法行为并教育当事人，对无法当场整改的火灾隐患，应及时提示责任部门并报告单位消防安全管理人。

  - 巡查巡检主要内容

- 巡查巡检应包括下列主要内容：

- ——责任区交通道路、水源情况；

- ——责任区内重点部位、重大危险源人员在岗情况；

- ——单位内部消防设施、器材完好情况状态；

- ——站内人员值班值守及器材装备配备情况；

- ——责任区内主要灾害事故处置对策及基本程序准备情况；

- ——单位规定的其他需巡查的情况。

- 宣传培训

  - 企事业单位应依托微型消防站，定期组织本单位志愿消防员开展火灾扑救和抢险救援业务培训，提高志愿消防员灭火救援实战能力。

  - 微型消防站应根据单位年度消防宣传计划，定期开展消防宣传活动。在冬春、夏季防火期间和重大节日、重大活动期间向单位员工开展针对性消防宣传。

  - 宣传培训主要包括下列内容：

- ——典型火灾案例及扑救过程；

- ——组织指挥、技战术运用及安全防护等情况；

- ——有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

- ——本单位处置类似灾害事故的措施；

- ——单位规定的其他消防宣传教育培训内容。

- 灭火救援预案的制定与演练

  - 微型消防站应根据本单位的灭火救援总体预案要求，确定单位内的若干重点区域、重点部位，并分类制定有针对性的预案，定期开展演练。

  - 预案应根据不同重点部位的建筑结构、火灾危险性从最不利情况出发作灾情设想，主要内容应包括重点部位名称、位置、建筑基本情况及微型站指挥员、战斗员的职责分工、人员疏散救护以及利用移动或固定消防设施开展灭火救援行动等技战术。

- 日常训练和灭火救援

  - 日常训练

    - 微型消防站应组织开展日常灭火救援业务训练，坚持“练为战”的思想，以基本消防知识、基础体能、灭火技战术、单位情况熟悉等训练科目为主要内容，包括：

- 基本消防知识：燃烧常识、火场安全防护常识、扑救初期火灾及疏散逃生常识、常见火灾特点与处置程序、个人防护装备及消防设施的使用维护等消防知识；

- 基础体能训练：俯卧撑、仰卧起坐、单杠引体向上、双杠臂屈伸、负重跑、长跑等体能训练科目；

- 灭火救援技术训练：整理水带操、着灭火防护服操、操作手提式干粉灭火器操、一人一盘水带连接操、利用室内消火栓快速出水操等；

- 单位情况熟悉训练：本单位情况熟悉训练，包括单位内部水源道路熟悉、重点部位火灾危险性和防护措施、生产装置、工艺流程、储存物质特性、处置程序和技术措施及单位固定消防设施操作规程等熟悉；

- 训练操作规程详见附录 C。

    - 微型消防站人员每月参加技能训练、预案演练不应少于半天，训练计划、内容和实施情况应存档备查。

    - 重点单位每年应当组织对微型消防站两次以上的业务培训。

  - 灭火救援

    - 微型消防站发现火情后，应做到接警出动快，形成决策快，力量部署快，战斗展开快，在开展灭火救援的同时应立即拨打119电话报警。

    - 灭火救援行动要按照 “救人第一、救早灭小”的指导思想，第一时间到场展开，第一时间疏散救人，第一时间控制灾情发展，使用就近的消防设施，先重点，后一般，先控制，后消灭，优先按照预案开展灭火救援行动，最大限度地减少损失和危害。

    - 行动应确保自身安全，对有塌落、窒息危险的现场，应根据具体情况着相应的个人防护装备。

    - 微型消防站人员在专业消防救援力量到场后，应主动配合救援，积极配合做好引导、警戒、人员疏散、器材运送等工作，完成消防救援队交付的任务。

- 考核与奖惩

  - 企事业单位应当制定微型消防站工作的考核与奖惩工作制度，并组织对微型消防站工作定期考评，奖惩标准由单位根据自身的实际情况制定。

  - 下列情形之一，应当给予精神和物质奖励：

- 微型站队员在日常工作中能及时发现火灾隐患，积极采取措施，或提出合理化建议对消防安全有积极意义以及在日常工作、日常训练灭火救援中工作突出，表现积极的，应当给予表彰奖励；

- ——认真履行岗位职责，严格落实消防安全制度，为单位消防安全做出突出贡献的；

- ——工作中能及时发现火灾隐患、及时报告或积极采取措施整改火灾隐患的；

——发现初起火灾及时采取有效措施处置，避免重大损失的；

- ——在火灾扑救中正确判断、处置果断、英勇顽强的；

- ——其他表现突出的情形。

  - 下列情形之一，应当根据具体情况予以处罚：

- 不按规定履行职责，值班期间擅离岗位，玩忽职守，未落实防火巡查检查，未按规定开展日常训练及宣传教育工作，未能及时发现火灾隐患或对隐患未及时采取有效防范措施而导致隐患扩大或发生火灾的，应按规定追究其相应的责任；

- ——不按规定履行职责，未落实消防安全制度，对消防安全工作造成较大不良影响的；

- ——值班期间擅离岗位，玩忽职守，未落实防火巡查检查的；

——未按规定开展日常训练及宣传教育工作或者训练宣传不到位的；

——工作中能不能及时发现火灾隐患、不及时报告或积极采取措施整改火灾隐患的；

——发现初起火灾不会使用消防器材的、不及时采取有效措施处置，避免重大损失的；

- ——其他需要处罚的情形。

- 消防档案

  - 微型消防站应当建立健全消防工作档案，明确消防档案管理制度、档案责任人和保管人员，做到制度化、规范化管理。

  - 微型消防站工作档案应设专柜存放，分类别、分年度及时整理归档、妥善保存。

  - 档案内容应包括单位平面图、消防设施分布图、组织机构图、岗位职责、规章管理制度、消防站人员及其装备器材配备、灭火救援预案等基本情况档案。同时还应包括值班记录、接警记录、消防安全巡查记录、宣传教育记录、消防站人员培训情况记录、灭火预案演练记录等微型消防站日常工作记录档案。各类登记表样式详见附录 D。

  - 档案应建立查阅和销毁制度，并制定相应的记录和清单，微型站的基本情况档案保存时间不应少于5年，日常工作记录档案保存时间不应少于2年，视频监控资料保存时间不应少于3个月，重要的技术资料如单位总平面图、重点部位图、水源道路图、工艺流程图及设施设备档案等应永久保存。

- （规范性附录）
微型消防站登记表

见表A.1。

  - 微型消防站登记表

微型消防站名称：                                        编号：

| 基本情况 | 微型消防站类型 |  | □（一、二、三）级企事业单位微型消防站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设管理 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 建成日期 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  | 外线固定值班电话 |  |  |  |
|  | 站房建设 形式 |  | □与物业管理办公用房、保安值班室合用 □与消防控制室合用 □单独建设 |  |  |  |  | 站房面积 （平方米） |  |  |  |
| 队员 情况 | 姓名 |  | 性别 | 出生年月 | 站内职务 |  |  | 单位兼任职务 |  | 联系电话 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 设备 器材 配备 | 消防车辆（辆） | 消防水枪 （把） |  | 灭火器 （具） |  | 消防水带 （盘） | 分水器 （个） |  | 消火栓扳手 （把） |  | 消防斧 （具） |
|  | 消防头盔（顶） | 灭火防护服（套） |  | 消防手套 （双） |  | 消防腰带 （根） | 灭火防护靴 (双) |  | 简易防毒面具（具） |  | 强光灯（个） |
|  | 铁铤（根） | 值班电话 （台） |  | 对讲机 （台） |  | 手持扩音器 （台） | 高压脉冲水枪（把） |  | 脉冲气压喷雾水枪（把） |  | 手抬机动泵（台） |
|  | 其他消防设备、器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备 器材名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配置数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
每日防火巡查、宣传教育登记表

见表B.1。

  - 每日防火巡查、宣传教育登记表

编号：20   第   号

| 被检查单位（部门）名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容和情况记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 巡 查 巡 检 内 容 | 1、责任区交通道路、水源是否畅通、充足：□是 □否 2、单位重点部位、重大危险源工作状况是否正常：□是 □否 3、消防安全重点部位值班值守人员是否在岗：□是 □否 4、消防设施器材完好：□未设置 □完好有效 □损坏 □缺少 5、志愿消防员是否熟悉本岗位主要灾害事故处置对策及基本程序：□是 □否 6、其他情况： |  |  |  |  |  |
| 人 员 装 备 | 1、值班值守人员是否在位：□是 □否 2、个人防护器材是否保持完好有效：□是 □否 |  |  |  |  |  |
| 培训宣传 |  |  |  |  |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  | 对象 |  | 实施人 |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检查人员（签名）：                    检查时间：                单位主管人员（签名）：

- （资料性附录）
微型消防站技能训练操作规程

  - 人基本技能

    - 整理水带操

      - 器材设置：在平地上标出起点线，距起点线20 m、50 m处分别标出水带线和终点线，在水带线至终点线之间放置1盘完全甩开的水带。

      - 操作程序：听到“开始”的口令后,参训队员迅速跑至水带放置区;将甩开的水带对折，在对折处卷起，并整理规范，携水带冲出终点线后喊“好”。

    - 着灭火防护服操

      - 器材设置：在平地上标出起点线，起点线前1m处标出器材线。灭火防护服在器材线前整齐摆放成一行。灭火防护服的叠放方法：消防安全腰带折成双叠，横放在地面上；灭火防护服上衣正叠，尼龙搭扣对齐展平，沿两侧向背后折起，拦腰折成两叠，衣领翻向两侧，平放在安全带上；头盔平放在上衣上，帽徽朝向操作者，帽顶朝上；灭火防护裤子套在灭火防护靴上，放在上衣后，靴跟与器材线相齐。

      - 操作程序：听到“开始”的口令后,参训队员脱下鞋子，双手握住靴子上沿穿好靴子、裤子，拉好裤子背带、拉链，粘好尼龙搭扣；第二步：戴好头盔，系好帽带；第三步：双手沿上衣袖筒向外伸入，双臂将上衣绕至身后，穿好上衣，粘好尼龙搭扣，束紧并扣好安全腰带，喊“好”;听到“卸装”的口令，参训队员按照相反的步骤将防护服卸下，恢复原位。

    - 操作手提式干粉灭火器操

C.1.3.1 器材设置：在场地上标出起点线，起点线上放置干粉灭火器一具，起点线15 m处放置油槽一个（注满柴油并点燃）。

C.1.3.2 操作程序：听到“开始”的口令后,参训队员在起点线提起干粉灭火器，跑到距油槽2 m左右;当使用外置贮气瓶式灭火器时，参训队员一手紧握喷射软管前端的喷嘴根部（如有间歇式喷射阀的，则握住间歇喷射阀的开启压把），另一只手提起贮气瓶的开启提环(如果贮气瓶的开启是手轮式的，应按逆时针方向旋开至最大)，迅速提起灭火器，对准火焰的根部喷射干粉灭火剂；当使用内置贮气瓶式或贮压式灭火器时，操作者应先将开启压把上的保险销拔掉，然后一只手握住喷射软管前喷嘴根部，另一手提起气瓶并将开启压把下压，干粉即可喷出灭火。

    - 一人一盘水带连接

C.1.4.1 器材设置：在平地上标出起点线，起点线前1 m、18 m处分别标出器材线和终点线。器材线上放置水枪1支、65 mm水带1盘。

C.1.4.2 操作程序：听到“开始”的口令后,参训队员甩开水带，连接水带接口和水枪，冲出终点线后喊“好”。

    - 利用室内消火栓快速出水操

C.1.5.1 器材设置：建筑物前10 m处标出起点线，距离起点线1m处标出器材线，器材线上放置水带2盘、水枪1支，建筑物首层设置消火栓1个。

C.1.5.2 操作程序：参训队员准备好器材，返回器材线后立正喊“好”；听到“预备”的口令，参训队员做好操作准备。听到“开始”的口令，队员携带1盘水带和水枪跑至消火栓处，打开消火栓箱，依次连接水带与消火栓接口，水枪与水带接口，成立射姿势，举手喊“好”。

- （资料性附录）
微型消防站技日常管理表格

见表D.1、表D.2。

表D.1 灭火救援登记表

| 出动 时间 |  | 起火单位 （部位） |  | 起 火 时 间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处 置 情 况 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

表D.2微型消防站运行情况

运行情况记录： 站长（签字）： 年 月 日

- 微型消防站运行情况每月填写一次，应将消防站日常管理、消防设施运行情况、演练和训练情况、火灾等情况如实进行记录。每月5日前进行填写。

- （资料性附录）
火灾高危单位界定标准

  - 火灾高危单位界定

    - 建筑总面积20 000 m2以上的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅；

    - 建筑总面积10 000 m2以上的宾馆、饭店、商场、市场；

    - 建筑总面积2 500 m2以上的歌舞娱乐、游艺、放映场所；

    - 床位数300张以上的医院、养老院、福利院、托儿所、幼儿园，床位数1 500张以上的寄宿制学校；

    - 单个厂房建筑面积或者车间建筑面积2 500 m2以上，而且同一时间用工100人以上的劳动密集型企业；

    - 总储量1 000 m3以上的甲、乙类易燃气体的生产、充装、储存、销售单位；总储量5 000 m3以上的甲、乙类易燃液体的生产、充装、储存、销售单位；建筑总面积3 000 m2以上的甲、乙类可燃固体及可燃纤维的生产、储存、销售单位；建筑总面积10 000 m2以上储存其他可燃物质的仓库、堆场；

    - 建筑高度50 m以上的电信楼、财贸金融楼、广播电视楼、电力调度楼、邮政楼、防灾指挥调度楼，重要的办公楼、科研楼、档案楼，建筑高度100 m以上的其他公共建筑；

    - 地下公共建筑以及城市地下轨道交通；

    - 单机容量300 000 kW以上或者规模容量800 000 kW以上的大型发电厂；

    - 采用木结构或者砖木结构建筑的全国重点文物保护单位。

- （资料性附录）
消防安全重点单位界定标准

  - 消防安全重点单位界定

    - 商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所：

- 建筑面积在1 000 m2 (含本数，下同)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)；

- 客房数在50间以上的宾馆(旅馆、饭店)；

- 公共的体育场(馆)、会堂；

- 建筑面积在200 m2以上的公共娱乐场所(“公共娱乐场所”系指公安部《公共娱乐场所消防安全管理规定》第二条所列场所)。

    - 医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园：

- 住院床位在50张以上的医院；

- 老人住宿床位在50张以上的养老院；

- 学生住宿床位在100张以上的学校；

- 幼儿住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园。

    - 国家机关：

- 县级以上的党委、人大、政府、政协；

- 人民检察院、人民法院；

- 中央和国务院各部委；

- 共青团中央、全国总工会、全国妇联的办事机关。

    - 广播、电视和邮政、通信枢纽：

- 广播电台、电视台；

- 城镇的邮政、通信枢纽单位。

    - 客运车站、码头、民用机场：

- 候车厅、候船厅的建筑面积在500 m2以上的客运车站和客运码头；

- 民用机场。

    - 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位：

- 建筑面积在2 000 m2以上的公共图书馆、展览馆；

- 公共博物馆、档案馆；

- 具有火灾危险性的县级以上文物保护单位。

    - 发电厂(站)和电网经营企业。

    - 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位：

- 生产易燃易爆化学物品的工厂；

- 易燃易爆气体和液体的灌装站、调压站；

- 储存易燃易爆化学物品的专用仓库(堆场、储罐场所)；

- 营业性汽车加油站、加气站，液化石油气供应站(换瓶站)；

- 经营丙类火灾危险性的液体且店内存放总量≥800 kg的商店，经营易燃易爆化学物品（甲、乙类）且店内甲类物品存放总量≥200 kg或甲、乙类物品存放总量≥500 kg，或者经营甲类物品面积≥50 m2、经营乙类物品≥100 m2的商店，经营管道燃气（含天然气、油制气、水煤气、液化石油气等）的单位，使用瓶组集中供应燃气的经营、管理单位，使用易燃易爆化学物品作为主要生产原料或生产过程中的中间产品、副产品有易燃易爆化学物品的生产企业。

    - 劳动密集型生产、加工企业：生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。

    - 重要的科研单位：

- 国家、部（委）、省级科研单位；

- 负责国家重点科研项目的科研单位；

- 设备价值≥1 000万元的科研单位；

- 科研试验中具有火灾爆炸危险的科研单位；

- 储存易燃易爆化学危险物品（甲、乙类）≥200 kg的科研单位。

    - 高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场：

- 高层公共建筑的办公楼(写字楼)、公寓楼等；

- 城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道；

- 国家储备粮库、总储量在10 000 t以上的其他粮库；

- 总储量在500 t以上的棉库；

- 总储量在10 000 m3以上的木材堆场；

- 总储存价值在1 000万元以上的可燃物品仓库、堆场；

- 国家和省级等重点工程的施工现场。

    - 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位。

_________________________________