江西省市场监督管理局   发布

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

公路水运工程施工扬尘污染防治技术指南

Echnology Guideline for Dust Pollution in Highway and Waterway Engineering

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

目 次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般规定	2

5  基本要求	5

6  场站、施工便道、办公生活区防尘措施	6

7  公路工程施工防尘措施	7

8  水运工程施工防尘措施	9

9  扬尘防治信息化	11

10  应急响应措施	12

11  检查评分	12

附录A（资料性附录）施工扬尘防治检查评分汇总表	14

附录B（资料性附录） 施工扬尘防治分项检查评分表	15

# 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江西省交通运输厅提出并负责解释。

本标准由江西省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：江西省交通科学研究院，江西省环境保护科学研究院，江西省交通建设工程质量监督管理局。

主要起草人：李晓宝、陈小兰、董焕焕、唐海峰、赵红、涂翔、郭亮、廖祖文、谭腾飞、曾波、夏聪聪、任天成。

公路水运工程施工扬尘污染防治标准

1  范围

本标准规定了公路水运工程施工扬尘污染防治的术语和定义、要求、防尘措施、扬尘防治视频监控及应急响应措施等。

本标准适用于公路工程、水运工程的新建、改（扩）建和养护（大、中修）等工程施工扬尘的防治。

2  规范性引用文件

下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5725-2009      安全网

GB/T 15432-1995   环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB 3095-2012      环境空气质量标准

HJ 664-2013       环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ/T 393-2007     防治城市扬尘污染技术规范

QC/T 749-2006     绿化喷洒车

赣建字〔2017〕1号      《江西省建筑工地扬尘治理实施办法（试行）》

《江西省大气污染防治条例》

3  术语与定义

3.1

扬尘 dust

指地表松散颗粒物质在外力作用下进入到环境空气中形成的一定粒径范围的空气颗粒物。

3.2

扬尘防治 dust control

通过采取管理、组织、经济和技术措施，有效预防扬尘污染发生。

3.3

围挡 fence

为了将场地与外部环境隔离，使其成为相对封闭空间所采用的隔离设施。

3.4

易扬尘材料 dust-prone material

容易产生扬尘的建筑材料，主要包括砂、石、石灰、粉煤灰、土等细颗粒建筑材料。

3.5

防尘网 dust suppression net

覆盖于散料物堆体、裸露场地等表面，用于防治扬尘的网具。

3.6

抑尘剂 dust suppressant

能将微粒粉尘牢牢吸附，具有很强抑尘、防尘作用的高分子聚合物材料。

3.7

环境空气敏感点 environmental air sensitive area

又称环境空气敏感区，指施工过程中需特殊保护的生态敏感脆弱区，包括学校、医院、疗养院、科研单位和城乡居民区等人群比较集中的区域。

3.8

建筑垃圾 construction waste

指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。

3.9

城市规划区 city planning area

指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。城市规划区的具体范围，由城市人民政府编制的城市总体规划划定。

3.10

土方 folk recipe

土方是指挖土、填土、运输的工作量，通常都立方米计算，土方工程一般包括施工场地平整、路基开挖、路基填筑以及基坑回填等。

3.11

保证项目 assuring items

对影响周边施工作业环境起关键性作用的项目。

3.12

一般项目 general items

除保证项目以外的其它项目。

4  一般规定

4.1  扬尘防治责任

4.1.1  省交通运输厅负责全省交通重点工程施工扬尘防治的监督管理。

4.1.2  建设单位承担工程施工扬尘防治工作的总体责任，施工单位具体承担施工扬尘防治工作的主体责任，监理单位承担工程施工扬尘防治工作的监理责任。

4.1.3  实行施工总承包的，总承包单位对施工现场扬尘防治工作负总责；总承包单位进行工程分包的，应明确分包单位扬尘防治工作责任；分包单位应服从总承包单位的管理，做好相关施工活动范围内的扬尘防治工作。总承包单位对分包工程的扬尘防治工作承担连带责任。

4.1.4  建设单位负责人为项目扬尘防治的第一责任人。应建立项目施工扬尘防治管理组织，明确各级管理人员扬尘防治责任，建立相应的管理制度。

4.1.5  施工单位应按下列规定配备负责扬尘防治专职管理人员：

1)  造价1亿元及以下的工程项目不少于1人，1亿元以上的不少于2人；

2)  平均每10 km不少于1人，每标段不少于1人。

4.2  扬尘防治费用

4.2.1  建设单位应将防治扬尘污染的费用列入工程造价，作为不可竞争费用纳入工程建设成本，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。

4.2.2  施工单位应合理使用扬尘污染防治费用、专款专用。

4.2.3  监理单位负责监督施工扬尘污染防治费用使用情况。

4.3  扬尘防治实施方案及技术交底

4.3.1  建设单位应结合项目环境影响评价报告和项目实际情况，认真梳理项目环境空气敏感点、城市规划区路段以及产生工程施工扬尘的各个环节，编制建设项目扬尘防治实施总体方案，建立监管机制、明确目标任务、落实各方职责、制定防治措施和考核标准、严格责任追究。

4.3.2  施工单位应按照建设单位发布的建设项目扬尘防治实施方案要求并结合施工标段特点，编制施工扬尘防治实施专项方案，经监理单位审核、建设单位同意后组织实施。

4.3.3  施工单位应建立扬尘防治逐级技术交底制度，履行交底手续。

4.4  扬尘防治标识

4.4.1  施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。

4.5  扬尘防治教育

4.5.1  建设单位、施工单位、监理单位应建立扬尘防治教育培训制度。

4.5.2  各级扬尘防治人员每年应接受不少于2次的扬尘防治教育培训。

4.5.3  建设单位、施工单位、监理单位应建立扬尘防治教育培训档案。

4.6  扬尘防治检查考核

4.6.1  建设单位、施工单位、监理单位应建立扬尘防治检查制度，组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查，并填写相关检查记录。

4.6.2  建设单位应组织施工单位、监理单位每月对工程项目开展一次扬尘防治综合检查。

4.6.3  季节性天气变化、扬尘污染主要因素变化时，建设单位、施工单位、监理单位应及时进行扬尘防治检查。

4.6.4  施工单位对检查中发现的扬尘污染问题应及时整改。

4.6.5  建设单位负责建立考核制度，定期考核。

4.7  扬尘防治资料管理

4.7.1  建设单位、施工单位、监理单位应做好扬尘防治工作记录，建立完善的扬尘防治管理台账。

4.7.2  建设单位、施工单位、监理单位应保存完整的扬尘防治档案资料。档案资料应包含以下内容：

1)  巡查记录；

2)  防尘措施实施记录；

3)  培训记录；

4)  考核记录；

5)  车辆扬尘防治记录；

6)  其他。

5  基本要求

5.1  总体要求

5.1.1  工程施工扬尘防治必须方案完善、措施有效、手续齐全、备案及时、人员落实和监控到位。

5.1.2  扬尘防治区域内的施工现场必须做到周边全部围挡、土方和散碎物料全部覆盖或绿化、出场车辆全部冲洗干净、主要场区及主要道路全部硬化、散碎物料全部密闭运输、拆除工程和土方工程施工时需配备雾炮车、洒水车等降尘设备。

5.1.3  扬尘防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。

5.2  围挡

5.2.1  工程施工应在以下位置设置围挡：

1)  城市规划区范围内施工现场周边；

2)  穿（跨）越铁路、国道、省道等交叉路口50 m范围内；

3)  沿线50 m距离内有环境空气敏感点区段。

5.2.2  围挡应环绕工地四周连续设置，高度不应低于1.8 m。

5.2.3  围挡立面应保持干净、整洁，定时清理。

5.2.4  围挡可采用能重复利用的材料和部件。

5.2.5  围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。

5.2.6  围挡沿线加装警示装置或反光材料用于夜间警示。

5.2.7  工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。

5.3  车辆管理与冲洗

5.3.1  施工单位宜委托具有资格的运输单位进行物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，明确双方扬尘污染治理责任。

5.3.2  物料运输车辆必须手续齐全。

5.3.3  施工场地主出入口处应设置成套定型化自动冲洗设施，场地特别狭小不具备安装条件的工地应配备高压水枪进行冲洗。

5.3.4  车辆冲洗装置冲洗水压应不小于0.3 MPa，冲洗时间宜不少于3 min。

5.3.5  驶离施工场地的车辆应冲洗干净方可上路，应安排专人负责。

5.3.6  施工场地沿车辆进出的方向宜设置减速带。

5.3.7  车辆冲洗应填写台账，并由相关责任人签字。

5.3.8  冲洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程完工，对损坏的设备及时维修。

5.3.9  车辆冲洗宜采用循环用水。

5.3.10  车辆冲洗应设置沉淀池，不得少于两级沉淀，水容量应满足自动冲洗的要求，四壁应采用水泥砂浆粉刷，并做防渗处理。

5.3.11  沉淀池污水不得直接排放，应定期清理积存的污泥等。

5.4  物料运输与存放

5.4.1  施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料。

5.4.2  施工散体材料应存放在库房或棚内，室外存放时应覆盖。

5.4.3  路基填料在工地堆放期间，应洒水降尘或覆盖。

5.4.4  水泥、石灰等粉状材料应采用罐车散装运输，或使用不易泄漏的袋装运输。

5.4.5  土方、砂石等散体材料在运输过程中应遮盖，严禁沿途飘洒抛漏。

5.5  建筑垃圾处置

5.5.1  施工单位应当合理利用资源，减少建筑垃圾的产出量。

5.5.2  施工单位应委托具有资格的运输单位负责建筑垃圾运输与处置，委托合同中应明确建筑垃圾运输扬尘防治责任。

5.5.3  清理建筑垃圾时，应先洒水后作业，并使用封闭式管道或装袋（或容器）清运，严禁高处随意抛撒。

5.5.4  建筑垃圾应按不同的产生源、种类、性质进行分类收集堆放，易产生扬尘的建筑垃圾应及时湿润或用扬尘防治网覆盖，建筑垃圾不得混入生活垃圾。

5.5.5  施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类建筑垃圾。

5.5.6  建筑垃圾装车作业时，应采取扬尘防治措施，装载高度不得超过车厢板。

5.5.7  建筑垃圾运输应采取密闭方式，上部厢盖密封到位，车厢栏板锁紧装置可靠有效。

5.5.8  建筑垃圾运输车辆出门时，应做到车容整洁、车辆号牌清晰、车厢及厢盖外部清洁。

5.6  防尘网

5.6.1  砂、石等散料堆场可采用防尘网进行遮盖，对于暂时无法清运的弃土、混凝土块等废弃物，可洒水保持湿润或采用防尘网进行遮盖。

5.6.2  防尘网续燃、阴燃时间应不大于4 s。

5.6.3  采用防尘网时目数应不小于800目/100 cm²，采用遮阳网时应不少于3针。

5.6.4  防尘网宜为绿色。

6  场站、施工便道、办公生活区防尘措施

6.1  一般规定

6.1.1  拌和站、预制场、办公生活区应采用封闭式管理，四周设置符合施工标准化要求的围挡，入口设置门禁与值班室。

6.1.2  场地应根据施工标准化要求进行硬化，裸露地面应进行绿化。

6.1.3  混合料拌合与加工应配备除尘设备，现场应配备必要的扬尘防治设备、机具、材料等，采取喷淋、覆盖、绿化、封闭等综合降尘措施。

6.1.4  场站应结合所在地城市划定并公布的高污染燃料禁燃区和禁止燃用的燃料组合，合理选择符合环保要求的燃料或清洁利用技术。

6.1.5  施工现场的有毒烟尘和气体应达标排放，不得在场区内焚烧各类废弃物。

6.1.6  集料仓应设置防雨棚，外围要建设围墙、防尘网等设施。

6.1.7  场站应设专人负责保洁和洒水抑尘，夏季无雨时每天宜不少于3次，冬季每天宜不少于2次，无积水无结冰。每天生产结束，应及时对场区进行清洁，确保场地干净不积尘。

6.1.8  场站内应设垃圾堆放处，周边须封闭良好。现场垃圾清运设专人负责管理，制定现场垃圾清运计划，严格按照计划进行现场垃圾的清运工作。

6.1.9  利用现有道路作为施工道路进行材料输运等，应做好施工路线选择与车速控制，并在沿线有居民点处采取适当洒水降尘措施，降低二次扬尘污染。

6.1.10  场站出入口和主要车行道应铺设水泥混凝土、沥青混凝土或钢板进行硬底化，定期对路面进行动态冲洗，保持路面干净整洁。

6.2  拌和站、预制场

6.2.1  场站不得选在环境敏感点上风且应距离300 m以上，应根据主要构造物分布、运输条件、通电和通水条件等特点综合选址，尽量靠近主体工程施工部位，做到运输便利、经济合理，并远离生活区、居民区。

6.2.2  场站的配料机、上料仓、搅拌设备及输送设施等，必须配备降尘防尘装备。

6.2.3  场站内搅拌砂浆、混凝土及其他易产生扬尘的作业，必须搭设操作防护棚罩和采取除、吸尘措施。防护棚除进出口外，其他各个立面必须用防尘网或其他材料封闭。

6.2.4  水泥、粉煤灰、石灰、矿粉等细颗粒散体材料应封闭存放，临时性货场应采取严格的篷盖和围挡措施，运输和卸料时应用帆布遮盖或封闭。

6.2.5  水泥、粉煤灰等材料进料时，应保证材料罐顶的密封性能，预留通气孔应配置除尘设施。

6.2.6  上料仓应三面围挡，上料作业面周边应设置喷淋设施。

6.2.7  沥青混合料拌和站

6.2.7.1  沥青混合料加热设备、拌和设备等均应配备沥青烟气净化、排放设施。

6.2.7.2  拌和站内沥青的存放、加热、使用均应在密闭循环环境下完成。

6.2.7.3  加热系统应采用燃气、电等清洁能源或推广使用清洁高效利用技术。

6.2.8  水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和站

6.2.8.1  设置罐车专用清洗设施和砂石分离机，污水通过沉淀池沉淀处理后重复循环使用；罐车应安装防止水泥浆撒漏的接料装置，保持车体整洁，净车上路。

6.2.8.2  水泥、粉煤灰储罐须在罐顶设置布袋除尘器。

6.2.8.3  混合料搅拌站所有的粉状物料从上料、配料、计量、投料到搅拌出料均应密闭状态下进行。

6.2.8.4  混合料转运车辆必须保证车厢封闭完整，不留漏缝。

6.2.9  预制场出入口宜设置洗车台(池)，场内应设置沉淀池，污水应先汇入沉淀池。

6.2.10  拌和完毕后，砂石料池重新堆放后应覆盖，道路应洒水清扫。

6.2.11  施工结束后应进行沥青拌和站的清场工作，产生的废料不得作为场地恢复的填充材料就地填埋。

6.3 作业现场

6.3.1  作业场地的道路布置应科学合理，道路施工宜采取永久道路和临时道路相结合的绿色施工技术措施。

6.3.2  作业现场的主要道路必须进行硬化处理，可采用装配式、定型化防滑钢板等可周转使用的材料构件铺设道路，其道路承载力应能满足车辆行驶和抗压要求。

6.3.3  作业现场非主要道路应采用硬化、干化防尘措施。

6.3.4  作业现场内裸露场地、土堆、基坑开挖等可采用扬尘防尘网覆盖、绿化或抑尘剂喷洒等防尘措施。

6.3.5  作业现场内空置区域应根据使用周期和使用功能，采取场地硬化、扬尘防尘网覆盖或绿化等防尘措施。

6.4  施工便道

6.4.1  沿线施工便道应采用硬化防尘措施，与国道、省道或其他主要道路交叉口应采用水泥混凝土硬化处理，长度不少于80 m。

6.4.2  施工便道应洒水保持湿润、无明显浮尘。沿线50 m距离内有学校、医院及居民集中点等环境敏感点区段施工时，应增加洒水的频率和强度。

6.5  办公生活区

6.5.1  办公生活区地面应进行硬化或绿化，优先使用可重复利用的预制砖、板等材料。

6.5.2  办公生活区应设置密闭式垃圾桶，并应设置保洁员，及时洒水，保持生活区办公区干净、整洁、无浮尘。

7  公路施工防尘措施

7.1  一般规定

7.1.1  施工现场应结合季节特点、不同施工阶段等实际情况，贯彻落实施工扬尘防治实施方案，动态调整。

7.1.2  施工现场应配备必要的扬尘防治设备、机具、材料等，采取围挡、覆盖、绿化、喷淋等综合降尘措施。

7.1.3  施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，合理选择符合环保要求的燃料或清洁利用技术。

7.1.4  土方作业应尽可能在主线上调运，避免通过地方道路调运，以减少扬尘的产生。

7.1.5  防水卷材可采用定型卷材。

7.1.6  易扬尘材料的运输应采取覆盖、包装防尘措施或采用密闭式车辆。

7.1.7  施工现场主要进出口、便道应硬化。

7.1.8  弃土场卸料时，应采取洒水降尘。工程施工结束后，应及时复耕或采取植物绿化防护措施。

7.2  路基路面工程

7.2.1  路基土方工程开挖作业应采用渐进式分段进行，适当采取喷雾、覆盖等降尘措施，并严格控制运土车行驶速度，对通行便道及时紧跟洒水，确保不扬尘。当采用爆破法开挖路基土石方时，应采用湿法作业。

7.2.2  清理场地的淤泥、土、垃圾等应分类堆放，统一处理。清表土应集中堆放并用防尘网覆盖或洒水，利用时应集中存放，表面进行临时绿化或覆盖。

7.2.3  裸露土质边坡应及时按设计进行防护，不能及时实施的，应采用覆盖防尘网、临时植草、喷洒抑尘剂等措施。

7.2.4  消解石灰时，应采取覆盖和防风措施；采用路拌法时应采取防尘措施。

7.2.5  路面切割、铣刨、构筑物拆除、石材切割、清扫施工等作业时，应采取喷（洒）水等降尘措施。废料应及时处理，需现场堆弃的应采取洒水、覆盖等措施。

7.2.6  道路基层养护期间应根据实际情况及时洒水或采取覆盖措施。

7.2.7  路面下承层清扫不得采用鼓风机吹扫，宜采用人工洒水清扫或高压清洗车冲洗。

7.2.8  实施绿化时，应及时洒水。五级以上大风或当地政府发布空气质量预警时，禁止土地平整、换土、原土过筛等作业。

7.2.9  对未绿化的作业面应及时洒水或覆盖。

7.3  桥涵工程

7.3.1  桥梁桩基钻孔、基坑开挖施工前应进行场地平整、清除杂物、硬化场地等。

7.3.2  桥梁桩基钻孔及灌注桩施工时，应设置相应的泥浆池、泥浆沟，完善循环系统，防止泥浆外溢。

7.3.3  基坑开挖应及时支护、封闭。采取自然放坡开挖时，边坡应采用防尘网覆盖或喷洒抑尘剂并可靠固定。

7.3.4  采用凿裂法、钻爆法等对岩石层开挖时，应采用湿法作业。

7.3.5  现场进行截桩和破碎等易产生扬尘的施工时，应采取洒水湿润等防尘措施。

7.3.6  现场泥浆、土石清运时，应采用密闭式运输。

7.3.7  桥面施工时，下承层清扫不得采用鼓风机吹扫，宜采用人工洒水清扫或高压清洗车冲洗。

7.3.8  桥涵施工过程中，禁止露天搅拌混凝土、砂浆。施工现场装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒。

7.4  隧道工程

7.4.1  洞口开挖前，应对洞口周围做好妥善防护和加固措施。

7.4.2  对进行盾构等产生大量泥浆的施工作业，泥浆不得外溢，外运泥浆时应采用密闭式运输车。

7.4.3  喷射混凝土前，应对欠挖部分及所有开裂、破碎、出水点、崩解的破损岩石进行清理和处理，清除浮石和墙角废渣，并用高压水冲洗岩面。

7.4.4  隧道内施工时，应采用水幕降尘、干式除尘等措施，在两侧开挖排水沟，修建污水处理池，经净化后方可排出。

7.4.5  施工中的废渣、土等应及时清理或覆盖。

7.4.6  隧道施工时应采用湿法作业。

7.4.7  基槽爆破作业应采用水袋堵塞炮眼，并在基坑上部空间设置防尘网封闭防尘，爆破后及时进行人工洒水辅助降尘。

7.4.8  对于管棚、超前小导管等灌浆施工时，浆液制备应采用专用搅拌设备并采取覆盖和防风措施。

7.5  房屋建筑工程

7.5.1  服务区房屋建筑工程应配备洒水车等设备，定期洒水降尘。

7.5.2  土方作业面可暂不覆盖，遇到干燥易起尘的土方作业时，作业面场地应采用洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖；空置或已完成的场地应覆盖。

7.5.3  土方作业时临时道路应采取降尘措施。

7.5.4  基坑开挖应符合7.3的要求。

7.5.5  主体施工时，脚手架外侧应满张密目式安全网或有防尘作用的金属网。

7.5.6  装饰工程所用墙砖、地砖、石材、砌块等装饰块材宜采取场外定制或工厂化加工。现场确需切割、钻孔作业时，宜采用湿法作业。

7.5.7  木制作业应在固定区域集中加工，宜采取场外定制或工厂化加工。

7.5.8  涂料施涂宜采用涂刷或滚涂方法，涂料宜采用绿色环保材料（如）。采用喷涂工艺时，应有效遮挡。

7.5.9  施工现场钢结构防火涂料喷涂施工时，应采用遮挡措施。

7.5.10  岩棉、玻璃棉板块材现场切割及配置其他易扬尘材料时，应在封闭的空间内进行。

7.5.11  机电安装工程的预留预埋应与结构施工、装修施工同步进行。如需在墙体开槽切割、孔洞钻取时，应采用湿法作业。

7.6  拆除工程

7.6.1  拆除作业前，应按照“先喷淋、后拆除、拆除过程持续喷淋全覆盖”的原则编制扬尘防治方案。实施时，应采取湿法作业、分段拆除。

7.6.2  机械、爆破拆除工程应采取同步持续高压喷淋或洒水降尘措施。

7.6.3  在环境敏感区域进行拆除作业时，应设置防护排架并满张密目安全网。

7.6.4  整理破碎构件、翻渣和清运拆除垃圾时，应采取洒水或喷淋措施。

7.6.5  拆除产生的建筑垃圾，应及时清运。不能及时清运的，应采用防尘网覆盖，并定期洒水保持湿润。

7.6.6  拆除产生的建筑垃圾和其他垃圾分类存放、分类运输。

8  水运工程施工防尘措施

8.1  一般规定

8.1.1  弃土场四周应设置围挡和排水设施。

8.1.2  围堰工程填筑应符合 7.2 中的要求。

8.1.3  围堰工程拆除应符合 7.6 中的要求。

8.1.4  围堰水上部分边坡应覆盖防尘网或沙袋，围堰顶应覆盖防尘网。围堰顶作为临时通道时，应进行硬化处理，并洒水养护。

8.1.5  其他应符合 7.1 中的要求。

8.2  航道工程

8.2.1  土石方工程

土石方工程按照 7.2 中的要求。

8.2.2  疏浚工程

8.2.2.1  施工船舶船体、排泥管外观应保持清洁，无泥浆附着。

8.2.2.2  绞吸挖泥船应在铰刀头部设置防沙，抓斗挖泥船采用封闭防漏抓斗、铲斗挖泥船采用遮盖铲斗，链斗挖泥船采用封闭斗架。

8.2.2.3  运泥船以及输泥管线进行防漏处理，在疏浚现场周围设置防淤帘。

8.2.2.4  按照要求的时间在指定的抛泥区进行抛泥。当设置有储泥坑时，四周应设置围挡。

8.2.3  斜坡式护岸

8.2.3.1  削坡成形的护岸，应采用覆盖防尘网、绿化、喷洒抑尘剂等防尘措施。

8.2.3.2  护岸施工所需水泥、砂石等易扬尘的建筑材料应进行严密的遮盖或存放在不透风的仓库内，运输车辆要有防止泄漏、飞扬装置。

8.2.3.3  施工所用混凝土、砂浆应采用集中拌和，密闭运输至施工现场；需现场拌制的，应采取封闭、降尘措施。

8.2.3.4  护岸垫层、倒滤层铺设以及面层砌筑、土方回填时应采用湿法作业。

8.2.3.5  开挖排水及管沟时，施工现场临时堆放土方，应采用定期淋水降尘等措施。

8.2.4  直立式护岸

8.2.4.1  陆上基槽土质开挖应及时支护；采取自然放坡开挖时，边坡应采用防尘网覆盖并可靠固定。岩石基槽爆破作业应采用水袋堵塞炮眼，并在基坑上部空间设置防尘网封闭防尘，爆破后及时进行人工洒水辅助降尘。

8.2.4.2  基床回填时应采用淋水措施。

8.2.4.3  浆砌石挡墙护岸的石料现场加工应采用湿法作业。现场切割石材应设置专用的密闭式作业间。

8.2.4.4  在场地内堆放作回填使用土方应集中堆放。在土方未干化之前，经表面整平压实后，用密目网覆盖。

8.3  港口（服务区）工程

8.3.1  基槽开挖

基槽开挖时，必须做到轻挖、轻放，土方开挖周围宜放置水桶、适当洒水。

8.3.2  抛石和回填

8.3.2.1  水下抛石施工，应保证石料干净、湿润。

8.3.2.2  陆上回填施工，应洒水除尘。

8.3.3  桩基施工

应符合 7.3 的要求。

8.3.4  现浇构件

8.3.4.1  现浇构件模板拆除及堆放时轻拿轻放。

8.3.4.2  脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，并设置防尘网，严禁采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段，建筑垃圾、渣土应采用装袋扎口封闭清运，并采用垂直机械清运或者管道清运方式，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸。

8.3.5  预制构件

预制场宜采用商品混凝土或砂浆，以减少拌和站产生的扬尘。

8.3.6  陆域形成、道路与堆场施工

应符合 7.2 的要求。

8.3.7  房建施工

应符合 7.5 的要求。

8.4  船闸、水闸工程

8.4.1  围堰工程

8.4.1.1  施工现场出入口建设冲洗平台，配备冲洗设施。

8.4.1.2  遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应洒水降尘；应做到随挖随外运。

8.4.1.3  围堰施工现场土方开挖后应尽快回填；不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施。

8.4.1.4  施工碾压工作面，应根据天气情况，确定洒水频率，定时洒水。

8.4.1.5  石方开挖过程中应根据现场条件随时洒水润湿石渣。

8.4.1.6  拆除工作应符合 7.6 中的要求。

8.4.2  基坑工程

8.4.2.1  在场地堆放作回填时用土方应集中堆放。同时在土方未干化之前，经表面平整压实后，用密目网及进行覆盖。

8.4.2.2  基坑开挖应及时支护，避免裸土长时间暴露产生扬尘；采取自然放坡开挖时，边坡应采用防尘网覆盖并可靠固定。

8.4.2.3  基坑护坡等喷射混凝土施工宜采用湿喷或水泥裹砂喷射工艺。采用干法喷射混凝土施工时，应采用增加骨料含水率、增加水环、外加剂、设置除尘水幕综合防尘措施。

8.4.2.4  废料的运输与堆放应符合 7.3 的要求。

8.4.3  地基处理符合 7.3 的要求。

8.4.4  主体工程

8.4.4.1  施工现场应优先选用商品混凝土或按要求设置拌和站生产水泥混凝土。

8.4.4.2  主体施工时脚手架外侧应按行业规范要求全部采用密目网进行围挡封闭，并由专人检查、维护，严禁设置好的密目网擅自拆除。定期对沾土灰尘的密目网进行清洗，周期为2-3月/次，及时更换破损严重的密目网。

8.4.4.3  密目网拆除前，应先进行清理出脚手架中的杂物，并对积灰较多的密目网洒水湿润。外脚手架架体必须用密目安全网沿外架内侧进行封闭，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。

8.4.4.4  清理脚手架垃圾时，禁止掀翻和拍打竹底笆，应预先洒水。

9  扬尘防治信息化

9.1  远程视频监控系统

9.1.1  公路工程施工，在下列区域应安装远程视频监控系统：拌和站、预制场；特大桥；隧道口；互通式立交区；穿（跨）越铁路、国道、省道区段；沿线50 m距离内有环境敏感点施工区段；施工便道与国道、省道交叉口。

9.1.2  水运工程施工，在下列区域应安装远程视频监控系统：拌和站、预制场；船闸、水闸；港口（服务区）；穿越国道、省道区段；沿线50 m距离内有环境敏感点施工区段；施工便道与国道、省道交叉口。

9.1.3  视频监控设备宜安装在施工现场主出入口和扬尘重点监控区域。监控设备应能覆盖项目主要区域。

9.1.4  应安排人员定期管理检修监控设备，做好相关记录，发现问题及时整改。

9.2  扬尘在线监测系统

9.2.1  建议施工现场设置1至2个监测点。

9.2.2  点位设置在车辆进出口、施工作业区等敏感点，可与视频监控点相结合。

9.2.3  监测点距离任何反射面原则上应大于3.5 m，扬尘在线监测仪采样口距地面的高度应在3-5 m范围内。

9.2.4  施工现场应做好扬尘在线监测仪的地基及护栏建设，应落实现场责任人员，做好安全防护。

9.3  建筑垃圾运输车辆卫星定位系统

9.3.1  建筑垃圾运输车辆宜安装卫星定位系统。

9.4  BIM技术应用

9.4.1  应采用信息化技术加强施工扬尘防治，使用 BIM 等虚拟仿真技术，分析、建立现场三维模型，对建筑场地布置、土方开挖回填等实现策划、优化和比较集成。

9.5  扬尘防治数据库

9.5.1  施工单位应建立扬尘防治数据信息库、影像资料库、管理文件库、应用系统库，实现信息资源共享。

9.5.2  应加强对气象数据、空气质量指数和现场扬尘污染情况等数据采集、存储、传递和应用，提升建筑工地扬尘污染应急响应和处置能力。

10  应急响应措施

10.1  建议施工单位编制扬尘预警响应预案；

10.2  遇到大风及雨雪天等恶劣天气时，所有施工工地应全部停工。

11  检查评分

11.1 公路水运施工扬尘防治检查应符合本标准第3〜10章中扬尘防治要求的有关规定。

11.2 按检查评定项目，可按本标准附录A、B评分表进行评分。

11.3 检查评分表分为扬尘防治管理、围挡与场地扬尘防治、车辆冲洗与建筑垃圾处置、施工降尘措施分项检查评分表和检查评分汇总表，见附录B。

11.4 各评分表的评分应符合下列规定：

1)  分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；

2)  评分采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值；

3)  当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足50%的，此分项检查评分表不得分；

4)  检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

式中：A1—汇总表各分项项目实得分值；

B—汇总表中该项应得满分值；

C—该项检查评分表实得分值。

5)  当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：

式中：A2—遇有缺项时总得分值；

D—实查项目在该表的实得分值之和；

E—实查项目在该表的应得满分值之和。

11.5 评价等级

11.5.1 公路水运扬尘防治检查评定划分为：优良、合格、不合格三个等级。

11.5.2 公路水运扬尘防治检查评定等级划分应符合下表规定：

1) 优良：分项检查评分表无0分且汇总表得分值在90分及以上。

2) 合格：分项检查评分表无0分且汇总表得分值在90分以下，70分及以上。

3) 不合格：a）当汇总表得分值不足70分；b）当有一分项检查评分表得0分。

11.5.3 当施工场地扬尘防治检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。

附录A

（资料性附录）

施工扬尘防治检查评分汇总表

表A.1 施工扬尘防治检查评分汇总表

施工企业：                      建设单位：                                 监理企业：                                                        年   月   日

| 项目名称 | 场地面积(m2) |  | 施工类型/工艺 | 总计得分（满分分值100分） | 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扬尘防治管理 (满分25分） |  | 围挡与场地扬尘防治 (满分25分） |  | 车辆冲洗管理与建筑垃圾处置 (满分25分） | 施工降尘措施 (满分25分） |
| 评语: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |  |  |

附录 B （资料性附录）

施工扬尘防治分项检查评分表

表B.1扬尘防治管理分项检查评分表

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 扬尘防治责任制 | 未建立扬尘防治责任制，扣20分 扬尘防治责任制未经责任人签字确认，扣5分 经济承包合同中未明确扬尘防治考核指标，扣5分 未制定扬尘防治资金保障制度，扣5分 未编制扬尘防治资金使用计划或未按计划实施，扣2〜5分 未配备扬尘防治管理人，扣10分 未对扬尘防治管理目标进行分解、管理、考核，扣2〜5分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 扬尘防治专项方案 | 开工前未编制扬尘防治专项方案，扣15分 专项方案内容无针对性或可操作性，扣5〜10分 专项方案未经审核、审批程序批准，扣3〜8分 未按方案组织实施，扣5〜15分 | 15 |  |  |
| 3 |  | 扬尘防治技术交底 | 未建立逐级交底制度，扣10分 项目负责人未按要求进行交底，扣3〜6分 项目技术负责人未按要求进行方案技术交底，扣3〜6分 作业班组未按要求交底，扣2〜5分 方案变更后项目技术负责人未按要求重新交底，扣3分 交底缺少针对性，扣2〜5分 交底未履行签字手续，扣2〜5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 扬尘防治检查 | 未建立扬尘检查制度，扣15分 项目负责人每月组织扬尘检查不少于2次，每少1次扣5分 项目技术负责人未对方案实施情况进行检查，扣5分 扬尘防治管理人未按要求开展扬尘检查，扣3〜5分 扬尘检查未留有检查记录，扣2〜5分 扬尘污染未按期整改到位，扣5〜10分 | 15 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 扬尘防治教育 | 未建立扬尘防治教育培训制度，扣10分 未开展扬尘防治入场教育，扣5分 管理人员未按规定接受扬尘防治教育培训，每少1人扣1分 未按要求建立扬尘防治教育培训档案，扣2〜3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 分包单位扬尘防治 | 分包单位的企业和人员资格每有1个不符合要求，扣3分 未按要求与分包单位签订扬尘防治协议，扣2〜5分 分包单位未配备扬尘防治管理人，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 扬尘防治标志 | 入口处应设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌，每少1个扣5分 工地未设置扬尘防治设施平面布置图，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 扬尘预警响应 | 未编制扬尘预警响应预案，扣10分 未制定扬尘预警响应措施，扣3〜5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |  |  |

表 B.2 围挡与场地扬尘防治分项检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场围挡设置 | 未采用硬质围挡，扣10分 市区主要路段工地围挡高度低于2.5m，扣5〜10分 一般路段工地围挡高度低于1.8m，扣5〜10分 项目未全封闭施工，扣10分 工程未按要求设置大门扣2〜5分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 道路场地硬化 | 施工场地主要道路未进行硬化处理，扣15分 施工场地主要道路承载力不能满足车辆行驶和抗压要求，扣3〜5分 材料堆放区、加工区及大模板存放区等未采用硬化干化措施，扣2〜5分 生活、办公区主要道路未进行硬化处理，扣3〜5分 | 15 |  |  |
| 3 |  | 裸土 覆盖 | 裸露场地、土堆、基坑开挖未采取覆盖、绿化或固化措施，扣15分 空置区域未按要求采取扬尘防治措施，每发现1处扣3分 | 15 |  |  |
| 4 |  | 易扬尘材料 覆盖 | 砂、石等建筑材料露天堆放未采取防尘措施，扣3〜5分 细颗粒建筑材料未封闭存放，扣3〜5分 城区建筑工地采用现场搅拌混凝土或砂浆，扣10分 搅拌设备、储罐四周未设置封闭围挡，扣3〜6分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 现场围挡安 全性 | 未经计算砌体式围墙距基坑边沿小于2.5m，扣5分 装配式围挡未设置基础，扣5〜8分 未对围挡进行日常维护，扣3〜5分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 现场围挡标 准化 | 围挡外立面美化与周边环境不协调，扣5〜10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 场地 管养 | 未对易扬尘部位定期保洁、洒水、湿润，扣3〜10分 定期保洁、洒水、湿润无记录或记录不完整，扣2〜5分 | 15 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表 B.3 车辆冲洗管理与建筑垃圾处置分项检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 车辆冲 洗基本 要求 | 未设置成套定型化自动冲洗或简易冲洗设施，扣15分 运输车辆未冲洗干净上路，扣5〜10分 冲洗压力不足，扣2〜5分 冲洗设施不能满足工程车辆外围尺寸要求，扣2〜5分 | 15 |  |  |
| 2 |  | 建筑垃 圾收集 | 建筑垃圾未分类设置堆放场地、垃圾池，扣10分 垃圾池上部无覆盖密闭措施，每发现1处扣2分 生活、办公区未设置密闭式垃圾容器，每发现1处扣2分 建筑垃圾混入生活垃圾，扣3〜5分 易产生扬尘建筑垃圾未采取扬尘防治措施，扣3〜5分 凌空抛掷垃圾，扣15分 | 15 |  |  |
| 3 |  | 建筑垃 圾清运 | 委托无建筑垃圾运输与处置资格企业，扣20分 委托合同未明确建筑垃圾运输扬尘防治责任，扣10分 运输企业无建筑垃圾处置核准文件，扣10分 建筑垃圾装车未采取防治扬尘措施，扣5分 建筑垃圾装载高度超过车厢板高度，扣5分 建筑垃圾运输未密闭，扣5〜10分 建筑垃圾运输车辆车容不整洁，扣3〜8分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 建筑垃 圾减量 与处置 | 未采取节材措施，扣5分 现场焚烧建筑垃圾，扣10分 未按可回收和不可回收分类处置建筑垃圾，扣3〜5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 冲洗设 施基础 | 基础承载力不能满足使用要求，扣5分 基础内四周未设置循环排水沟，扣5分 排水沟不畅通，扣3分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 沉淀池 | 沉淀池不得少于两级沉淀，每少一级扣5分 沉淀池水容量不能满足自动冲洗要求，扣3〜5分 污水未经沉淀直接排入市政管网或河、湖等水体，扣15分 沉淀池、排水沟污泥未定期清理，扣5分 | 15 |  |  |
| 7 |  | 冲洗设 施验收 与使用 | 冲洗设施无验收手续，扣5分 车辆冲洗未定人、定岗，扣3分 未填写车辆冲洗台账，扣2〜5分 冲洗设施喷头、喷孔有堵塞现象，每发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |  |  |

表 B.4-1 公路施工降尘措施分项检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路施工防尘措施 | 施工场地综合降尘措施 | 场地未配备小型洒水车、移动式降尘喷头，扣5〜10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 路基路面工程 | 施工未采用渐进式分段施工法，扣5分 石灰消解未采取避风措施，扣5分 路面切割、构筑物拆除、清洗施工未采用洒水湿润，扣10分 裸露土质未采用覆盖防尘网、临时值草等措施，扣2〜5分 工程车辆、运输车辆未限速行驶，扣2〜5分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 桥涵工程 | 岩石层开挖时未采用湿法作业，扣5分 泥浆、土石清运时未采用密闭式运输，扣5分 自然放坡开挖时未采用防尘网覆盖，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 隧道工程 | 未对洞口采取防护加固措施，扣5分 主体施工时脚手架外侧未覆盖安全网或金属网，扣5分 防火涂料喷涂施工时未采用遮挡措施，扣5分 岩棉、玻璃等现场切割时未在封闭的空间进行，扣5分 | 20 |  |  |
| 5 |  | 房屋建筑工程降尘措施 | 未安装环绕喷淋降尘系统、高层喷淋降尘系统，每缺1项扣10分 桩基工程未对空置或已完成场地进行覆盖，扣5〜10分 路面泥泞、起尘，扣5〜10分 土石方开挖、回填无扬尘防治措施，扣3〜8分 脚手架外侧未使用密目式安全网封闭，扣5〜10分 密目式安全网未定期清理或清理方式不合理，扣3〜5分 脚手架作业层和隔离防护层堆积垃圾，每发现1处扣3分 室内清理未使用移动式降尘喷头，扣5分 | 30 |  |  |
| 6 |  | 拆除工程降尘措施 | 维修拆除工程未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣3〜5分 装饰面层拆除未采取分层拆除法，扣5分 拆除工程未采取湿式作业法，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |  |  |

表 B.4-2 水运施工降尘措施分项检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水运施工防尘措施 | 施工场地综合降尘措施 | 围堰边坡未覆盖防尘网或沙袋，扣5〜10分 弃土场四周未设置围挡与排水设施，扣5~10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 航道工程 | 基床回填未采用淋水措施，扣10分 混凝土、砂浆需采用封闭、降尘措施，扣2〜5分 储泥坑未设置围挡，扣2〜5分 疏浚现场周围未设置防尘措施，扣5分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 港口工程 | 抛石和回填未洒水除尘，扣5分 建筑残渣及废料清理时未采用洒水降尘，扣5分 建筑垃圾及渣土凌空抛掷和乱倒乱卸，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 船闸、水闸工程 | 裸露场地未进行洒水、覆盖等，扣5〜10分 基坑护坡施工未别采用防尘工艺，扣10分 密目网未进行清理或洒水湿润，扣5分 未及时更换破损严重的密目网，扣5分 | 20 |  |  |
| 5 |  | 拆除工程降尘措施 | 维修拆除工程未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣3〜5分 装饰面层拆除未采取分层拆除法，扣5分 拆除工程未采取湿式作业法，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 房屋建筑工程降尘措施 | 未安装环绕喷淋降尘系统、高层喷淋降尘系统，每缺1项扣10分 桩基工程未对空置或已完成场地进行覆盖，扣5〜10分 路面泥泞、起尘，扣5〜10分 土石方开挖、回填无扬尘防治措施，扣3〜8分 脚手架外侧未使用密目式安全网封闭，扣5〜10分 密目式安全网未定期清理或清理方式不合理，扣3〜5分 脚手架作业层和隔离防护层堆积垃圾，每发现1处扣3分 室内清理未使用移动式降尘喷头，扣5分 | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |  |  |