健身步道建设规范

条文说明

（征求意见稿）

江西省健身步道建设标准编制组

2019年6月

制定说明

为便于有关单位在使用本规范时能够正确地理解和执行条文规定，江西省《健身步道建设规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，着重对强制性条文的强制性理由做了解释，供省内使用者参考。本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范时的参考。

健身步道建设规范编制组

2019年6月

目    录

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

4. 总则	1

5. 分类与构成	2

6. 选线要求	3

7. 设计要求	4

8. 建设要求	9

9. 验收	14

10. 使用安全	14

- 范围

本章节阐述了本规范包含的主要内容和适用范围。

- 规范性引用文件

本章节列出了在编制本规范的过程中，参考或引用的现行有关标准、规范、规程等。

- 总则

  - 总体要求

  - 4.1.1 本条说明了健身步道建设应当与健身休闲、生态教育、遗产保护、文化传承、生态休闲、改善民生等相关领域串联、相合，充分发挥健身步道在各个领域的重要作用，展示江西特色，建设江西样板，力争使江西省健身步道建设走在全国前列。

  - 4.1.2 本条说明了大力发展健身步道与建设江西省生态文明试验区互利共赢的重大意义。2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家生态文明试验区（江西）实施方案》。建设国家生态文明试验区，开展生态文明体制改革综合试验，是以习近平同志为核心的党中央全面深化改革的重大决策，也是推动振兴发展、加快绿色崛起的重大机遇。大力发展健身步道是深入贯彻党中央、国务院关于生态文明建设和生态文明体制改革的总体部署，特别是落实习近平总书记关于“奋力打造美丽中国‘江西样板’”的重要批示。规范健身步道建设对于《实施方案》主要目标的实现起到了积极的促进作用，同时通过探索绿色崛起新路径，能进一步实现生态保护与生态扶贫的双赢局面。

  - 4.1.3 本条提出了应当将江西省“三色文化”融入健身步道的设计理念中，充分利用江西省特有的人文资源，丰富健身步道的文化底蕴。

  - 4.1.4-4.1.5 这两条提出建设健身步道是推动体育产业发展、拓展有关产业业态的重要途径。

  - 基本原则

4.2.1 本条说明了健身步道的建设原则。江西省健身步道建设项目应当由各级政府进行总体规划和把控，并积极引导社会力量参与健身步道的投资建设和运营管理；健身步道建设应注重其实用性，避免大修大建；健身步道作为全民健身的重要载体，其建设应当首先考虑群众使用的便捷性和适用性，同时，以健身步道建设为契机，带动体育旅游等相关产业发展，增加就业机会，为县域经济发展提供驱动力。

  - 4.2.2-4.2.3 这两条规定了健身步道建设应遵循的基本方针。健身步道的建设应当与当地的自然、生态环境、社会经济、人文资源、历史文化等各方面紧密联系，在建设过程中要始终贯彻因地制宜原则，将健身步道与相关联的地形地貌、气候土壤、人文资源等各方因素进行统筹考虑，在线路走向、施工材料的选择上既要协调一致，又要强调建设的可持续性。健身步道的建设要按照一次规划、分步实施、统一布局、属地建设原则，根据当地实际情况制定建设目标，分步实施。

  - 4.2.4 本条规定了健身步道的改建、扩建原则。如在原有基础上对健身步道进行改建或扩建，应当在符合建设要求的前提下，充分利用健身步道的原有道路和配套设施，以减少施工量，避免造成资源浪费。

  - 4.2.5 本条说明了本规范与现行有效的其他有关标准、规范和规定的关系。健身步道建设所涉及的相关标准、规范和规定很多。健身步道建设在执行本规范的同时，还需要执行国家和地方现行有效的其他相关标准、规范和规定。

- 分类与构成

  - 步道分类

本节按照使用方式将健身步道分为：登山步道、健走步道和骑行道，并分别进行了简要说明。

除此之外，健身步道还可以以步道功能、道路形态、道路面层、行政管理、串联长度、所处区域、所处位置、经营方式等维度进行分类。

按照使用方式可分为登山步道、健走步道、骑行道等。按照步道的功能可分为亲子步道、儿童探险道、科普步道、主题步道等。按照道路形态可分为线状健身步道、环形健身步道、网状健身步道等。按照道路面层可分为合成材料步道、混凝土步道、沥青步道、砌块步道、木栈道、砾石步道、原地土石步道等。按照行政管理可分为绿道、古道、健康步道、社区步道、滨河步道、生态堤步道、森林步道等。按照串联长度可分为区域健身步道、市县健身步道、社区健身步道、乡村健身步道等。按照所处区域可分为城市健身步道、城郊健身步道、山野健身步道等。按照所处位置可分为小区健身步道、湖畔公园健身步道、健身广场健身步道、山林健身步道、郊野小径、田园小道等。按照经营方式可分为营利性步道和非营利性步道。

  - 步道构成

    - 步道系统

5.2.1.1-5.2.1.3  步道系统包含的主要内容进行了说明。

    - 标识系统

5.2.2.1  本条提出了健身步道应配备的各类标识。

  - 5.2.2.2  导示标识：呈现健身步道整体介绍、使用说明、路线图、当前位置说明、里程、定位、引导等。整体介绍、使用说明和路线图应设置于健身步道主出入口；当前位置说明要表明出口的方向、距离，以及出口与现处位置之间的关系等，主要设置于关键节点和功能区，其余地点视需要设置；定位和引导信息可视步道情况设置，宜每1000m等距设置。

  - 5.2.2.3  警示标识：呈现安全、紧急救援、环境及动植物保护、科学健身等信息。危险地点必须设置，其余地点视需要设置。

  - 5.2.2.4  劝示标识：呈现运动教育、环境保护、科普教育等信息。主要设置于关键节点和功能区。通过文字加图片的形式进行讲解和说明，可增设二维码介绍详细信息。

  - 5.2.2.5  路书：健身步道的使用指南，全面介绍健身步道系统的地理区位信息、详尽的健身步道路线信息，宜在步道主出入口发放。路书的基本内容应包括但不限于以下要求：健身步道的路线图、健身人员服务中心、出入口、起止点、长度、高差、健身系数、运动指数、装备指南、沿途景观、标识系统使用指南、配套设施介绍、科学健身指南、环保指南、安全和紧急救援指南以及所在地概况、休闲旅游指南（包括历史、人文、自然景观景区景点、交通指南、食宿服务等）。

    - 服务设施系统

  - 5.2.3.1 本条提出了健身步道应配备各种服务设施。

  - 5.2.3.2 管理中心：主要包括管理中心和健身人员服务中心。宜设置在步道主出入口。

  - 5.2.3.3 商业设施：主要包括售卖点、餐饮点、自行车凭租点、住宿点等。主要设置于步道出入口和关键节点。应根据健身步道种类和使用者购物意愿，结合当地文化特色，设置纪念品商店、摄影部、便利店、户外运动用品商店、自动售货机、流动售货亭等售卖点；餐饮点可包括特色小吃店、连锁快餐店、饮料站、露天茶座等；自行车凭租点应与交通服务设施、休憩点等统筹布置，可提供自行车凭租、修理等服务；住宿点包括酒店、民宿、露营地等，应充分利用健身步道周边已有的住宿设施，如需新建，可结合周边村落进行设置。登山步道单程超过8小时路程时，宜设置露营地。

  - 5.2.3.4 游憩设施：主要包括活动场地、休憩点、眺望观景点等。宜与健身步道路线上的公共服务设施系统相衔接，合理布局。活动场地可包括文化娱乐、体育健身等设施，供群众进行休闲、健身等活动，场地内的构筑物及游乐设施应符合现行相关国家规范及行业标准的要求；休憩点可包括休息亭、长椅、石凳等设施，主要供群众休息使用；眺望观景点应结合主要景点进行设置，且需要加设安全防护设施，确保群众安全。

  - 5.2.3.5 安全保障设施：主要包括治安消防点、医疗急救点、无障碍设施等。治安消防点、医疗急救点等应依托现状条件，衔接相关系统，尽量结合商业设施和游憩设施设置。无障碍设施宜全线设置，且应符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的规定。

  - 5.2.3.6 环境卫生设施：主要包括卫生间、垃圾箱等。除结合活动场地、休憩点设置外，应根据需要沿线设置。宜利用健身步道路线上的公共服务设施。处于远离人群聚居区的健身步道，宜根据实际需要设计卫生设施。垃圾桶宜设垃圾分类指示标志，选用生态环保材料。

  - 5.2.3.7 交通服务设施：主要包括公共停车场、出租车停靠点、公交站点、自行车停靠点等。应设置于健身步道主出入口和关键节点，并尽量与现有交通服务设施相衔接。

  - 5.2.3.8 智能化设施：主要包括门户网站、手机应用、电子地图和电子商务平台等。门户网站呈现步道基本信息、路线，提供官方微博、公众号、手机应用下载等功能；手机应用实现运动监测系统，为健身人群提供实时定位、运动时间、运动轨迹与距离、消耗能量、运动提示等服务；电子地图主要用于展示健身步道；电子商务平台可用于销售步道周边产品等。

- 选线要求

  - 一般规定

  - 6.1.1《中华人民共和国自然保护区条例》自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。

  - 核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。

  - 缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。原批准建立自然保护区的人民政府认为必要时，可以在自然保护区的外围划定一定面积的外围保护地带。

  - 第二十七条　禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。

  - 第二十八条　禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

  - 从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。

  - 第三十二条　在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。

  - 在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

  - 在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

  - 在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

  - 限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务。

  - 《中华人民共和国风景名胜区条例》

  - 第二十六条　在风景名胜区内禁止进行下列活动：

- 开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

- 修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

- 在景物或者设施上刻划、涂污；

- 乱扔垃圾。

  - 第二十七条　禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

  - 第二十八条　在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。

  - 《森林公园管理办法》森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行。在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。

  - 《国家湿地公园管理办法》第十一条 国家湿地公园应划定保育区。根据自然条件和管理需要，可划分恢复重建区、合理利用区，实行分区管理。保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区应当开展培育和恢复湿地的相关活动。合理利用区应当开展以生态展示、科普教育为主的宣教活动，可开展不损害湿地生态系统功能的生态体验及管理服务等活动。

  - 《地质遗迹保护管理规定》第十一条 保护程度的划分：对保护区内的地质遗迹可分别实施一级保护、二级保护和三级保护。

  - 一级保护：对国际或国内具有极为罕见和重要科学价值的地质遗迹实施一级保护，非经批准不得入内。经设立该级地质遗迹保护区的人民政府地质矿产行政主管部门批准，可组织进行参观、科研或国际间交往。

  - 二级保护：对大区域范围内具有重要科学价值的地质遗迹实施二级保护。经设立该级地质遗迹保护区的人民政府地质矿产行政主管部门批准，可有组织地进行科研、教学、学术交流及适当的旅游活动。

  - 三级保护：对具一定价值的地质遗迹实施三级保护。经设立该级地质遗迹保护区的人民政府地质矿产行政主管部门批准，可组织开展旅游活动。

  - 《江西省湖泊保护条例》第三十二条    在湖泊管理范围和保护范围内从事旅游、体育、餐饮、娱乐活动的，应当符合湖泊保护规划，防止超环境承载能力发展。设置旅游景观、体育运动、餐饮、娱乐等设施，不得影响行洪和污染水体。

  - 6.1.2-6.1.6  健身步道在选址时，应当与当地自然生态保护区、文化文物保护区、风景名胜区、国家公园等相关规划相协调，并充分尊重当地原始生态环境，以生态环境保护为先，减少对植被及生态环境的破坏，将对生态环境的不良影响降到最低，维护生态系统稳定性、物种多样性和自然原真性。同时，健身步道作为开展全民健身运动的重要场所，应当选择空气质量好、无污染的区域，为群众提供一个对身心有益的健身场地。

  - 6.1.7  本着集约利用土地的原则，登山健身步道应充分利用和改造原有的原始道路、现有道路、古道、机耕路、防火隔离带等路径.

  - 6.1.8  当步道主线由于物理阻隔无法连接时，可以采取连接线的形式，将健身步道串联。连接线应满足连接线选线、长度控制、安全隔离、宽度、净空等要求。

  - 特殊规定

  - 6.2.1  登山健身步道应选择山体较大、起伏较多、路线较长、生态较好的山峰进行建设，并将安全性作为首要考虑因素，避开可能发生山体滑坡、山洪、泥石流、风雪灾害等地质不稳定、易发生地质灾害和自然灾害的危险区域。

  - 6.2.2  健走步道和骑行道的选址要根据当地自然、生态、人文等资源要素和交通、城镇布局等实际情况进行合理规划。健走步道和骑行道选址应连接公园、广场、滨水休闲带、体育设施、风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、森林公园、郊野公园等公共区域。重点考虑服务对象的交通出行习惯和要求，确保交通通达性。登山健身步道宜选在人口稠密的中心城市周边3小时车程内的区域。

- 设计要求

  - 一般规定

    - 设计健身步道时应遵守的原则。

    - 步道主题

  - 7.1.2.1-7.1.2.2 江西健身步道可利用江西省内自然资源和人文资源的特点，打造具有江西特色的主题健身步道，使健身步道不只具有健身功能，同时也能作为展示江西特色的重要载体。

##### （a）革命老区可优先选择体现红色资源的主题步道。在老区建设历史传承健身步道，突出革命摇篮的红色资源，促进老区全面振兴发展，构建红色历史健身步道体系。例如：工人运动策源地安源、人民军队诞生地南昌、红色革命根据地井冈山、苏维埃共和国首都瑞金，及其众多的革命遗址遗迹、题刻、石窟、雕塑、纪念地等。优先选择建设红色主题步道的地区如下：

一类老区：兴国、瑞金、宁都、于都、会昌、寻乌、石城、万载、宜丰、铜鼓、上饶、上饶市广丰区、铅山、横峰、弋阳、万年、德兴市、吉安、吉水、峡江、永丰、泰和、遂川、万安、安福、永新、井冈山市、黎川、南丰、乐安、宜黄、资溪、广昌、安远、上犹、信丰、贵溪市、分宜、彭泽、德安、修水、莲花、浮梁、乐平等44个县（市、区）。

二类老区：赣州市南康区、大余、崇义、定南、全南、龙南、赣州市赣县区、鹰潭市余江区、永修、新余市渝水区、湖口、都昌、庐山市、武宁、九江市柴桑区、瑞金市、萍乡市安源区、萍乡市湘东区、奉新、高安市、宜春市袁州区、靖安、鄱阳、婺源、吉安市吉州区、吉安市青原区、新干、金溪、景德镇市昌江区、景德镇市珠山区等30个县（市区）

三类老区：赣州市章贡区、樟树市、上高、玉山、余干、南城、崇仁等7个县（市）。

四类老区：抚州市东乡区、丰城市等2个区（市）。

##### （b）在国家、江西省命名的自然保护区和森林公园、五河一湖（赣江、抚河、信江、饶河、修河、鄱阳湖）、东江源头等生态功能重要区域建设健身步道，构建山水林田湖草健身步道体系，突出江西省的生态特色。例如：庐山、井冈山、三清山、龙虎山、武功山、三百山、赣江、鄱阳湖等众多自然生态和人文生态景观。优先选择建设绿色主题步道的地区如下：

国家级自然保护区：鄱阳湖候鸟国家级自然保护区、桃红岭梅花鹿国家级自然保护区、九连山国家级自然保护区、江西武夷山国家级自然保护区、井冈山国家级自然保护区、官山国家级自然保护区、马头山国家级自然保护区、鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区、齐云山保护区。

省级自然保护区：鄱阳湖河蚌、峤岭、青岚湖、黄字号黑麂、瑶里、高天岩、羊狮幕、庐山、修河源五梅山、鄱阳湖鲤、鲫鱼产卵场、云居山、都昌候鸟、阳际峰、上犹五指峰、齐云山、阳岭、章江源、桃江源、凌云山、赣江源、水浆、南风面、七溪岭、三十把、潦河大鲵、岩泉、老虎脑、宜黄华南虎、抚河源头、铜钹山、信江源、鄱阳湖银鱼、鄱阳湖长江江豚、婺源鸳鸯湖。

市县级自然保护：白虎岭、南昌三湖、瑶湖、岭背、象山、安义西山岭、大公岭、香炉峰、八字脑金钱豹、茶宝山猕猴、大岭培白颈长尾雉、黄牛信黑熊、青龙尖云豹、共库、锅底潭、姑塘湿地、赛城湖候鸟、伊山、程坊、修水黄龙山、修水幕阜山、荷溪湿地、鹤田、七里源、青山、泉祠坳、杨岭山、野鸡坑、永修泡桐、共青南湖湿地、星子蓼花池湿地、都昌武山、宫祠、新妙、南溪湖候鸟、幸福、付垅、湖口苍鹭、湖口青檀、湖口森林、湖口天然阔叶林、屏峰、芳湖候鸟、海形、浪溪、太泊湖候鸟、瑞昌南方红豆杉、新余蒙山、大岗山、石门寨、龙虎山中华秋沙鸭、九峰水库、峰山、信丰金盆山、大余三江口、陡水湖、阳岭扩大区、安远九龙嶂、蔡坊、三百山、黄坑、夹湖、龙南金盆山、棋棠山、三县岽、西梅山、定南云台山、宁都莲花山、东江源、项山甑、阳天障、张天堂、大山脑、大桥、福华山、河坑、江口、君山湖、罗口、娑罗山、天河三分岭、银湾桥、油田—新源、樟坑、白云山-螺滩、吉安鲥鱼、玉笥山、泰和天湖山、白水仙、大湾里、遂川高坪、月明、猫牛岩、明月山、南坪、三天门、社上珍珠山、太源坑、桃花洞、铁丝岭、店下、樟树吴城、飞剑潭、玉京山落叶木莲、百丈山、奉新九岭山、奉新五梅山、华林书院、萝卜潭、泥洋山、桃仙岭、越山、鸡冠石、九龙、竹山洞、南港水源涵养、洞山、南屏山、和尚坪、靖安大鲵、天柱峰、竹山、枫窝里、仙桂峰、洪门水库、南城芙蓉山、百家畲、黄龙坑红豆杉、清芝峰、乐安龙潭、牛田古樟群落、大龙山南方红豆杉、马街、后坑红豆杉、东乡野生稻、佛岭、牛牯岽、弋阳中华秋沙鸭、康山候鸟、白沙洲、白石、大连山、大鄣山、共产主义水库、金竹源、饶河源、文公山、婺源常绿阔叶林、婺源红嘴相思鸟、婺源莲花山、许村、珍珠山、大茅山。

国家森林公园：三爪仑国家示范森林公园、庐山山南国家森林公园、梅岭国家森林公园、三百山国家森林公园、马祖山国家森林公园、鄱阳湖口国家森林公园、灵岩洞国家森林公园、明月山国家森林公园、翠微峰国家森林公园、天柱峰国家森林公园、泰和国家森林公园、鹅湖山国家森林公园、龟峰国家森林公园、上清国家森林公园、梅关国家森林公园、永丰国家森林公园、阁皂山国家森林公园、三叠泉国家森林公园、武功山国家森林公园、铜钹山国家森林公园、阳岭国家森林公园、天花井国家森林公园、五指峰国家森林公园、柘林湖国家森林公园、陡水湖国家森林公园、万安国家森林公园、三湾国家森林公园、安源国家森林公园、九连山国家森林公园、岩泉国家森林公园、云碧峰国家森林公园、景德镇国家森林公园、瑶里国家森林公园、清凉山国家森林公园、峰山国家级森林公园、九岭山国家级森林公园、岑山国家级森林公园、五府山国家级森林公园、军峰山国家级森林公园、碧湖潭国家森林公园、怀玉山国家森林公园、毓秀山国家森林公园、圣水堂国家森林公园、江西鄱阳莲花山国家森林公园、江西彭泽国家森林公园、江西金盘山国家森林公园。

省级森林公园：龙泉山省级森林公园、青山省级森林公园、上高县省级森林公园、宜丰县省级森林公园、狮山省级森林公园、青原山省级森林公园、玉笥山省级森林公园、洪源省级森林公园、贵溪省级森林公园、水鸡岽省级森林公园、武当山省级森林公园、罗汉岩省级森林公园、会昌山省级森林公园、西华山省级森林公园、三清省级森林公园、象山省级森林公园、广昌县省级森林公园、百丈峰省级森林公园、均福山省级森林公园、浮梁省级森林公园、梦山省级森林公园、南山省级森林公园、麻姑山省级森林公园、玉壶山省级森林公园、吉安省级森林公园、龙宫洞省级森林公园、罗田岩省级森林公园、黄畲山省级森林公园、马岗岭省级森林公园、大东山省级森林公园、玉华山省级森林公园、江西省遂川森林公园、莲花洞省级森林公园、郭璞峰省级森林公园、义门陈省级森林公园、远泉省级森林公园、江西省三尖源森林公园、江西省九龙庙森林公园、江西省东江源桠髻钵山森林公园、江西省六石岩森林公园、江西省白云山森林公园、江西省太宝峰森林公园、江西省香炉峰森林公园、江西省屏山森林公园、江西省兴农沙漠生态森林公园、江西省白鸡峰森林公园、江西省大南森林公园、江西省通天寨森林公园、江西省大砻下森林公园、江西省仙人寨森林公园、江西省三尖峰森林公园、江西省寒山森林公园、江西省理田源森林公园、江西省翠云峰森林公园、江西省小金山森林公园、江西省马形山森林公园、江西省睦州山森林公园、江西省芦泉湖森林公园、江西省仙隐洞森林公园、江西省龙口源省级森林公园、江西省东湖南山省级森林公园、江西省双峰尖省级森林公园、江西省台山省级森林公园、江西省万寿寺省级森林公园、江西省四亩里省级森林公园、江西省风龙省级森林公园、江西省鸡冠山省级森林公园、江西省李畋省级森林公园、江西省湖仙山省级森林公园、江西省园岭省级森林公园、江西省李腊石省级森林公园、江西省梅子山省级森林公园、江西省大山脑省级森林公园、江西省天工开物省级森林公园、江西省龙津湖省级森林公园、江西省东方禅文化省级森林公园、江西省龙泉湖省级森林公园、江西省李梅岭省级森林公园、江西省黄金山省级森林公园、江西省骆驼山省级森林公园、江西省珍珠山省级森林公园、江西省兴安省级森林公园、江西省广丰三山省级森林公园、江西省清水湾省级森林公园、江西省冰江省级森林公园、江西省聚远楼省级森林公园、江西省东湖省级森林公园、江西省君华省级森林公园、江西省西龙山省级森林公园、江西省白凤省级森林公园、江西省龙江省级森林公园、江西省汝水省级森林公园、江西省乐安省级森林公园、江西省卓望山省级森林公园、江西省泰伯省级森林公园、江西省龙华山省级森林公园、江西省仙峰岩省级森林公园、江西山谷省级森林公园、江西双圳省级森林公园、江西东江源仙人寨省级森林公园、江西螺峰尖省级森林公园、江西老鹰山省级森林公园、江西虎峰山省级森林公园、江西芦溪狮山省级森林公园、江西贵溪象山省级森林公园、江西罗山省级森林公园、江西鹤坪省级森林公园、江西日峰山省级森林公园、江西豫宁省级森林公园、江西安基山省级森林公园。

市县级森林公园：南昌市大公岭森林公园、吉安县娑罗山森林公园、安福县蒙冈岭森林公园、分宜县石门寨森林公园、樟树药都城市森林公园、上高翠霞城市森林公园、万载县西屏山城市森林公园、铜鼓县铜鼓城市森林公园、袁州区袁山城市森林公园、弋阳县城南城市森林公园、青原区文山正气城市森林公园、会昌县塔丰城市森林公园、鹰潭梅园市级森林公园、景德镇市大岭森林公园。

##### （c）在豫章文化、客家文化、庐陵文化、临川文化等文化传承区域建设健身步道，构建人文纽带健身步道体系，突出中国优秀传统文化的人文资源。优先选择建设古色主题步道的地区如下：

豫章文化：南昌市、丰城、高安、靖安、奉新等地区。

客家文化：赣州市、吉安市、宜春市、九江市、萍乡市、上饶市、抚州市等地区。

庐陵文化：南昌市、赣州市、宜春市、吉安市等地区。

临川文化：抚州市、临川县、崇仁县、宜黄县、乐安县、南城县、南丰县、广昌县、黎川县、资溪县、金溪县、东乡县等地。

    - 活动项目

#### 7.1.3.1-7.1.3.2  提出了健身步道上适合开展的项目，即能够突出健身步道的健身功能，又能在一定程度上保证健身者的安全，同时将步道的活动与主题和文化相交叉，丰富步道的内涵和外延。

  - 道路系统

    - 主线

#### 7.2.1.1-7.2.1.3  规定了健身步道道路系统的建设要求，根据健身步道所处的位置综合考虑健身步道的建设方式，应充分利用当地资源、合理选用建设材料，做到节约资源，减少浪费。

#### 通过调研全国健身步道情况和江西省健身步道情况，健身步道面层总共可分为七类，分别是合成材料路面、水泥混凝土路面、沥青路面、砌块路面、木板路面、碎石和卵石路面、原地土石路面。

#### 根据健身步道的分类，登山运动适合在户外山地上开展，山区适合采用砌块和原地土石建设步道；健走运动多在沿河、社区、公园等地势较为平缓的区域进行，因此合成材料路面、水泥混凝土路面、沥青路面、砌块路面、木板路面、碎石和卵石路面、原地土石路面都适合健走步道的建设；骑行运动可在山地或平原进行，但骑行道的长度往往大于登山健身步道和健走步道，因此适合采用造价较低的水泥混凝土路面、沥青路面以及原地土石路面。

- 7.2.1.4  结合我国现行标准中对健身步道宽度的有关规定，研究提出了本规范中健身步道的宽度要求。具体宽度要求对比详见表1和表2。

表1 我国现行标准健身步道宽度规定与本规范健身步道宽度规定对比表

| 现行有关标准 | 健身步道宽度（米） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登山健身步道 | 健走步道 |  | 骑行道 |
| 国家登山健身步道标准 | 主步道路面宽度应大于等于0.6米、小于等于1.5米；两侧缓冲带每侧宽度不小于0.2米 | —— |  | —— |
| 登山健身步道配置要求 | A级：无荒野路线，单行线宽度1-2米，双行线宽度1.5-米 B级：荒野单行线宽度0.6-0.8米，双行线宽度1.2-2米 C级：荒野单行线宽度0.5-0.6米，双行线宽度1-1.5米 | —— |  | —— |
| 健走步道配置要求 | —— | 不小于1.2米，两侧缓冲带不小于0.2米 |  | —— |
| 绿道规划设计导则 | —— | 城镇型绿道：单独设置不宜小于2米 郊野型绿道：不小于1.5米 |  | 城镇型绿道：单向通行不小于1.5米，双向通行不小于3米 郊野型绿道：2-3米 |
| 合成材料面层健身步道要求 | 健身步道宽度宜为1.5-3.0米。单向通行步道宽度应不小于1.5米，双向通行步道宽度应不小于2.5米 |  |  |  |
| 本规范 | ≥1m |  | ≥1.5m | ≥2m |

表2 我国现行标准健身步道坡度规定与本规范健身步道坡度规定对比表

| 现行有关标准 | 健身步道坡度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登山健身步道 | 健走步道 |  | 骑行道 |
| 国家登山健身步道标准 | 必须具有一定的坡度。单位距离(500米)内平均坡度不应为0度，应以15度左右为宜，但不应超过25度。 | —— |  | —— |
| 登山健身步道配置要求 | A级：理想断面坡度2%-3%，最大断面坡度3% B级：理想断面坡度2%-10%，最大断面坡度15% C级：理想断面坡度3%-12%，最大断面坡度25% | —— |  | —— |
| 健走步道配置要求 | —— | 5.2.6 坡度应不大于15%，以不大于8%为宜 |  | —— |
| 绿道规划设计导则 | —— | 纵坡：大于8%时，应辅以梯步解决竖向交通 |  | 纵坡：小于2.5%为宜，最大不宜超过8％ 横坡：2%-4% |
| 合成材料面层健身步道要求 | 健身步道横向坡度应不大于0.5%；纵向坡度与所在场所道路坡度一致 |  |  |  |
| 本规范 | 坡度过大时，可设置台阶 |  | 坡度不宜过大 坡度过大时，应设置台阶 | 坡度不宜过大 不宜设置台阶 |

- 7.2.1.5  为保证健身者在健身步道上的安全，禁止一切机动车驶入，但应预留维护管理和消防、医疗、急救用车等出入口。

7.2.1.6  在健身步道与道路两侧出现高度差较大，对健身者的安全构成危险时，可设置硬性隔离或软性隔离等安全设施，将健身者与危险隔离开，保证健身者安全通过该地段。

    - 连接线

7.2.2.1-7.2.2.2  当健身步道的主线因为阻隔而无法连接时，可以借用连接线，将其连接。但连接线不宜借道，如若借道，在保证健身者安全的前提下， 宜选择非主干线道路，并设置明显的标志标识、安全隔离设施。

7.2.2.3-7.2.2.4  连接线并非健身步道的主要组成部分，因此应控制连接线在整个健身步道中的比重。住建部《绿道设计导则》中，其连接线的宽度不宜小于0.6米。在健身步道上进行散步、快走、跑步、骑行，登山等运动时，人应与周围环境保持安全距离，特别是头部上方空间，应保持无任何障碍物，则净空高度不低于2.5m。

  - 标识系统

- 7.3.1-7.3.4  标识设计时应参考公共信息图形符号国家标准的元素构成，采用与当地文化相一致的设计风格，以形成统一的形象景观系统。各类标识应能明显区别于道路交通及其它标识，同时不应影响其他相关道路交通及其他标识的使用。

  - 服务设施系统

- 7.4.1-7.4.4  应结合各市（县）总体规划、市政设施规划、防灾避险规划、土地利用规划、旅游发展规划等专项规划成果，按照相对集中与适当分散相结合的原则，合理确定健身步道服务设施系统的布局，确保使用方便，便于管理，充分发挥设施效益。应整合省内现有的各类公共服务设施和资源，加快健身步道服务设施系统的配套完善。

- 建设要求

  - 道路系统

- 8.1.1-8.1.3  健身步道道路系统中步道从横断面来看，从下到上分为垫层、基层以及面层。垫层主要设置在温度和湿度状况不良的路段上，以改善路面结构的使用性能。垫层设置在温度较低，出现在季节性冰冻地区路面结构厚度小于最小防冻厚度要求时，设置防冻垫层可以使路面结构免除或减轻冻胀和翻浆的问题。

8.1.4 本规范中沥青路面性能指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40）的要求，具体性能指标对比详见表3。

表3： 沥青路面性能指标对比表

| 性能 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40） |
|  |  | 支路 |
| 厚度/mm |  | - |
| 针入度（25OC，5s，100g）/mm |  | 60-80 |
| 延度 | 10OC延度/cm | ≥30 |
|  | 15OC延度/cm | ≥80 |
| 软化点/OC |  | ≥35 |
| 闪点/OC |  | ≥230 |

彩色透水沥青路面性能要求结合上海和天津两地有关彩色透水沥青路面的规定，研究提出了本规范中沥青路面性能指标。具体性能指标对比详见表4。

表4：彩色透水沥青路面性能指标对比表

| 性能 |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上海市彩色沥青 | 天津DB70彩色沥青 | 日本路用彩色沥青 | 美国路用彩色沥青 |
| 厚度/mm |  | - | - | - | - |
| 针入度（25OC，5s，100g）/mm |  | 50-70 | 60-80 | 80-120 | 50-70 |
| 延度（15OC延度）/cm |  | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 |
| 软化点/OC |  | ≥50 | ≥43 | 40-50 | 42-48 |
| 闪点/OC |  | ＞230 | ＞230 | ＞240 | ＞230 |
| 蜡含量（蒸馏法/）% |  | - | ≤3.0 | - | - |
| 60OC动力粘度/Pa·s |  | ≥180 | - | - | - |
| TFOT老化后 | 质量损失/% | ＜2 | - | ＜1.5 | ＜1.0 |
|  | 针入度比/% | ＞60 | - | ＞65 | ＞50 |
|  | 软化点/OC | ±5 | - |  |  |
|  | 15OC延度/cm | ≥15 | - |  |  |
|  | 颜色变化 | 无明显变化 | - |  |  |

##### 8.1.5 合成材料的主要性能包括冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸性能。性能应符合《合成材料面层健身步道要求》（T/CSVA 0102） 的要求，具体性能应符合表5的规定。三级性能健身步道适用于散步，二级性能健身步道适用于散步、健走，一级性能健身步道适用于散步、健走、路跑。

表5：合成材料面层健身步道运动性能要求

| 性能 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三级 | 二级 | 一级 |
| 厚度/mm | 5-9 | 9-13 | ≥13 |
| 冲击吸收/% | ≥10 | ≥20 | ≥35 |
| 垂直变形/mm | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 抗滑值BPN | ≥47 | ≥47 | ≥47 |
| 邵氏硬度（邵A）/度 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 扯断伸长率/% | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 阻燃性/级 | I | I | I |
| 耐候性 | 1200h人工气候老化试验后，面层材料的邵尔硬度（邵A）、拉伸强度和扯断伸长率仍应符合本要求。 注：该项仅作为合成材料出厂型式检验内容，不作为竣工检测要求。 |  |  |

##### 为保护人体健康和环境安全，合成材料面层环保性能应符合表6的规定。

表6：合成材料面层健身步道中有害物质限量

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 6种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤ 2.0 |
|  | 18种多环芳烃总和a/（mg/kg） | ≤ 50 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤ 1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤ 1.5 |
|  | 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ 50 |
|  | 镉（Cd）/（mg/kg） | ≤ 10 |
|  | 铬（Cr）/（mg/kg） | ≤ 10 |
|  | 汞（Hg）/（mg/kg） | ≤ 2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤ 2.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤ 0.05 |
|  | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤ 0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤ 0.5 |
| 注：a18种多环芳烃的具体名称:萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、苯并[e]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]芘。 |  |  |

##### 使用合成材料面层的健身步道表面应无裂痕、无分层、粘接牢固，无空鼓。场地的标志线应清晰，无明显虚边，颜色宜为白色。

8.1.6  混凝土路面性能指标应符合《城镇道路路面设计规范》的要求，具体性能指标对比详见表7。

表7： 混凝土路面性能指标对比表

| 性能 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169） |
|  |  |  | 支路 |
| 厚度/mm |  |  | ≥120 |
| 弯拉强度（28d）/MPs |  |  | ≥3.5 |
| 最小单位水泥用量 | 非冰冻地区/（kg/m3） | 42.5级水泥 | 290 |
|  |  | 32.5级水泥 | 305 |
|  | 冰冻地区/（kg/m3） | 42.5级水泥 | 315 |
|  |  | 32.5级水泥 | 325 |
| 耐磨性/（kg/m2） |  |  | - |

8.1.7  透水砖面层性能应符合《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）的要求，具体性能应符合表8的规定。

表8：透水砖面层性能要求

| 性能 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 最小厚度/mm |  | 60 |
| 抗压强度/MPa | 平均最小值 | ≥40 |
|  | 单块最小值 | ≥35 |
| 抗折强度/MPa | 平均最小值 | ≥5.0 |
|  | 单块最小值 | ≥4.2 |
| 透水系数/（cm/s） |  | 1.0X10-2 |
| 耐磨性/mm |  | ≤35 |
| 抗冻性 |  | 经25次冻融实验的质量损失率≤0.5kg/m2； |
|  |  | 经25次冻融实验的抗压强度损失≤20% |
| 接缝/mm |  | ≤3 |
| 防滑系数BPN |  | ≥60 |

混土预制砌块宜采用普通型混凝土砌块和连锁型混凝土砌块，性能应符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ169）的要求，具体性能应符合表9的规定。

表9：混土预制砌块面层性能要求

| 性能 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 最小厚度/mm |  | 60 |
| 抗压强度/MPa | 平均最小值 | ≥30 |
|  | 单块最小值 | ≥25 |
| 抗折强度/MPa | 平均最小值 | ≥4.0 |
|  | 单块最小值 | ≥3.2 |
| 吸水性/% |  | ≤8 |
| 磨坑长度/mm |  | ≤35 |
| 抗冻性/% |  | 经5次冻融实验的质量损失率≤3 |
|  |  | 经5次冻融实验的强度损失≤20 |
| 接缝/mm |  | ≤5 |
| 防滑系数BPN |  | ≥60 |

天然石材面层应性能应符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ169）的要求，具体性能应符合表10的规定。

表10：天然石材面层性能要求

| 性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 最小厚度/mm | 50 |
| 抗压强度/MPa | ≥120 |
| 抗折强度/MPa | ≥9 |
| 体积密度/（g/cm3） | ≥2.5 |
| 吸水率、% | ＜1 |
| 抗冻性 | 冻融循环50次，无明显损失（裂纹、脱皮） |
| 磨耗率（狄法尔法）/% | ＜4 |
| 坚固性（硫酸钠侵蚀）/% | 质量损失≤15 |
| 硬度（莫氏） | ≥7.0 |
| 孔隙率/% | ＜3 |
| 防滑系数BPN | ≥60 |

8.1.8 使用经防腐处理的木材，性能应符合《防腐木材的使用分类和要求》（GB/T 27651）中C3.1防腐木材的要求，具体性能应符合表1:1的规定。

表11：木板面层性能要求

| 性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 使用条件 | 户外，但不接触土壤，表面无保护 |
| 三氧化二硼/（kg/m3） | 不建议使用 |
| 氧化铜/（kg/m3） | ≥4.0 |
| 铜硼酸戊唑醇/（kg/m3） | ≥3.3 |
| 铜戊唑醇/（kg/m3） | ≥1.7 |
| 铜丙唑醇/（kg/m3） | ≥1.7 |
| 铜戊唑醇丙唑醇/（kg/m3） | ≥1.0 |
| 柠檬酸铜/（kg/m3） | ≥4.0 |
| 铜铬砷/（kg/m3） | ≥4.0 |
| 氧化铜硼酸/（kg/m3） | ≥2.4 |
| 戊唑醇/（kg/m3） | ≥0.24 |
| 唑醇啉/（kg/m3） | ≥0.29 |
| 8-羥基喹啉铜/（kg/m3） | ≥0.32 |
| 环烷酸铜/（kg/m3） | ≥0.64 |
| 边材投入率/% | ≥90 |

8.1.9 由碎石和卵石呈轨道状铺设，厚度一般不超过15厘米。碎石和卵石的指标应符合《建筑碎石、卵石》（GB/T14685）中的二级要求，具体性能应符合表12的规定。

表12：碎石、卵石性能指标

| 性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 含泥量（按质量计）/% | ≤1.5 |
| 泥块含量（按质量计）/% | ≤0.7 |
| 针、片装颗粒总含量（按质量计）/% | ≤25 |
| 有机物 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO2质量计）/% | ≤1.0 |
| 质量损失/% | ≤12 |
| 碎石压碎指标/% | ≤30 |
| 卵石压碎指标/% | ≤16 |
| 孔隙率/% | ≤47 |
| 吸水率/% | ≤2.0 |

##### 8.1.10  排水设施可就近连接城市供水管网；有条件的节点地区宜设置规范化的净水设施；与周边城市污水管网距离较近的服务设施，应将污水就近排入城市污水管网；处于偏远地区的服务设施，宜采用生态化的处理方式。

##### 8.1.11  照明设施规划设计应根据健身步道周边环境和夜间使用状况，确定照度水平和选择照明方式，应避免溢散光对行人、周围环境及绿廊生态的影响。照明照度标准值应符合《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）和《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）的规定。

##### 8.1.12  应完善健身步道范围内的通讯网络，消除手机信号盲点。位于郊野的健身步道应设置安全报警电话，配置完善的应急呼叫系统。

8.1.13  监控设施主要由摄像设备、控制设备、传输设备、显示设备组成。有条件的健身步道应配置监控设施，以提高健身步道的安全管理水平。

- 验收

验收时，应进行现场检查并填写现场验收检查原始记录。该原始记录应，存档备查，保证该记录的可追溯性。验收的项目和位置可由验收小组确定。

验收记录应根据现场验收检查原始记录按附录C的格式填写，并由验收小组各项负责人在验收记录上签字，完成验收。

如健身步道质量存在严重缺陷，重要的使用功能不满足要求时，将导致健身步道无法正常使用；安全不满足要求时，将危及人身健康或财产安全，严重时会给社会带来巨大的安全隐患。因此对这类健身步道严禁通过验收，更不得擅自投入使用，需要专门研究处置方案。

- 使用安全

10.2.2  报警点可采用石质或木质立柱、大岩石或粗大的树枝等作为载体。设施易于发现的反光标识，同时应有详细的救援指导信息，能够指导健身者自救或寻求他救。

10.3.3  救援队长应经验丰富，具有领导指挥才能，全面指挥前方救援工作更有序的开展、确保队友人身及物资安全，让受灾群众及时的得到救助。

后方指挥人员负责搭建前后方沟通的平台，将前方信息汇总整理汇报至总指挥，将总指挥决定传达至前方、筹集物资及款项、整理评估报告、做好前方保障。

通讯保障人员确保救援队前方通讯畅通，通联、确保通讯及重要装备电力供应，协助完成通讯保障。

医疗保障人员保障并记录救援人员的日常工作，需要每天定时发给指挥部，必备急救保障装备及药品。

物资保障人员负责前方救援队的驻扎、日常保障，物资的筹集、发放，救灾物资的调研、预算。

救援人员可道路、水上、山野进行综合救援，熟练使用破拆工具、通讯工具、绳索、水上救援等工具，体能良好，熟练掌握检伤分类等技能。

对外联络人员对接当地主管部门或其他救援组织、求助者等，对救援线路提前调研，收集所需物资等信息，确保救援队安全快速抵达/撤离。

10.3.5   救援设备：救援担架、救援三角支架、全身安全带 、全可调半身安全带、成型扁带（60cm、120cm）、头盔、10.4mm动力绳（50m、60m、200m）、10.5mm静力绳（200m）、绳索保护架、绳索保护套、双滑轮、滑轮、单向滑轮、单绳自动制停下降器、保护器、8字型下降器、手柄上升器、胸式上升器、安全扣、单绳自动制停下降及保护器、确定点扣板。

医疗装备：吸血垫、速冷袋、酒精棉、气囊止血带、医用三角巾、卷式夹板、医用纱布、医用胶布、医用绷带、弹性绷带、医药PVC手套、电子血压计、人工呼吸用隔膜、充气颈托、创口不粘敷贴、伤口敷贴、医用棉签、电子血糖仪、吸乳器械、放大镜、保暖毯、瓶装氧喷雾剂、75%酒精、碘酒、红花油、红霉素眼药膏、百多邦软膏、诺氟沙星软膏、云南白药红瓶封闭剂、季得胜蛇药片、云南白药粉、50%葡萄糖、生理盐水、安宫牛黄丸、维生素C、诺氟沙星胶囊、仁丹、医用葡萄糖粉、抗组织胺类药（抗过敏）、硝酸甘油(心绞痛)、藿香正气水(第1代的含酒精) 、安乃近(因规格、含量为0.5G)、 蒸馏水、食用盐、肥皂。

安全设备：U段车台、电源排插、U段4米玻璃钢天线、U段中继台、30米-9馈线、20米-9馈线、10米天线升降杆、电池、单元八木天线、备用电池、220V20A开关电源、拉绳钉、500W发电机、U段4米玻璃钢天线、天线支架、车用电瓶、支架拉绳、车用电瓶充电器、架设工具、手持无线对讲机电池充电器、手持GPS。