江西省质量技术监督局 发布

****-**-**实施

****-**-**发布

稻米中有机硒和无机硒含量的测定

氢化物原子荧光光谱法

Determination of organic selenium and inorganic selenium contents in Rice  Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry

DB36/****—****

江西省地方标准

DB36

ICS

目  次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3原理

4 试剂和材料

5仪器和设备

6分析步骤

7结果计算

8精密度

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则：第1部分 标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江西省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所，江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所。

本标准主要起草人：张标金，董爱琴，谢杰，魏益华，涂田华，陈庆隆，戴廷灿。

本标准于***年**月**日发布。

稻米中有机硒和无机硒含量的测定

1 范围

本标准规定了测定稻米中总硒和无机硒的方法，有机硒由总硒减去无机硒得到。

本标准适用于稻米中有机硒和无机硒含量的测定。

本标准检出限和定量测定范围：本方法有机硒和无机硒的最低检出浓度均为0.001 mg/kg ，定量测定范围为0.003-5.00 mg/kg。

2 规范性引用文献

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.93   食品安全国家标准食品中硒的测定（第一法  氢化物原子荧光光谱法）

3 原理

稻米中的硒可能以不同的化学形式存在，包括无机硒和有机硒。试样中无机硒经6 mol/L盐酸水浴条件下提取，使用环己烷提取并分离溶液中微量有机硒，用氢化物原子荧光光谱法测定提取液中无机硒的含量。有机硒含量为总硒与无机硒的差值。

4试剂和材料

除非另有规定，本办法所使用的试剂均为优级纯，实验用水应符合GB/T 6682中规定的一级水。

4.1盐酸（HCl）。

4.2盐酸溶液（1+1）：量取250 mL 盐酸（4.1），用水稀释并定容到500 mL。

4.3盐酸溶液（5+95）：量取50 mL盐酸（4.1），用水稀释并定容到 1000 mL。

4.4氢氧化钾（5 g/L）：称取5.0 g 氢氧化钾溶于水中，用水溶解并定容到1000 mL。

4.5 硼氢化钾溶液（10 g/L）：称取10.0 g 硼氢化钾，用氢氧化钾溶液（4.4）溶解并定容至1000 mL。

4.6 铁氰化钾溶液（100 g/L）：称取10.0 g 铁氰化钾， 用水溶解并定容至100 mL，混匀。

4.7 硒标准储备液：取100 mg/L 硒标准储备液1.0 mL，用水定容至100 mL，此储备液浓度为1 mg/L。

4.8 硒标准使用液：取5.0 mL硒储备液（4.7），用盐酸溶液（4.3）定容至100 mL，此使用液浓度为50 μg/L。

4.9 正辛醇。

4.10 环己烷。

4.11 氩气：纯度≥99.999%。

5仪器和设备

5.1 原子荧光光度计，配硒空心阴极灯。

5.2 天平：感量为1mg。

5.3电热板。

5.4 恒温水浴振荡器。

5.5 分液漏斗：250mL

6分析步骤

6.1 试样制备

样品去除杂物，混匀后缩份至100 g，经粉碎至全部通过孔径0.25 mm（60目）尼龙筛，混匀后储于聚乙烯瓶中备用。

6.2 总硒的测定

总硒试样制备按 6.1 执行，测定按GB/T 5009.93 食品安全国家标准食品中硒的测定（第一法  氢化物原子荧光光谱法）进行。

6.3 无机硒的测定

6.3.1 试样处理

称取2.5 g试样（精确到0.001g）置于50 mL具塞刻度试管中，加入20 mL盐酸溶液（4.2），混匀后置于70℃恒温水浴，200 r/min震荡浸提2 h，冷却至室温，经脱脂棉过滤后用盐酸（4.2）溶液定容至50 mL。将滤液倒入分液漏斗中（5.5），加入5mL环己烷（4.10）萃取，静置分层并收集水相。取水相25 mL于50 mL具塞刻度试管中，并置于沸水浴中20 min，冷却至室温，分别加入2.5 mL铁氰化钾（4.6）溶液、3滴正辛醇（4.9），加水定容至50 mL，混匀待测。同时做试剂空白试验。

6.3.2 标准溶液的配制

取50 mL容量瓶6个，依次准确加入50 μg/L 硒使用标准液0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL（各相当于硒浓度0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0μg/L），分别加入25 mL盐酸（4.2）溶液，混匀，置于沸水浴中保持20 min。待冷却至室温后，分别加入5.0 mL铁氰化钾（4.6）溶液，6滴正辛醇，用水定容至50 mL，混匀备测。

6.3.3 测定

6.3.3.1 仪器工作条件

按照GB/T 5009.93  食品安全国家标准食品中硒的测定（第一法  氢化物原子荧光光谱法）选择仪器工作条件。

6.3.3.2 标准曲线的绘制

以盐酸溶液（4.3）为载流、硼氢化钾溶液（4.5）为还原剂，测定空白溶液的荧光强度后，按顺序由低到高分别测定硒系列标准工作溶液的荧光强度，根据荧光强度和对应的元素浓度绘制硒标准曲线。

6.3.3.3 待测试液测定

按顺序依次对空白试验溶液、试样待测溶液进行测定。若测定结果超出标准曲线的线性范围，应将试液稀释后再测定。

7 结果计算

7.1按式（1）计算试样中无机硒含量：

…………………………………… (1)

式中：

X1   ——试样中无机硒的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

c      ——试样提取液测定浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

c0     ——无机硒空白测定浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

f     ——f = 50 mL×50 mL/25 mL；

m1    ——无机硒测定时称取的试样质量，单位为克(g)。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留3位有效数字。

7.2按式（2）计算试样中有机硒含量：

X2 =X -X1 ……………………………………… (2)

式中：

X2——试样中有机硒的含量，单位为毫克每千克(mg/kg)；

X ——试样中总硒的含量，单位为毫克每千克(mg/kg)；

X1 ——试样中无机硒的含量，单位为毫克每千克(mg/kg)。

8精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。