ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXXX—XXXX

高速公路服务区设计规范

Design specification for expressway service area

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　总则	2

5　选址	3

6　功能要素	3

7　建设规模	5

8　场地总体设计	8

9　建筑设施	12

10　绿化与景观	17

11　智能系统	18

12　安全应急	18

13　节能环保	19

附录A（资料性附录）　本标准用词说明	21

附录B（资料性附录）　服务区布置示意图	22

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由广西壮族自治区交通运输厅提出。

本标准由广西交通运输标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广西交通设计集团有限公司、广西壮族自治区交通运输厅、广西壮族自治区高速公路管理局、广西新恒通高速公路有限责任公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西交通投资集团有限公司、广西新发展交通集团有限公司。

本标准主要起草人：

高速公路服务区设计规范

- 范围

本标准规定了广西壮族自治区境内高速公路服务区的选址、功能要素、建设规模、场地总体设计、建筑设施、绿化与景观、智能系统、安全应急、节能环保等等设计要求；规定了服务区类型，主要为Ⅰ类～Ⅲ类。

本标准适用于广西壮族自治区境内高速公路服务区新建或改（扩）建设计。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5845.2  城市公共交通标志  第2部分：一般图形符号和安全标志

GB/T 18973  旅游厕所质量等级的划分与评定

GB 50013  室外给水设计规范

GB 50014  室外排水设计规范

GB 50015  建筑给水排水设计规GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50067  汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50156  汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

GB 50311  综合布线系统工程设计

GB 50314  智能建筑设计标准

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50345  屋面工程技术规范

GB 50352  民用建筑设计通则

GB 50763  无障碍设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50981  建筑机电工程抗震设计规范

GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准

CJJ 14  城市公共厕所设计标准

CJ/T164  节水型生活用水器具

JTG-BO1  公路工程技术标准

JTG D20  公路路线设计规范

JTG/T D21  公路立体交叉设计规范

JGJ 36  宿舍建筑设计规范

JGJ 62  旅馆建筑设计规范

JGJ 64  饮食建筑设计标准

JTGD 80  高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范

JTG/T L80  高速公路改扩建交通工程及沿线设施设计细则

JGJ 100  车库建筑设计规范

JT/T 645.1  公路服务区生活污水再生利用  第1部分：水质

JT/T 645.2  公路服务区生活污水再生利用  第2部分：处理系统技术要求

JT/T 645.3  公路服务区生活污水再生利用  第3部分：处理系统操作管理要求

JT/T 1147.1  公路服务区污水处理设施技术要求  第1部分：膜生物反应器处理系统

JT/T 1147.2  公路服务区污水处理设施技术要求  第2部分：人工湿地处理系统

JGJ16  民用建筑电气设计规范

JGJ 243  交通建筑电气设计规范

03X201-2  建筑设备监控系统设计与安装

DB45/T 933  广西旅游咨询服务中心设置与服务规范

DB45/T 566  汽车旅游营地星级的划分评定

DBJ45/042  公共建筑节能设计标准

DBJ45/029  广西壮族自治区居住建筑节能设计标准

建标《公路工程项目建设用地指标》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 高速公路服务区  expressway Service area

设置在高速公路上，按照公路工程技术标准建设，主要为车辆、驾乘人员和旅客提供休息、停车和服务，并结合交旅融合、精准扶贫、地方特色商业拓展的场所及建筑设施，包括服务功能齐全的服务区和只提供部分服务功能的停车区。高速公路服务区根据功能和规模大小，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类服务区。

- 贯穿车道  through Lane

界于高速公路与服务区之间，连接服务区出口、入口和功能设施的车道。

- 联络通道  interconnection Road

将服务区两侧连接起来，供内部车辆和工作人员通行使用的通道。

- 低影响开发	low impact development	( LID)

在服务区开发建设过程中，通过生态化措施、尽可能的维持场地开发前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流污染、径流峰值等的增加对环境造成的不利影响。

- 总则

  - 根据国家现行标准、规范，结合本地实际，统一广西壮族自治区高速公路服务区设计的标准、建设规模，指导工程建设。

  - 高速公路服务区应统一规划，可分期实施。

  - 服务区设计应按照“统筹规划，因地制宜，经济实用”的原则，做到安全可靠、实用方便、技术先进、经济合理、富有地方特色，满足高速公路日益增长的交通需求。

  - 服务区设计应统筹各类使用者需求，根据交通量的增长情况和路网规划变化，科学确定服务区间距、位置、规模，优化服务区内设施布置，合理分配各功能区位置和建筑面积，完善人性化服务设施，提高土地利用率。

  - 服务区设计应充分利用自然资源和地理条件，结合人文景观，形成富有地方特色的建筑风格。

  - 新建服务区，应提前征求运营单位或其主管部门意见，确保设计符合实际运营需求。

  - 已通车的高速公路服务区改（扩）建，可结合交通量增长、服务水平等相关情况，可就单一服务区进行改（扩）建。

  - 服务区应与公路主体工程同步规划、同步设计、同步施工。加油站、停车场、公共厕所等基本服务设施必须同步投入使用；餐厅、便利店、汽修站等其他服务设施可结合交通量增长状况，分期建设，逐步投入使用。用地规模和建筑规模应按高速公路开通后第20年的预测交通量进行设计。

- 选址

  - 选址原则

    - 应根据《广西高速公路服务区规划布局方案》的要求进行选址。服务区选址时应综合考虑交通量、地形、地质、环境条件、旅游资源以及具备水源、电源、排污、防灾相关基础设施条件等因素确定。

    - Ⅰ类服务区应选址在靠近城镇人口20万以上或风景区、旅游资源丰富、物流比较发达的地方，适应当前精准扶贫要求建立拓展区；Ⅱ、Ⅲ类服务区有条件时一般宜选址靠近城镇的地方。

  - 场址要求

    - 选择环境优美的场址，沿线靠近主线有旅游景区的可考虑交旅融合。

    - 与主线联系密切，流向合理、出入方便。场址线形指标应符合部颁技术标准、规范要求。

    - 场址宜选择在地形起伏不大，填挖高度≤10 m，工程地质条件较好的地方，应避免选择低洼易淹和有山洪、断层、滑坡等不良地质灾害等地方。

    - 场址应避让饮用水源二级及以上保护区、永久基本农田和其它特定保护区。

    - 场址的土地使用应符合国家政策，宜充分利用主线的弃方区域、挖方区域，不占（少占）农田耕地，并减少拆迁和填挖方工程量。

    - 应保证安全，场址与隧道出口、互通立交应保持一定的距离，通常与隧道间距≥1 km，与互通立交出入口间距≥2 km，条件受限制时，间距可适当减小，但上一入口终点至下一个出口起点的距离不应＜1 km。

  - 间距

    - 服务区的平均间距宜为50 km。对于山区高速公路，因沿线城镇分布稀疏，水、电等基础设施条件欠缺且供给困难的路段，以及需要考虑治超、应急救援等功能的服务区，可结合实际情况调整服务区的间距，最小不宜＜45 km，最大间距不宜＞60 km。

    - Ⅰ类服务区和Ⅱ、Ⅲ类服务区可间断设置，两个Ⅰ类服务区之间可连续设置多个Ⅱ、Ⅲ类服务区。

    - 停车区可设在两个服务区之间，与服务区的间距不宜＞25 km，最大间距不宜＞30 km。如果在高速公路的某一路段，因场地选择困难、水、电等基础设施条件差，不宜设置停车区，停车区应与服务区合并，其用地、建筑等指标调整到服务区合并建设，以满足功能需求。

    - 高速公路设计的连接线较长，且连接线终点与高速公路上临近服务区距离＞50 km时，可在连接线上设置服务区。

  - 资源合理利用和保护

    - 服务区的建设、运营应采取有效的水土保持的措施，防止水土流失。

    - 服务区建设、运营应注重对太阳能、风能等可再生资源的利用。

    - 服务区尽可能实现生活污水再生利用和垃圾资源化利用。

- 功能要素

  - 服务区功能要素

    - 本规范服务区分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类服务区，Ⅰ类应具有主导地位和特色，功能完善、规模大、且有休闲、旅游、物流接驳等扩展功能的高速公路服务场所及建筑设施；Ⅱ类服务区应设置在高速公路上，居次要地位，功能较全、规模适中，为车辆、驾乘人员和旅客提供休息、停车和服务的场所及建筑设施。Ⅲ类服务区为规模较小，主要以满足车辆加油、如厕、休息为主的高速公路服务场所及建筑设施，即停车区。

    - 车辆服务设施包括：停车场、加油站、加气站、充（换）电站、汽修站、加水站、交通信息提示牌、交通导向标志、场区安保、场区照明、危化品、畜牧停车位。

    - 人员服务设施包括：公共厕所、司乘住宿设施、简易医疗、餐饮、购物、休闲、商业服务、无障碍专用设施。

    - 管理及附属设施包括：员工办公区、员工公寓、辅助设备用房、高速公路应急储备、救援、污水处理、垃圾处理、服务区标识系统。

    - 其他拓展设施包括：自驾车旅游服务设施、司机之家、物流服务、客运接驳站、游客咨询服务中心或游客咨询服务点、会议中心、商务宾馆、人文历史自然物产展示、专业农贸交易区、康养中心、儿童游乐园、特色蔬果园等。

  - 服务设施功能配置

不同类型服务区功能配置应符合表1规定。

- 各类服务区功能配置一览表

| 功能 |  | Ⅰ类服务区 |  |  | Ⅱ类服务区 |  |  | Ⅲ类服务区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四车道 | 六车道 | 八车道 | 四车道 | 六车道 | 八车道 | 四车道 | 六车道 | 八车道 |
| 车辆服务设施 | 停车场 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 加油站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 加气站 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 充（换）电站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 汽修站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 加水站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 交通信息提示牌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 交通导向标志 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 场区安保 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 场区照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 危化品、畜牧停车位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 人员服务设施 | 公共厕所（含第三卫生间、母婴室） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 司乘住宿设施 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 无障碍专用设施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 餐饮（餐厅、开水间、茶室） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 购物（综合性超市、便利店、特产销售） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 休闲（室内休息区、室外休息区、健身娱乐区） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 商业服务（无线WiFi、手机充电、交通地图、ATM金融服务） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
|  | 简易医疗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

- “●”表示应配置，“○”表示可配置，“―”表示不配置。

- 表1  各类服务区功能配置一览表（续）

| 功能 |  | Ⅰ类服务区 |  |  | Ⅱ类服务区 |  |  | Ⅲ类服务区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四车道 | 六车道 | 八车道 | 四车道 | 六车道 | 八车道 | 四车道 | 六车道 | 八车道 |
| 管理及附属设施 | 员工办公区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 员工公寓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 辅助设备用房 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 高速公路应急储备、救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
|  | 污水处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 垃圾处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 服务区标识系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扩展设施 | 自驾车旅游服务设施 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 司机之家 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 物流服务 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 客运接驳站 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 游客咨询服务中心或 游客咨询服务点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 会议中心 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 商务宾馆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 人文历史自然物产展示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 专业农贸交易区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 康养中心 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 儿童游乐园 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 特色蔬果园 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
|  | 其他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |

- 建设规模

  - 一般规定

    - 服务区建设规模包括用地规模和建筑规模。

    - 服务区的用地面积和建筑规模以新建或改（扩）建所在路段预测的第20年的交通量确定，并应满足高速公路相应的服务水平。

    - 当公路超限运输检测站、应急救援等其它公路管理养护设施与服务区同址建设时，其它公路管理养护设施的用地和建筑面积指标应单独计列。

  - 用地规模

    - 服务区用地指离贯穿车道土路肩边缘L值以外的范围，如图1中阴影所示。L的取值应考虑高速公路的改扩建用地。可参考表2取值。服务区场地面积为平面面积，不包括服务设施出入口加减速车道、贯穿车道以及填（挖）方边坡和边沟、排水沟的用地。

- 服务区用地范围

- L取值表

| 服务区类型 | Ⅰ类、Ⅱ类 | Ⅰ类、Ⅱ类 | Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车道数 | 四车道 | 六车道 | 八车道 |
| L值（m） | 40 | 35 | 30 |

    - 服务区可以与养护工区、隧道站、监控分中心、治超站、警务室、应急保障用地、物流中心、旅游服务中心等合建，与服务区合建的设施用地面积应单独计列。

  - 停车位数

服务设施的停车位数应按表3取值。

- 停车位数配置表（位/处）

| 服务设施类型 | 车道数 | 预测交通量（万辆/日） | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 铰接车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类服务区 | 四车道 | 4.0～5.5 | 391～538 | 56～77 | 88～121 | 10～13 |
|  | 六车道 | 6.2～8.25 | 607～807 | 86～115 | 136～181 | 15～20 |
|  | 八车道 | 8～11 | 783～1076 | 111～153 | 175～241 | 19～27 |
| Ⅱ类服务区 | 四车道 | 3.2～4.75 | 163～242 | 28～41 | 60～89 | 7～10 |
|  | 六车道 | 5～7.1 | 313～445 | 43～62 | 78～111 | 9～12 |
|  | 八车道 | 6～9.5 | 470～743 | 73～116 | 113～178 | 13～20 |
| Ⅲ类服务区 | 四车道 | 2.5～4 | 78～125 | 13～21 | 31～50 | 3～6 |
|  | 六车道 | 3.75～6 | 117～188 | 20～31 | 47～75 | 5～8 |
|  | 八车道 | 4～8 | 125～250 | 21～42 | 50～100 | 6～11 |

  - 建筑设施

    - 服务区建筑规模指各类功能建（构）筑物的建筑面积之和，宜按表4取值。服务区内的建筑可分为综合服务设施、加油维修设施、后勤和附属设施等组成。

- 建筑设施规模配置表（㎡/处）

| 类型 | Ⅰ类服务区 |  |  | Ⅱ类服务区 |  |  | Ⅲ类服务区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车道数 | 四车道 | 六车道 | 八车道 | 四车道 | 六车道 | 八车道 | 四车道 | 六车道 | 八车道 |
| 预测交通量pcu（万辆/日） | 4.0～5.5 | 6.2～8.25 | 8～11 | 3.2～4.75 | 5～7.1 | 6～9.5 | 2.5～4 | 3.75～6 | 4～8 |
| 餐厅 | 1296～ 1757 | 1972～ 2603 | 2526～ 3448 | 498～707 | 819～ 1136 | 1190～ 1845 | 125～ 160 | 154～208 | 160～225 |
| 超市、卖场 | 597～766 | 844～ 1074 | 1046～ 1382 | 360～462 | 509～660 | 708～ 1034 | 251～312 | 302～393 | 312～474 |
| 便利店 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 公共厕所 | 1875 | 1875 | 1875 | 1253～ 1435 | 1253～ 1435 | 1253～ 1435 | 981 | 981 | 981 |
| 加油站 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 设备用房 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 修理车间 | 600 | 600～614 | 600～760 | 300 | 300～326 | 400～490 | 0 | 0 | 0 |
| 加气站 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 驾乘人员住宿 | 881～ 1211 | 1365～ 1817 | 1762～ 2422 | 469~697 | 734～ 1042 | 1101～ 1743 | 0 | 0 | 0 |
| 员工办公区 | 510 | 510 | 510 | 204 | 255 | 255 | 85 | 85 | 85 |
| 员工公寓 | 3058 | 3058 | 3058 | 1654 | 2068 | 2068 | 699 | 699 | 699 |
| 充（换）电站 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 第三卫生间、母婴室 | 140 | 140 | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 室内休息区 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 每处规模总表 | 11357～ 12137 | 12765～ 14090 | 13916～ 15995 | 7009～ 7729 | 8208～ 9192 | 9445～ 11340 | 2611～ 2707 | 2691～ 2836 | 2707～ 2964 |

    - 加油站车道数、加油机数量宜按表5取值。

- 加油站车道数、加油机数量表（个/处）

| 类型 | 车道数 | 预测交通量（万辆/日） | 加油站车道数（条/座） |  | 加油机台数（台/座） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大车 | 小车 | 大车 | 小车 |
| Ⅰ类服务区 | 四车道 | 4.0～5.5 | 6 | 6 | 4 | 8 |
|  | 六车道 | 6.2～8.25 | 8 | 6 | 6 | 12 |
|  | 八车道 | 8～11 | 8 | 6 | 6 | 12 |
| Ⅱ类服务区 | 四车道 | 3.2～4.75 | 6 | 6 | 4 | 8 |
|  | 六车道 | 5～7.1 | 6 | 6 | 4 | 8 |
|  | 八车道 | 6～9.5 | 6 | 6 | 2 | 12 |

  - 拓展设施

    - Ⅰ类服务区应设置自驾车营区、自行式房车营区及游客咨询服务中心或游客咨询服务点，Ⅱ类服务区具备条件时宜设计自驾车营区、自行式房车营区及游客咨询服务中心或游客咨询服务点。

    - Ⅰ类服务区宜设置酒店，规模应根据预测客源数据进行确定，当缺乏可靠客源数据时，酒店宜按建筑面积2 500 m2～3 000 m2取值，占地宜按2.4亩取值。

    - Ⅰ类服务区进行物流功能拓展时，物流园区的占地面积宜为1 000亩以上，物流建筑的总建筑面积应包括物流生产面积及配套建设的业务与办公建筑面积、辅助生产建筑面积、生活服务建筑面积。功能配置及指标尚应符合国家、行业相关标准的规定。

    - 自驾车旅游服务设施区包括但不限于：游客咨询服务中心或游客咨询服务点、营位区、并结合服务区功能配置情况进行公共配套功能区（含餐饮、购物和康体娱乐等配套设施）以及行政后勤区等设置,区内应合理设计内部交通路线，合理设置上下客（货）的位置，避免人流与车流的线路交叉以及车辆之间的碰擦。区内单行车道最小宽度为4 m，双向行车道总宽度不低于8 m。转弯半径≥12 m。

    - 自驾车旅游服务设施规模应根据市场需求和未来的管理运营，参照DB45/T 566的规定执行。

    - 游客咨询服务中心或游客咨询服务点应按DB45/T 566相关规定进行设置并配备必要的人员和设备。

  - 总体规模

各类服务区用地规模和建筑规模应符合表6规定。

- 各类服务区规模配置表

| 服务区类型 | 车道数 | 预测交通量（万辆/日） | 用地规模（亩/处） | 建筑规模（㎡/处） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 四车道 | 4.0～5.5 | 202～243 | 11 357～12 317 |
|  | 六车道 | 6.2～8.25 | 251～303 | 12 765～14 090 |
|  | 八车道 | 8～11 | 283～354 | 13 916～15 995 |
| Ⅱ类 | 四车道 | 3.2～4.75 | 153～183 | 7 009～7 729 |
|  | 六车道 | 5～7.1 | 170～203 | 8 208～9 192 |
|  | 八车道 | 6～9.5 | 198～260 | 9 445～11 340 |
| Ⅲ类 | 四车道 | 2.5～4 | 37～47 | 2 611～2 707 |
|  | 六车道 | 3.75～6 | 44～57 | 2 691～2 836 |
|  | 八车道 | 4～8 | 43～65 | 2 707～2 964 |
| - 经主管部门批准，服务区可与公共汽车停靠站、长途汽车站、物流中心、公路治理超限超载站、联合执法站、房车营地等其他拓展功能设施合建。服务区合建的设施的用地面积和建筑面积应单独计列。 - 服务区进行功能拓展时，其用地面积和建筑面积应根据实际设计方案增加。 |  |  |  |  |

- 场地总体设计

  - 设计界面的划分

    - 服务区出入口加减速车道、贯穿车道和联络通道或天桥，应由主体工程设计单位随主线一并设计，并计列相应工程数量。服务区场地内路面、排水工程、景观绿化工程等由交通工程和沿线设施设计单位设计。

    - 服务区场地平整标高，应与主体工程设计方、业主单位共同商定。服务区平整场地土石方工程、边坡防护工程、场地外排水工程、连接道路、征地等应与主体工程同步实施并计列相应工程数量。

  - 场地布置

    - 服务区的场地布置形式应根据地形、周边环境和与主线的关系，分为双侧分离式、单侧集中式。若成对对称设置确有困难时，可采用错位布置。一般的设置形式见附录B。

    - 服务区采用双侧分离式布设时应设置联络道或人行天桥。

    - 车辆进出服务区，双侧分离式服务区一般宜采用梯形进行场地布置。单侧集中式场地可结合现场地形条件确定。

  - 场地竖向设计

    - 场地高程、立面布局宜根据地形、地质和排水等条件可布设为齐平式、上抬式或下压式（如图2所示）；有条件时，宜采用齐平式。在山区地形、地质复杂地段，应灵活布置。

- 场地竖向设计图

    - 场地坡度应满足排水的需求，双向坡度宜控制在0.5％～1.5％，并应根据地形、周边环境和环保的要求做好场地内的综合排水系统，并与公路排水系统顺畅衔接。

  - 场地外出入口设计

    - 服务区场地外连接道路一般几何布置应包括加（减）速车道、连接匝道、贯穿车道。如图3所示。

- 场地外出入口设计图

    - 场地外出、入口匝道、连接匝道的设计速度宜采用40 km/h。在地形条件特别困难路段，可根据主线设计速度适当降低，但设计速度应不＜30 km/h。

    - 场地外出入口转弯半径R不宜＜80 m。在山区地形条件特别困难路段转弯半径R应不＜30 m，同时按运行速度进行检验，并对出入口匝道长度进行适当修正。

    - 场地外出入口加减速车道应具有良好视距，在分流鼻端之前应满足识别视距要求。停车视距三角形范围内不得存在任何高出地面1.2 m的妨碍驾驶员视线的障碍物（含绿化植物）。

    - 匝道的最小长度应符合表7的规定。

- 匝道的最小长度

| 主线设计速度（km/h） |  | 120 | 100 | ≤80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速车道一侧L1 (m) | 一般值 | 110 | 90 | 80 |
|  | 极限值 | 80 | 70 | 60 |
| 加速车道一侧L2 (m) | 一般值 | 80 | 70 | 60 |
|  | 极限值 | 60 | 60 | 60 |

    - 场地外加减速车道和连接匝道宜采用单向单车道，路基宽度为（9.0m）。

    - 场地外加减速车道长度和连接匝道的平纵面线形、鼻端、连接部等的设计应符合规范的有关规定。

    - 贯穿车道设计应按照如下要求：

- 贯穿车道和主线之间应设置缓冲带状绿地，平地带状绿地宽度宜大小于5 m，有高低差的带状绿地宽度宜大小于3 m；

- 贯穿车道的设计速度宜采用40 km/h。在地形条件特别困难路段，可根据主线设计速度适当降低，但设计速度应不＜30 km/h；

- 贯穿车道应采用单向单车道，路基宽度为（9.0 m）；

- 贯穿车道纵面设计应综合考虑服务区场地高程和满足排水需要。

  - 上下行联络道设计规定

    - 上下行线之间应设置互联互通的联络道，其中包括人行天桥和车行联络道。

    - 车行联络道宜满足以下规定：

- 联络道设计速度宜采用20 km/h；

- 联络道所设置的通道，其净高应不＜4.5 m、宽度6.5 m，以满足油灌车等大型车的通行；

- 联络道平面位置应结合服务区场地、现场地形条件进行布设。

  - 场区总平面布置一般规定

    - 服务区的总平面布置应包括综合楼、道路、公共厕所、停车场、加油站、汽修站、加水站等附属建筑、绿地、广场等内容。

    - 总平面设计应功能分区明确，可分为综合服务区、车辆停放区、车辆加油区、车辆加水维修区、后勤服务区和休闲绿化区。各功能分区应做到布局合理，使用方便，流线简捷。

    - 总平面布置应先根据服务区地形地貌等综合因素确定综合楼的平面位置；其次再对加油站、道路干线进行布置；最后再考虑其它设施布置。

    - 综合楼宜靠近场区前侧布置。当服务区采取双侧分离式或单侧集中式布置时，综合楼与高速公路主线的安全距离应＞50 m。

    - 公共厕所应靠近停车场布置，独立设置的大型公厕宜附设小卖部，也可与综合楼合并设置。

    - 加油站宜设置在场区出口处，并应独立成区，四周环形路贯通，且必须按规范要求与周围建筑保持足够的安全距离。

    - 附属建筑的位置应隐蔽，且应符合卫生要求。

    - 场区内必须设置照明设施、监控装置及安保设施。

    - 总平面设计应根据项目预测的交通量及驶入率等条件确定其用地规模和建筑面积，进行总体设计，远、近期相结合，统一建设并留有发展余地。

  - 场区内道路交通

    - 服务区内的交通主干线（从入口匝道至出口匝道）与各功能分区应紧密联系，停车场与服务区其他功能性建筑之间的设计应通畅；服务区内的道路交通组织设计应方便、快捷、安全、畅通。

    - 当加油站设置在服务区出口时，站内的交通流线应考虑车辆休息前加油、休息后加油、直接加油三种情况的行驶路线，避免不同车辆流线的相互影响。

    - 应设置交通导向标志，避免不同车型行车路线的相互干扰与冲突，更应避免停车车流、加油车流及维修车流之间的交叉。

    - 各类车辆的行驶及停放应尽量采用顺进顺出的方式。

    - 主要车行通道净宽≥8 m，小型车停车区车行通道净宽不应＜6 m，消防车道净宽不应＜4 m；加油（加气、换充电）站外侧应设一个宽度＞7 m的疏散通道。

    - 场地内道路应选择合理的曲线半径，解决好直线与曲线的衔接。半拖挂车转弯半径≥24 m，大型车转弯半径≥18 m，小型车转弯半径≥12 m。对于各种车辆混合的车道，应以最大型车辆的转弯半径为准。

    - 在道路转折处线形应采用圆曲线，应保持一定的行车视距。

    - 场地地面坡度应满足重力自流排水的要求；停车场坡度不宜大于2％；行驶大型车辆的道路其上坡不应大于4％、行驶小型车辆的道路其上坡不应大于8％，行驶大型车辆的道路其下坡不应大于6％、行驶小型车辆的道路其下坡不应大于8％。

  - 广场

    - 服务区人行广场应结合综合楼、停车场等的布局做好交通区划设计。

    - 人行广场应采取隔离车辆措施。人行广场与停车场之间有高差时，应设置无障碍设施。

  - 停车场

    - 停车场设计

      - 功能分区应符合下列规定：

- 停车场分区：大客车区、小客车区、货车及超长车区、牲畜运输车区、危险化学品运输车区；

- 货车、客车的停车场应分开布置。 客车停车区宜靠近主要建筑物设置，距离公共厕所、餐饮、休息等主要设施较近的位置，货车停车区不宜设置在主要建筑物前侧；

- 应设置无障碍停车位，并设置无障碍通道，其停车位坡度不应大于1/50，一侧设宽≥1.2 m的轮椅通道。无障碍停车车位应明显地标出其用途。

      - 平面和竖向设计应符合下列规定：

- 停车场的进、出通道，单车道净宽≥4 m，双车道净宽≥6 m，因地形高差通道为坡道时，双车道则≥7 m。当车辆穿过建筑物时，通道的净高和净宽应＞5 m；

- 停车场内应用标牌标明区域，用标线指明行驶路线，停车车位应以标线划分、编号；

- 充分利用地形，尽量减少土石方量。停车场宜设在同一标高上，如高差太大，亦可考虑把停车场设置在不同的标高平面上；

- 停放车辆的纵向坡度应小于2％，横向坡度应小于3％。

    - 停车位设置

停车位的设置应符合JGJ 100的规定，并符合下列要求：

- 小型车停车场的停车方式宜采用垂直式或60°斜放式停车，前进停车、后退发车；

- 大客车停车场的停车方式宜采用45°斜放式停车，前进停车、前进发车；

- 大货车停车场的停车方式宜采用30°斜放式停车，前进停车、前进发车；

- 超长车停车场的停车方式宜采用平行式停车，方便车辆进出。

    - 停车位平面尺寸

各车型常用停车方式及相应的停车位尺寸按表8取值。

- 各车型常用停车方式及尺寸表

| 类型 |  | 停放方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与车道垂直方向停车长度（m） | 与车道平行方向停车长度（m） |
| 小型车 | 垂直式 | 6.3 | 2.6 |
|  | 60°斜放式 | 7.15 | 2.9 |
| 大客车 | 45°斜放式 | 12.9 | 3.75 |
| 大货车 | 30°斜放式 | 14.5 | 8.67 |
| 超长车 | 平行式 | 3.5 | 25.5 |

  - 各类路面做法

小车、客车可停车场及行驶道路宜采用沥青路面，货车停车场及行驶道路宜采用水泥混凝土路面。

  - 低影响开发

    - 一般规定如下：

- 服务区低影响开发目标包括年径流总量控制、年径流污染去除、雨水径流峰值控制及雨水资源化利用等，可通过不同LID 设施的组合实现。低影响开发的各类技术措施应与周边雨水管渠系统合理衔接，且不应降低周边雨水管渠系统的设计标准；

- 新建服务区应进行现场调研分析，包括所处地的自然气候状况、水文及水资源条件、地形地貌、用水供需情况：改扩建服务区应分析工程建设情况及运营过程中存在的问题，按照因地制宜和经济高效的原则选择服务区低影响开发技术及最优组合系统；

- 服务区场地与绿地直在满足基本功能的前提下达到相关规划提出的低影响开发控制目标与要求。

    - 服务区绿地空间充足时，宜将周边场地及道路雨水引入绿地内的低影响开发设施进行消纳，低 影响开发设施应通过溢流排放系统与雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统相衔接 。雨水管渠设计重现期应不低于3年。

    - 低影响开发设施内植物直根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选用耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。

    - 采用透水铺装路面结构时，应做结构安全性验算，保证结构强度和安全稳定性，尤其是要考虑在最不利的饱水状态下的抗冻胀性能，同时考虑采取必要措施防止次生灾害或污染地下水。机动车道可采用透水沥青路面或透水水泥混凝土路面结构等透水铺装，人行通道与停车场直采用透水铺装。透水铺装设计应分别满足CJJ/T 135 、CJJ/T 188 和 CJJ/T 190的有关要求。

    - 服务区绿地宣利用下沉式绿地、雨水花园、生物滞留设施、植草沟等小型、分散式低影响开发设施消纳自身径流雨水。其中初期雨水弃流设施是低影响开发设施的重要预处理设施，主要适用于建筑屋面雨水的雨落管、径流雨水的集中入口等低影响开发设施的前端，并符合下列规定：

- 根据植物耐淹性能和土壤渗透性，确定下沉式绿地的深度，一般为100 mm～200 mm，应设置溢流口，保证强降雨时径流的溢流排放；

- 生物滞留设施直分散布置且规模不宜过大 ，生物滞留设施面积与汇水面面积之比不直超过10％；

- 植革沟适用于不透水面的周边，边坡坡度不直大于1:3，纵坡不应大于4％，最大流速应小于0.8 m/s；

- 雨水应通过植草沟等设施预处理后才可通过渗井下渗：当调蓄容积不足时，可在渗井周围连接水平渗排管，形成辐射渗井 。

    - 绿色屋顶适用于符合屋顶荷载、防水等条件且坡度≤15°的屋顶建筑，其设计满足JGJ 155的要求，选择合适的植被 ，并考虑适应大风、强降雨、严寒等极端特殊天气情况。

  - 其它

    - 标识系统

      - 标识系统主要包括标志、标线、导视系统、信息提示灯。标识设置应简洁、醒目，并统一标准设计、制作、安装。

      - 应符合GB 5768、JTG D82的规定。

      - 公路服务设施的标志和标线应指示各设施的位置、指引各种车辆行驶的路线和方向。

      - 标识所用语言应采用中文、英文。

    - 垃圾收集

主要建筑物、加油（加气、换充电）站周边及停车场适当位置应设置垃圾收集箱，生活餐饮的垃圾应进行分类储存，送附近的垃圾处理场进行处理。

    - 交通信息公告牌

交通信息公告牌应布置在综合楼主入口附近，并提供前方道路实时交通信息。

- 建筑设施

  - 建筑风格

    - 服务区作为高速公路的主要对外窗口，应充分发挥其在展示地域文化方面的特点。设计时要尊重和发扬所在地区的文化传统，通过充分运用地域文化、传统文化中能够借鉴的建筑元素，与现代科技文化、服务功能等相结合，使之与所在地区融为一体。

    - 出省通道邻近省界的服务区应能充分反映地方文化的特色。

    - 少数民族聚集地区的服务设施，应体现当地少数民族风情，通过差异性展现少数民族地区文化的丰富内涵。

  - 综合楼

    - 一般规定

      - 综合楼应由大厅、餐饮区、购物区、住宿区、办公区、司乘人员服务设施等组成。其中司乘人员服务设施应包括问询处、信息查询、商务服务、信息发布屏、休闲娱乐、公共休息场所等。

      - 综合楼功能应分区合理、联系方便、动静分离、采光良好、通风对流。

    - 平面布置

综合楼的朝向、部分房间的位置，各功能房间的相对位置及布局要求：

- 综合楼应根据场地实际情况，因地制宜，优先南北朝向布局；

- 综合楼与各功能区分散布置时宜采用连廊连接，各功能主要出入口之间的连廊设置应结合交通功能，兼顾经营需求和人员休息需求。

    - 外观造型

综合楼立面风格应结合周围环境及规划的特征，体现地域特色、人文特色及建筑自身个性；应简洁大方，突出高速公路交通建筑的识别性；建筑外观造型与色彩的处理应与周围环境协调。

    - 餐厅

      - 餐厅和厨房设计应符合JGJ 64的要求。

      - 应采取措施防止厨房（或饮食制作间）的油烟、废气、噪声及废弃物等对其他功能设施的影响。

      - Ⅰ类、Ⅱ类服务区应设快餐厅，Ⅲ类服务区宜设快餐厅；Ⅰ类Ⅰ类服务区应设自助餐厅，Ⅱ类Ⅱ类服务区宜设自助餐厅；Ⅰ类Ⅰ类服务区应设2～3个包厢，Ⅱ类Ⅱ类服务区宜设1～2个包厢。

      - 自助餐厅及包厢宜按JGJ 64“中型”餐馆的要求设置；快餐厅宜按JGJ 64中型”餐馆的要求设置。

      - 厨房和餐厅的面积比例以≤1:2.2为宜。厨房内粗细加工、配餐等空间应有效分区，平面布置满足工艺流程要求。

      - 餐厅的主入口，应面向人流主要方向，并设置醒目的标志。

      - 餐厅室内净高不应低于3.0 m。小餐厅和包厢净高不应低于2.60 m；设有机械通风或中央空调的房间净高不应低于2.40 m；厨房和饮食制作间的室内净高不应低于3.0 m。

      - 应具有良好的采光和通风。采用天然采光时，窗洞口面积不宜小于地面面积的1/6。自然通风时，通风开口面积不应小于地面面积的1/16。

      - 内墙面、顶棚宜色彩明亮，室内各部面层均应选用易清洁不易积灰的材料，墙及天棚阴角宜作成弧形。内墙面宜采用易洁耐久的优质面砖或石材铺贴至顶。地面应采用防滑、易洁、耐久的优质地砖或石材。

      - 厨房内宜设工作人员更衣室，更衣室应男女分设。有条件的可设专用厕所及淋浴室。

      - 餐厅宜设置就餐人员专用盥洗间，Ⅰ类服务区盥洗间配置3～4个水龙头，Ⅱ类、Ⅲ类服务区盥洗间配置2～3个水龙头。专用盥洗间入口不应直通餐厅。

    - 客房

      - 服务区客房的设计应符合国家现行行业标准JGJ 62的规定。

      - 服务区客房的建筑等级一般为三级，客房的规模，应按投宿人员的多少确定。如服务区位于车流量较大的高速公路干线上，或位于名胜风景地附近，客房数可相应的多设一些。

      - 客房设计应符合下列规定：

- 客房内应设空调，楼层净高不应低于2.4 m。利用坡屋顶内空间作为客房时，应至少有8 m2面积的净高度不低于2.4 m；

- 客房应有良好的采光与通风，其采光窗地比不小于1/8。客房的门窗设置位置应有利于自然通风；

- 客房的隔墙及楼板应符合隔声规范的要求。

      - 客房沿停车场布置时，应采取防噪措施，也可利用阳台或外廊进行隔声减噪处理。

      - 客房卫生间设计宜符合下列规定：

- 客房应设独立卫生间，卫生洁具应设洗脸盆、淋浴器、大便器；

- 卫生间、客房内过道、客房层公共走道的净高不应低于2.1 m；

- 当卫生间无自然通风时，应采取机械通风排气措施；

- 卫生间不应设在餐厅、厨房、食品贮藏、变配电室等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层；

- 卫生间不宜向客房或走道开窗；

- 卫生间管道应有可靠的防漏水、防结露和隔声措施，并便于检修。

    - 母婴室、儿童娱乐休息区、其他休息区

      - 各类Ⅰ类、Ⅱ类服务区必须设置标准化母婴室，I类服务区根据建筑面积和日人流量，单侧应设置1处以上标准化母婴室和儿童娱乐休息区，II类服务区单侧应设置1处标准化母婴室和儿童娱乐休息区。

      - 各类服务区必须设置公众休息区，休息区位置一般宜与购物、餐饮功能相结合。

  - 公共厕所

    - 公共厕所设计的一般性规定，厕位数、无障碍设施的规定。

    - 公共厕所应分设男、女厕所、男、女盥洗室、无障碍厕位、第三卫生间、管理间、工具间等。

    - 无障碍厕位可设在男、女厕所之内，也可以设置单独的无障碍专用厕所，设计应符合GB 50763的规定。

    - 公共淋浴间宜结合公共厕所一同设计。

    - 公共厕所墙面必须光滑，便于清洗。地面必须采用防渗、防滑材料铺设。

    - 公共厕所的建筑通风、采光面积与地面面积比不应小于1:8，外墙侧窗不能满足要求时可增设地窗。

    - 公共厕所应优先考虑自然通风。当换气量不足时，应增设机械通风。

    - 各类公共厕所厕位不应暴露于厕所外视线内，厕位之间应有隔板。

    - 公共厕所必须设置洗手盆。公共厕所每个厕位应设置坚固、耐腐蚀挂物钩。

    - 公共厕所应有防蝇、防蚊设施。

    - 公共厕所应采用先进、可靠、适用方便的节水卫生设备。公共厕所卫生器具的节水功能应符合CJ/T 164的规定。大便器冲洗阀宜采用红外线感应冲洗阀、脚踏阀。采用生物处理或化学处理污水，需符合《公路服务区污水处理设施技术要求》规定。

  - 附属设施

    - 职工公寓

      - 职工公寓设计应符合JGJ 36的规定。

      - 公寓住宿标准不宜多于2人/间，且人均住宿面积不宜小于8 m2，每间公寓宜设置独立卫生间和阳台。

      - 公寓卫生间和阳台分别设置盥洗台（盆），阳台设置洗衣机位置及给排水接口。

      - 公寓宜设置冷热水供应，其中热水供应可根据实际情况采用中央热水系统或独立电热水器。公寓应设置空调用插座。

      - 公寓宜按一户一电表设置，每间公寓设置独立的空调插座。

    - 变配电房

      - 变配电房宜设置在电力负荷中心，不宜设置在场区地势低洼处，其平面应依照有关工艺要求进行设计。

      - 变配电房内应设置柴油发电机，保证停电时服务区内一、二级负荷及厨房用电负荷的供电。其中服务区的监控、通信、收费系统、消防水泵等用电属一级负荷，服务区内建（构）筑物的应急照明用电、加油站动力用电以及服务区的供水设备、污水处理设施属二级负荷。

      - 在无人职守的变配电房应考虑电力监控系统。

    - 加油站

加油站设计应符合GB 50156、GB 50461的有关规定。

    - 机械维修间

机械维修间设计应符合GB 50067、JGJ/T 60的有关规定。

    - 充（换）电站

      - 在建和改扩建的高速公路服务区内应按车位比例不低于10％的数量建设充电设施或预留充电设施建设安装条件。

      - 电动车快速充电站的选址、选型等具体技术方案，应满足GB 50966的相关要求。

    - 其它

      - 降温池宜设置在服务区入口处的外侧且不能影响交通

      - 加水设施宜设置在汽修站附近或货车停车区内。

      - 服务区宜设置水塔进行供水。

      - 服务区应设置造型美观的围护设施与周边进行有效分隔，确保高速公路及服务区的正常的交通环境和经营管理环境。围护设施高度不宜低于 2.2 m。

  - 给水排水

    - 给水水源应优先采用市政自来水；若附近无合适市政水源，可采用地表水或地下水作为给水水源，但应采取合理的处理方式使水质满足现行GB 5749的要求。

    - 给水系统应尽量利用市政管网压力直接供水；当市政管网的水压、水量不足时，或采用地表水、地下水作为水源时，应设置储水调节和加压装置，生活用水储水量宜按1 d最高日用水量计算。储水加压装置应根据服务区的建筑布置、地形、地质等情况可选择采用水塔、箱泵一体化给水泵站或加压泵房等设施；生活用水储水设施应设置水消毒处理设备。

    - 公共厕所蹲式大便器宜采用水箱式或脚踏式冲便器，小便器宜采用感应式冲洗阀，洗脸盆宜采用延时自闭式或感应式水嘴。用水器具均应符合CJ/T 164的规定。

    - Ⅰ类服务区公共厕所洗脸盆、淋浴器等卫生器具应供应热水，其余类型服务区宜供应热水；服务区热水供应系统宜优先选用太阳能热源或空气源等绿色清洁能源。。

    - 服务区排水应采用生活污水和雨水分流制排水，厨房污水、生活污水、洗车（修车）废水必须分别经过隔油池、化粪池、洗车污水隔油沉淀池局部处理，再经污水处理设备（构筑物）处理达到排放标准后方可排放。场地雨水排放应采用有组织排水方式。

    - 加油加气站应设置排水明沟用于排放地面含油废水，排水明沟排出站外之前应设置水封井，水封井设置应满足GB 50156的相关规定。

    - 服务区雨、污水排水口不应对周边村庄、农田等进行排放，应与高速公路主线排水系统相衔接。

    - 高速公路两侧服务区排水宜设计成独立系统，应合理利用场区地势，确定排水管网的流向和污水处理设施的位置；加油站应有防止地面雨水流入加油区的措施。

    - 服务区内给水排水设计应符合GB 50015、GB 50014、GB 50013、GB 50981及国家相关法律法规、标准、规范的要求。

  - 采暖通风

    - Ⅰ类服务区、Ⅱ类服务区室内的餐厅、休息厅、小型生活超市（土特产店）、门厅等人员集中的空间应设舒适性空调系统。Ⅲ类服务区在以上功能区宜设舒适性空调系统。

    - 公共厕所、厨房及无外窗的房间应设置机械排风系统。公共厕所、厨房的排风系统应独立设置。

    - Ⅰ类、Ⅱ类服务区的餐厅可根据人流量设置新风系统。

    - 所有空调通风设备均应选用节能型、低噪音型产品。

    - 厨房油烟需经油烟净化器处理达到国家允许的排放标准后高空排放。

  - 电气

    - 配电系统、照明系统、防雷接地系统、有线电视、综合布线的规定。

    - 电气工程应采用成熟、有效的节能措施，降低电能消耗。应选择符合国家现行标准的高效节能、环保、安全、性能先进的机电产品。不应使用已被国家淘汰的机电产品。

    - 服务区监控、安防等机电设备用电、建筑物中应急照明、消防用电及配变电所、水泵房、机电设备机房的照明和动力为二级负荷，其他为三级负荷。

    - 室外照明应采用气体放电灯、LED等高效节能光源。

    - 室外应采用高杆灯、道路灯、庭院灯相结合的照明方式，停车场大面积照明宜采用高杆灯进行照明。道路灯、庭院灯可采用太阳能供电方式。

    - 室外宜采用集中遥控节能管理方式或采用自动光（时）控装置；应采取措施尽量减少光对周边环境的污染，同时应设置深夜减光控制措施。

    - 室外照明灯具应采用截光型或半截光型；采用高杆照明时，应根据场所特点选择具有合适功率和光分布的泛光灯或截光型灯具。

    - 室内照明应采用高效、节能、无眩光的荧光灯及节能型灯具。

    - 室内照明用灯具的效率应符合GB 50034的要求。

    - 对于大开间的房间或场所，设有两列或多列灯具时，宜按所控灯列与侧窗平行的方式分组控制；室内公共场所照明宜采用集中遥控节能管理方式或采用自动光（时）控装置。

    - 服务区的室内照明标准应符合GB 50034的规定，室外照明标准值应符合表9、表10的规定。

- 室外照明标准值表

| 照明区域 | 亮 度 |  |  | 照 度 | 眩光限制阈值TI（%） | 环境比SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均路面亮度 Lav(cd/㎡) | 总均匀度 Uo | 纵向均匀度 UL | 平均照度 Eav(lx) |  |  |
|  | 最小维持值 | 最小值 | 最小值 | 最小维持值 | 最大初始值 | 最小值 |
| 停车场及 主要道路 | 1.0～2.0 | 0.4 | 0.7 | 15～30 | 10 | 0.5 |
| 次要道路 | 0.75～1.0 | 0.4 | 0.5 | 10～15 | 10 | 0.5 |

- 室内照明标准值表

| 服务设施 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度（W/㎡）（ W/㎡ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 0. 75水平面 | 200 | 13 |
| 超市 | 地面 | 300 | 13 |
| 客房 | 0. 75水平面 | 75 | 7 |
| 监控室 | 0. 75水平面 | 300 | 18 |
| 泵房 | 地面 | 100 | 5 |
| 变配电室 | 0.75 m水平面 | 200 | 8 |
| 员工公寓 | 0.75 m水平面 | 150 | 8 |
| 维修库 | 地面 | 200 | 8 |

    - 厨房间动力设备及大容量中央空调等负荷宜设独立进线。

    - 服务区各建筑物防雷等级应按照GB 50057的规定执行。

    - 建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类共Ⅲ类，具体如下：

- 加油站及预计雷击次数大于0.25次/a的监控楼办公楼、综合楼、公寓按第Ⅱ类防雷建筑物设防；

- 预计雷击次数大于或等于0.05次/a，且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物按第Ⅲ类防雷建筑物设防；

- 水塔等孤立的高耸建筑物按第Ⅲ类防雷建筑物设防。

    - 服务区各建筑物应有总等电位联结。接地装置宜采用联合接地，接地电阻值应不大于1 Ω。设有淋浴间的卫生间应设局部等电位联结。

- 绿化与景观

  - 一般规定

    - 景观绿化设计应符合适用、安全、经济、美观的要求。

    - 景观绿化设计宜与公路路线景观相结合。

    - 景观绿化设计宜结合场地功能需求，统筹考虑。

    - 景观绿化布置、风格、色彩及尺度应与建筑物及周围环境相协调。

  - 绿地设置

    - 服务区绿地覆盖率宜大于服务区总用地而积的20％。

    - 服务区与主线间宜设置绿化分隔带，并宜＞20 m。在服务区周边地带宜种植高大乔木，以降低周边环境噪声。

    - 服务区绿地的植物配置和栽种方式应符合下列要求：

- 应结合当地气候、土壤等自然环境条件，与周围自然景观相协调，适地适树；

- 应选择生长稳定、观赏价值高、环境效益好的物种，并应符合植物间伴生的生态习性。

    - 植物的布置、形状和尺寸不应妨碍标志辨认，应符合行、停车视距，视线及行车净空要求，具体如下：

- 在安全视距范围内，灌木和小乔木枝下高度不得高于0.8 m，乔木分枝点不得低于3.5 m；

- 在行车净空范围内，树木枝下高度：小型汽车通行时不低于2.5 m；中型汽车通行时不低于4 m；载货汽车通行时不低于5 m。

    - 绿化布置应以栽植枝冠发达、树荫大的乔木为主，乔木、灌木、地被植物相结合，其中常绿乔木覆盖率不低于其绿地率的30％。

    - 应保证各类植物的立地条件与生长空间。

    - 对原有的古树名木及有价值的树木应予以保护、留存，可依据绿化相关条例和地方法规或规定进行保护。

    - 绿化布置应符合各区域功能要求，室外人员休息场地宜设置成片绿地，其中儿童活动区域严禁种植有毒、带刺的植物。

    - 绿地应根据需要配置灌溉设施，灌溉用水宜利用中水，中水水质应符合国家相关标准的规定。

    - 绿地的坡向、坡度应符合排水要求并与排水系统结合，防止绿地内积水和水土流失。

    - 绿化与管线、构筑物之间的距离应符合下列规定：

- 树木与地下给水排水管道、电信电缆(管道)外缘的距离≥1.5 m，与地下电力电缆、电信电缆(直埋)、排水盲沟外缘的趾离≥1.0 m；

- 树木与围墙、挡土墙的距离≥1.0 m，与消防龙头的距离≥1.5 m，与路灯杆柱的距离≥2.0 m。

    - 景观艺术小品应结合地域文化、场地特征设置。

    - 停车场内应合理布置绿化设施，但必须保证车辆出入方便、视线良好。

    - 建筑物泛光照明的照度和亮度标准值、建筑物立面夜景照明的照明功率密度值符合JGJ/T163的规定。

    - 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不大于JGJ/T 163的规定。照明的光线严格控制在被照区域内，限值灯具产生的干扰光，超出被照区域的溢散光不超过5％。

- 智能系统

  - 服务区智能化

    - 服务区智能化主要包括智能停车诱导系统、智能信息发布查询系统、通信网络系统、视频监控系统、服务区信息采集及分析等的设计，系统设计应符合GB 50395、《高速公路监控技术要求》的相关规定。

    - Ⅰ类服务区应设置智能停车诱导系统。通过标志标牌、交通信息显示板、物联网传感器、有线或无线通信等方式向驾车者提供停车场位置、泊位使用状况、选择路径等信息，引导驾车者高效调配区域停车设施资源，改善停车秩序。Ⅱ类服务区宜设置智能停车诱导系统。

    - Ⅰ类服务区应设置高速公路服务区智能信息发布查询系统，提供手机APP应用或互联网应用。其功能需求应至少包含如下内容：

- 提供高速公路线路查询服务；

- 提供高速公路路况查询服务；

- 提供天气查询服务；

- 提供周边旅游及美食信息查询服务；

- 信息更新及时，随时受理顾客查询或提问；

- 充电车位查询；

- 停车车位查询；

- 信息发布系统；

- 服务区广播系统，可实现与管理中心的通讯对讲，并实现对本服务区服务性广播，定时播放背景音乐、广播通知等。

    - Ⅰ类服务区高速公路服务区智能信息系统可包含对服务区停车、公共厕所（包含环境、使用情况等）、餐饮、购物、加油（加气、充电）、服务区照明系统、汽车维护、公益服务等方面的感知和管控功能。

    - ⅠⅠ类、Ⅱ类服务区应设置免费WiFi网络系统。服务区WiFi网络系统与高速公路专网隔离，宜租用运营商网络。

    - 服务区应设置视频监控系统。视频监控系统应符合下列要求：

- 服务区纳入视频监控范围，在服务区出入匝道处、广场、及建筑物区域应设置摄像机；应能对服务区重点区域内智能人脸识别、人数统计等；

- 视频应能与全区高速公路视频联网平台对接；

- 视频应采用数字化方式传输、存储，IP地址规划应符合交通部、全区高速公路统一要求；

- 视频分辨率应不低于D1，图像应叠加路段、服务区具体位置信息；

- 视频存储时间不少于40 d。

    - Ⅰ类、Ⅱ类服务区应设置高速公路服务区电动汽车充电桩。

  - 建筑智能化

    - 服务区内建筑智能化设计除应符合本标准外，尚应符合JGJ 243的有关规定。

    - 设计范围：消防报警系统、笔录监控系统、楼宇自控系统、广场音乐及紧急广播，wifi宽带等增值服务的设计要求。

- 安全应急

  - 建筑防火

    - 服务区内建筑防火及疏散设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行行业标准GB 50016的有关规定。

    - 服务区综合楼的耐火等级不应低于二级。

    - 餐饮区及购物区的安全出口不得少于两个，每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人。

    - 安全出口净宽不得小于1.40 m，太平门应向疏散方向开启，严禁设锁，不得设门槛。如设踏步应距门线1.40 m处起步，如设坡道，坡度不得大于1/12，并应有防滑措施。

    - 服务区内消防安全标志和综合楼内采用的装修材料应分别符合GB 15630、GB 50222的有关规定。

  - 消防设施

    - 服务区的消防设计应符合GB 50016、GB 50974、GB 50084、GB 50067、GB 50156）、GB 50140及国家相关法律法规、标准、规范的要求。

    - 服务区的停车场除设室外消火栓外，还应设置适用于扑灭汽油、柴油、燃气等易燃物质燃烧的消防设施。

- 节能环保

  - 节能

    - 建筑节能

      - 服务区内建筑单体应进行建筑节能设计，应符合国家现行行业标准GB 50176及《广西壮族自治区民用建筑节能条例》规定。

      - 公共建筑应执行国标GB 50189的规定，并符合现行广西地方标准《广西公共建筑节能设计标准》的规定。

      - 居住建筑应符合现行《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》。

    - 节水

服务区应合理设计给排水系统，有效利用非传统水源。根据当地气候条件及水资源情况：

- 宜设置雨水回收系统，回收的雨水可用于场区绿化的浇灌；

- 宜设置中水回用系统，经处理后的污水宜作为中水水源重新利用，可用于冲厕。

    - 电气节能

      - 供配电系统的变配电房及楼层配电间宜设置于负荷中心，以提高系统效率，降低线路损耗。应根据负荷情况、经济运行方案、运行环境等因素合理选择变压器。

      - 合理分配变压器负载，满足系统经济运行的需要；变压器的经常性负载应处于变压器的经济运行区间，负载率宜为60％～75％。

      - 服务区生活热水系统宜采用空气源或太阳能。

      - 高杆灯、庭院灯、综合楼、加油站等宜采用LED节能灯具。

      - 水泵房、污水处理等设备的控制装置应采用高效节能型产品和节能控制方式。

    - 暖通节能

      - 合理选择和优化通风和空调系统。

      - 所有空气调节房建空调设备应具备室温调控功能。

  - 环境保护

    - 一般规定

服务区废气、废水、废渣、噪声应符合国家《污水综合排放标准》、《加油站大气污染排放标准》等相关标准及服务区所在地环境功能区划规定应达到的环境空气、地表水、地下水、环境噪声质量的有关标准。

    - 废气处理

      - 加油站卸油、储油、加油污染源环保设施应符合《加油站大气污染排放标准》和《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》中有关规定。

      - 服务区生活设施的燃气、燃油等经处理后应达到国家《大气污染源综合排放标准》有关规定。

      - 服务区餐饮的油烟废气经处理后，应达到国家的有关《餐饮业油烟排放标准》排放标准规定。

    - 污水处理

      - 服务区污水的处理及排放标准应根据受纳水体的类别及功能区划要求确定，应符合GB 8978的要求。

      - 污水处理工艺应综合考虑处理标准、气候特征、受纳水体等因素，选择处理效果稳定、易于维护、运行成本较低的处理工艺及设备。

      - 污水处理设施的布置应符合下列要求：

- 宜设置在场地地势最低处；

- 宜设置在常年最小风频上风向处，且应设置在绿化带内，或用绿化带与其他区域隔开；

- 宜埋地设置；

- 与给水泵站及埋地生活水池水平间距不得小于10 m。

      - 服务区场地内生活污水处理后需回用时，其处理系统应满足JT/T 645.2的要求，其水质应满足现行JT/T 645.1的要求。

    - 固废处理

      - 服务区汽车维修等生产服务产生的废旧轮胎、废金属等，应分类储放，并运送有关地方妥善处理。

      - 服务区生活餐饮的垃圾应进行分类储存，送附近的垃圾处理场进行处理。

      - 服务区汽车维修产生的废油、乳化油等应按《危险固废储存控制标准》标准有专门的存放地、存放容器进行收集储存，定期送有危险固废处理资质的单位进行处理。

    - 噪声防治

      - 服务区生活设施与加油站、汽车维修生产设施应有一定的噪声衰减隔离，并达到《工业企业厂界噪声标准》有关规定。

      - 服务区生活设施可安装中空玻璃或双层玻璃，以减少噪声的影响。

    - 生态保护

      - 服务区应与周围环境协调，保持生态平衡。

      - 生活服务区应种植有吸附或净化能力、适合当地气候、土壤的地方阔叶树，在用地许可条件下，宜种植多层次的绿化林带。

- （资料性附录）
本标准用词说明

  - 用词说明

    - 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示很严格，在正常情况下，均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示稍有允许选择，在条件许可时，首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

    - 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定的标准执行的写法为“可参照（或可参考）……的要求（或）规定”。

- （资料性附录）
服务区布置示意图

  - 服务区的布置形式

    - 综合楼中置式，如图B.1所示。

- 图B.1  综合楼中置式

    - 综合楼后置式，如图B.2所示。

- 图B.2  综合楼后置式

    - 综合楼中、后置混合式，如图B.3所示。

- 图B.3  综合楼中、后置混合式

    - 分离式非对称型，如图B.4所示。

- 图B.4  分离式非对称型

    - 单侧集聚型，如图B.5所示。

- 图B.5  单侧集聚型

  - 服务区设施组成示意图

    - I类服务区设施组成示意图，如图B.6所示。

- 图B.5  I类服务区设施组成示意图

    - Ⅱ类服务区设施组成示意图，如图B.7所示。

- 图B.7  Ⅱ类服务区设施组成示意图

    - Ⅲ类服务区设施组成示意图，如图B.8所示。

- 图B.8  Ⅲ类服务内设施组成示意图

    - 服务区＋旅游设施组成示意图，如图B.9所示。

- 图B.9  服务区＋旅游设施组成示意图

    - 服务区＋物流设施组成示意图，如图B.10所示。

- 图B.10  服务区+物流设施组成示意图

___________________