广西壮族自治区质量技术监督局 发布

广西壮族自治区地方标准

DB45

DB45/T —XXX

高速公路服务区设计规范

编 制 说 明

2019-xx-xx发布

2019-xx-xx实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发布

目 录

一、标准制定背景、目的、意义和适用范围	1

二、工作简况	2

1、任务来源	2

2、起草单位和起草人	2

3、主要工作过程及工作内容	2

三、标准编制原则和主要内容	3

1、标准的编制原则	3

2、标准主要内容	4

四、标准主要内容的确定依据	4

1、标准名称	4

2、范围	4

3、总则	5

4、术语和定义	5

5、选址	5

6、功能要素	6

7、建设规模	6

8、场地总体设计	27

9、建筑设施	29

10、绿化与景观	31

11、智能系统	32

12、安全应急	33

13、 节能环保	33

广西地方标准《高速公路服务区设计规范》

编制说明

- 一、标准制定背景、目的、意义和适用范围

(一)研究的背景

高速公路服务区是在高速公路上，为车辆、驾乘人员和旅客提供服务的场所和建筑设施。从广西第一条高速公路建成通车以来，广西高速公路经过了二十多年的运营和发展，高速公路服务区在保障广西高速公路驾乘人员的基本需求，提升高速公路服务水平，充分发挥高速公路经济社会效益，提高应急保障能力等方面，发挥了重要作用。然而随着广西我区社会经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，公路交通量的 迅猛增长，人们对出行服务 的需求 也越来越高。高速公路经过二十多年的运营，广西服务区的也暴露出诸多问题，主要体现在：

1、缺少指导服务区建设的规范、标准：

国家层面尚未编制专门的高速公路服务区设计规范、标准，仅在《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），《公路工程项目建设用地指标》（建标[2011]124号），《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTGD80-2006）三本规范中对服务区的设置间距、用地指标、建设规模及主要内容等作了笼统规定，无法指导具体的设计，同时标准（规范）没有考虑地域、文化及主线交通量、交通性质等差异化因素对服务区的规模和功能要求的影响。

2、服务区选址不合理

在广西高速公路建设初期，缺乏总体规划意识，致使服务区整体布局不合理，有的设置在狭窄的山坳中，形状不规则，导致交通流线不畅使用不便，有的选址在高填方区，需进行地基处理或者设计深基础，成本较高；有的服务区间距过长，致使用餐时间服务区应接不暇，停车位紧张，给司乘人员带来不便，而有的服务区间距过短，服务区门庭冷落，造成重复建设和资源浪费。

3、服务区建设规模不合理

在广西高速公路服务区建设规模上，因大多缺乏对服务区进行系统的定量分析预测和建设规模的规划研究，导致服务区没有按照实际需要进行建设，运营数年后，不少服务区规模已捉襟见肘，不能满足后期使用要求，而少数服务能力远远超过实际需求，造成资源空置，浪费。

4、设施配置不足

一些服务区的功能布局，设施配置不尽合理，难以满足使用者的需求。主要表现为：（1）停车场车位不足，特别是大型及超大型车停车位严重不足；（2）有的服务区加油站设置加油机较少，加油出现堵车现象；（3）公厕面积不足，男女厕位分布不合理；（4）餐厅、超市面积偏小；（5）绿地面积偏少，司乘人员无足够的室外活动空间。

综上，很有必要出台一个专门用于规范我区高速公路服务区设计的规范。

(二) 研究的目的、意义

通过系统研究，制订使用方便、实施简单、适合广西实际的《高速公路服务区设计规范》地方标准，能够指导和规范广西高速公路服务区设计，提高广西高速公路服务区的整体效益、服务水平。

《高速公路服务区设计规范》地方标准的制订将填补广西的空白，对于合理布局广西服务区，指导广西服务区的有序建设，有效、合理控制服务区建设规模和成本，统一建设标准，节约土地资源，形成布局科学、规模合适、设施配套、服务一流、环保节能的现代化服务区具有重大意义。

本规范适用于广西壮族自治区境内高速公路服务区新建或改（扩）建设计。

- 二、工作简况

- 1、任务来源

2018年4月5日，经广西壮族自治区交通运输厅、广西壮族自治区高速公路管理局、广西新恒通高速公路有限责任公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西交通投资集团有限公司、广西新发展交通集团有限公司召开相关会议讨论通过，《高速公路服务区设计规范》列入2018年广西交通运输标准化项目计划。

本规范的编写将按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）及自治区质量技术监督局地方标准相关规定进行。

- 2、起草单位和起草人

编制单位：广西交通设计集团有限公司

协助单位：广西壮族自治区交通运输厅、广西壮族自治区高速公路管理局、广西新恒通高速公路有限责任公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西交通投资集团有限公司、广西新发展交通集团有限公司（内审会提出把行业管理局放在交通厅后面）

标准主要起草人：

- 3、主要工作过程及工作内容

（1）组织分工

广西交通设计集团有限公司参编人员负责整个项目的技术及组织协调工作；同时兼顾标准各章节的主要编制工作；广西壮族自治区交通运输厅、广西壮族自治区高速公路管理局、广西新恒通高速公路有限责任公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西交通投资集团有限公司、广西新发展交通集团有限公司相关人员负责整个项目的技术复核、审核及组织协调工作；条文说明为各分章节负责人共同完成；区内、外服务区相关数据采集由广西交通设计集团有限公司智能交通建筑设计院全体员工与其他参编单位相关人员协力完成，在区外选取浙江、江西、福建等省份典型的服务区进行调查、收集相关资料；在区内对广西区内的柳南路、隆百路、南北路、玉铁路、贵梧路等高速公路服务区进行调研，收集相关资料。

各成员组各司其职，具体实施中可交叉、分工、合作。

（2）资料收集、调查研究分析

①资料收集和实地调研。

对收集高速公路服务区相关的国家行业法律法规、标准规范资料，对各省高速公路服务区设计研究成果及应用情况进行调研，对浙江、江西、福建等省份典型的服务区和广西区内的柳南路、隆百路、南北路、玉铁路、贵梧路等高速公路服务区进行现状调查，并收集服务区设置间距、占地规模、建筑面积、运营情况等数据和资料。

②分析调研资料

分类、汇总、整理调研收集的数据资料，对设计及实际运行效果进行针对性地分析研究，全面、深入地总结高速公路服务区设计相关如服务区选址、用地规模、建筑面积等的关键技术和关键问题，确定高速公路服务区设计关键技术指标和参数。

③整理高速公路服务区设计的关键技术和参数，编写设计规范的各项条文内容，形成初稿。

通过广泛调研，吸收国内外高速公路服务区设计的研究成果及其应用经验，整理归纳适用于广西的高速公路服务区设计关键技术指标及参数的分析结果，撰写设计规范的详细条文内容及条文说明，形成标准初稿后对初稿进行课题组内部讨论、分析，提出具体修改意见。

④修改完善，形成成果。

通过多方征求有关专家及高速公路运营和管理部门的意见，经过研究分析，修改完善后，形成最终研究成果。

（3）标准编写及研讨

为确保本标准的编写工作有序开展，起草工作组在前期大量研究工作的基础上，于2018年5月下旬完成了《高速公路服务区设计规范》的编制大纲和工作大纲，并经内部评审讨论后，于2018年5月22日召开了大纲外部评审会，评审会针对大纲共提出了建议和意见。根据大纲评审专家的意见，以修改完善后的大纲作为项目的工作指导，起草工作组开始标准的正式的编写工作，并于2018年8月下旬完成了工作组讨论稿初稿。2018年8月12日，工作组对标准的讨论稿初稿进行了会审，根据会审意见修改后形成了征求意见初稿。

- 三、标准编制原则和主要内容

- 1、标准的编制原则

本标准的编制遵循国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。编写工作组充分调研了国内及广西地区目前高速公路服务区设计及运营数据资料及研究成果，研究和分析了国内外及广西地区高速公路服务区现状。经过编制项目组成员讨论，确定标准编制遵循以下基本原则：

（1）科学性原则

本标准分析了国内其他省份关于高速公路服务区设计标准的建设现状和特点，结合国内及广西地区高速公路服务区的建设现状，在此基础上对已发布的相关标准、规范、规程进行整理、归纳和分类，建立了科学、实用、合理的广西地区高速公路服务区设计技术标准。

（2）承接性原则

本标准术语、符号、条文尽量与相应国家、国际、行业和地方标准的规定内容相一致，条文未出现自相矛盾的地方。标准技术内容与国家、国际、行业和地方标准兼容，未出现冲突，保证了一致性。标准技术内容中引用其他标准时，已明确指出所引用标准的内容或名称，增强了标准的可读性和可操作性。

（3）可操作性原则

本标准的起草充分调研了国内、广西区地区高速公路服务区建设的现状，征求了公路管理、设计院、施工单位等领域的专家意见。编写组在此基础上经过反复讨论和修改，编制此标准。标准内容针对性强，可操作性高，易于推广。

- 2、标准主要内容

《高速公路服务区设计规范》征求意见初稿内容共分13章，还包括前言和附录A、B。第1章规定了标准的范围；第2章给出了规范性引用文件；第3章为总则；第4章为有关术语与定义；第5章为选址；第6章为功能要素；第7章为建设规模；第8章为场地总体设计；第9章为建筑设施；第10章为绿化与景观；第11章为智能系统；第12章为安全应急；第13章为节能环保。

- 四、标准主要内容的确定依据

本标准的编制遵循国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。起草工作组充分调研了国内外及广西地区目前高速公路服务区建设与运营相关数据资料及研究成果，研究和分析了国内及广西地区高速公路服务区现状，并结合高速公路服务区发展趋势所对服务区的新要求，形成了广西地区高速公路服务区设计的相关技术标准。

- 1、标准名称

为保证标准的全面性和针对性，确定标准名称为“高速公路服务区设计规范”。本标准名称一方面界定了其应用范围为广西地区的高速公路，另一方面限定了其应用对象为服务区（含停车区）设计要求。

- 2、范围

本规范对服务区提出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，主要从广西高速公路管理的实际出发，同时基于广西是旅游资源非常丰富的省份。根据国家各部委出台的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发【2014】31号文件）、 《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》 （国办发【2015】62号）、《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》（旅发【2016】148号） 《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发【2017】24号）等相关指导意见文件, 为交通与旅游结合与发展提供了政策依据。为此, 结合广西地方特色因地制宜在高速公路服务区增设休憩娱乐、物流、旅游接驳和特色产品售卖等服务功能，加强连接重要景区的服务区打造，联合景区创新建设模式，承担旅游集散，推动高速公路服务区向交通、生态、旅游、消费等复合功能型发展，建设特色主题服务区提供依据。因此，从交通与旅游、交通与扶贫、交通与产业等因素考虑，提出了三类服务区，对服务区新建和改（扩）建统一规划实施。

广西壮族自治区境内高速公路服务区设计应遵循本规范进行。

- 3、总则

3.1 本规范的编制目的主要为了指导广西壮族自治区高速公路服务区的设计工作，以科学、合理地确定广西高速公路服务区的建设规模和技术标准。

3.2 服务区的设置应考虑《广西壮族自治区的服务区规划布局方案》和交通量的大小、近期和远期相结合。

3.3广西高速公路服务区设计应遵循“统筹规划，因地制宜，经济实用”的原则进行总体规划设计。

3.4服务区的功能配置、服务水平、建设规模的确定，应在整个广西高速公路服务区总体布局的基础上，结合区位、经济、交通、旅游等因素综合考虑。

3.5 服务区建筑特色越来越受到使用单位和主管部门重视，设计时应因地制宜与当地建筑地点、人文景观相结合。

3.6 服务区在的设计前需进行调研，收集相关部门的意见，作为设计参考依据。

3.7对已投入使用的服务区进行改扩建时，其用地和建筑规模可突破本规范限制，具体以交通主管部门批复为准。

3.8 高速公路通车时服务区可投入使用是比较理想的状况，如无法实现，应保证加油站、停车场、公共卫生间等服务设施能投入使用，其余的餐饮、汽修、购物等设施功能宜尽快完善。

- 4、术语和定义

主要针对服务区、贯穿车道、联络通道、低影响开发等名称给出了定义。

- 5、选址

5.1 选址原则

5.1.1 服务区的选址应与广西壮族自治区的服务区规划布局相结合。服务区应结合路线线形、地形地质、环境条件等综合因素选址。

5.1.2  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类服务区应结合城镇规划、人口规模、风景旅游资源选址。

5.2 场址要求

5.2.1～5.2.3 从外部环境、方便使用、地质条件等因素考虑服务区选址，并应满足主线线形的技术指标要求。服务区范围内的主线技术指标，参考《公路立体交叉设计细则》（JTG/TD21）的有关设计规定。

5.2.2 本条参照《民用建筑绿色设计规定》（JGJ/T229）。

5.2.4 因服务区有人类活动和污水排放，根据饮用水的相关规定要求应避开，并应避开永久基本农田。

5.2.5 场址的选取应满足国家保护基本农田、耕地的相关政策规定要求。

5.2.6 本条参考《公路立体交叉设计细则》（JTG/TD21）。细则中对互通立交、隧道进出口与服务区的设置间距作了规定，故本条参照执行。

5.3 间距

5.3.1 本条参考<高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80）的有关规定，结合广西山区的实际情况制定的，与部颁规范的规定有一定差异。

5.3.2 考虑到广西区内绝大部分路段的交通量不大的特点，可考虑在两个Ⅰ类服务区之间按间距设置Ⅱ类或Ⅲ类服务区，满足服务功能需求。

5.3.3 广西山岭地区较多，地形起伏较大，这些山区水、电等基础设施条件差，人烟稀希少，大部分路段的交通量又不大的特点，停车区管理困难，故做出了停车区可与服务区合并的规定。

5.3.4 如果连接线终点与高速公路上临近服务区距离大于超过50km，为保证车辆油料及时补充，故做出了可在连接线上按间距要求可设置Ⅲ类服务区的规定。

5.4资源合理利用和保护

服务区的建设、运营应注重水土保持、可再生资源的利用、生活用水及垃圾的回收利用。

- 6、功能要素

服务区设置的目的，是为高速公路使用者提供完善的服务，故服务区的功能配置在进行规划设计时为首要考虑的内容。本章节服务区配套使用的设施划分为车辆服务设施、人员服务设施、管理及附属设施、其他扩展设施等四部分，并对四、六、八车道下Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类服务区进行具体功能配置。为高速公路服务区规划、设计、投资提供参考。

- 7、建设规模

7.1 一般规定

明确服务区建设规模的内容和预测交通的取值。

7.2  用地规模

7.2.1 本条参考了广西高速公路投资有限公司的《标准化设计要求》以及参照了《公路工程项目建设用地指标》（2011年版）第八章的相关规定。考虑将来四车道和六车道扩建为八车道的情况，对L的取值计算如下：

图中：

L——贯穿车道与服务区场地间距离（m）

Lb——贯穿车道宽度（m）

Lc——绿化带宽度（m）

八车道：L=30m

六车道：L=30m+3.75m=33.75m，取整35m

四车道：L=30m+2×3.75m=37.5m，取整40m

7.5 拓展设施

7.5.1 自驾车旅游服务设施

7.5.1.1～7.5.1.4服务区作为公路运输的中转站及栖息地，在旅游服务过程中发挥越来越重要的作为，本规范在根据广西地方标准《汽车旅游营地星级的划分与评定》（DB45/T 566—2009）、《广西旅游咨询服务中心设置与服务规范》（DB45/T 566—2009）》相关规定，对自驾车营区、自行式房车营区及游客咨询服务中心或游客咨询服务点在Ⅰ类、Ⅱ类服务区设置及具体设施配置做了规定。

7.5.1.5 据调查，全国范围内在服务区设置独立酒店的案例不多，随着交旅融合的发展，酒店住宿功能在服务区适当设置尤为必要，本规范在I类服务设置酒店，其规模应根据预测客源数据进行确定，当缺乏可靠客源数据时，酒店宜按常见三星级酒店的建筑面积2500㎡~3000㎡取值，占地宜按2.4亩取值。

酒店占地及建筑面积计算

1)I类服务区宜设置商务宾馆（商务酒店），根据对国内不同酒店调查研究表明，如庐山西海服务区总建筑面积为10000平方米，其中酒店面积为2600平方米，与本规范中I类服务区情况较为接近，商务酒店面积可取值为2500~3000平方米，基本上可满足80个客房需求。服务区中酒店一般为多层，如按3层考虑，同时考虑到裙房面积比主楼稍大，酒店占地面积可取值1200平方米，再按15%考虑与其他设施的功能分隔带等用地面积，故占地可取值1600平方米，折合约2.4亩。

2)根据《旅馆建筑设计规范》，旅馆等级可按照“三级”建设标准。

3)由于酒店功能为“宜”设置，故以上指标不列入总指标中，只作为参考。

总计算结果如下：

注：目前为止，广西高速公路Ⅱ类服务区约占到总高速公路服务区总数的80%（？Ⅱ类服务区最多占80%，不到95%，Ⅱ类、Ⅲ类服务区加起来差不多有95%左右），本规范经过计算分析Ⅱ类服务区的结果与国标值非常接近，故本节表格中Ⅱ类、Ⅲ类服务区的最小值（什么的最小值？应有定义）采用与部颁标准一致。

7.6 总体规模

服务设施的用地规模、建设规模的拟定主要根据各组成要素的规模合并组成。

现行《公路工程项目建设用地指标》（2011）关于公路服务设施用地指标提出，一般条件(即服务区和停车区所在路段按车道数可承载的通常交通量和大型车比例)下的基准值按表7-I取值。当实际建设的服务区或停车区所在路段的交通量和大型车比例与基准值的编制条件不同时，其用地指标按表7-2中的系数进行调整。

表 7-1  服务区用地基准值（h㎡/处）

| 公路技术等级 | 车道数 | 用地基准值 | 一般条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路段交通量Q（pcu/d） | 大型车比例μ（%） |
| 高速公路 | 八 | 9.5333 | 60000≤Q＜80000 | 20＜μ≤30 |
|  | 六 | 7.6000 | 45000≤Q＜60000 | 20＜μ≤30 |
|  | 四 | 6.5333 | 25000≤Q＜40000 | 20＜μ≤30 |

表 7-2  服务区用地调整系数

| 公路 技术 等级 | 车道 数 | 路段交通量Q （pcu/d） | 大型车比例μ（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μ≤10 | 10＜μ≤20 | 20＜μ≤30 | 30＜μ≤40 | μ＞40 |
| 高速 公路 | 八 | 80000≤Q＜100000 | 0.65 | 0.93 | 1.09 | 1.24 | 1.36 |
|  |  | 60000≤Q＜80000 | 0.59 | 0.82 | 1.00 | 1.14 | 1.24 |
|  | 六 | 60000≤Q＜80000 | 0.73 | 0.99 | 1.20 | 1.38 | 1.51 |
|  |  | 45000≤Q＜60000 | 0.59 | 0.85 | 1.00 | 1.12 | 1.25 |
|  | 四 | 40000≤Q＜55000 | 0.64 | 0.90 | 1.09 | 1.25 | 1.35 |
|  |  | 25000≤Q＜40000 | 0.60 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.25 |

根据《公路工程项目建设用地指标》（2011）正文及条文说明，服务区用地指标包含了服务区中的停车场、公共厕所、加油站、车辆维修站和餐饮与小卖部的用地面积，停车区用地指标包含了停车区中的停车场、公共厕所、休息长凳的用地面积。但随着交通运输行业发展，高速公路服务区功能需求也发生了较大的变化，根据实际需求调查，本标准第三章中提出了高速公路服务区的基本设施配置，对比《公路工程项目建设用地指标》（2011）中规定的功能有所增加：加气站、充电站、车辆加水点、第三卫生间、母婴室、室外休息区、室内休息区、开水间、客房、员工宿舍、信息服务、内部管理用房、场区监控设施、场区照明设施、污水处理设施、垃圾分类收集设施、应急救援场所等。

因此，高速公路服务区和停车区的用地面积也应在《公路工程项目建设用地指标》（2011）的基础上随着功能的增加而增加。

本标准预测交通量以高速公路一级服务水平日最大服务交通量为下限和三级服务水平的日最大服务交通量为上限。

（一）服务区用地面积

服务区用地面积可分为三部分：一）《公路工程项目建设用地指标》明确的使用功能部分（如停车场、公共厕所、加油站等）；二）服务区应增加的必要使用功能部分（如加气站、充电站、应急救援场所、员工宿舍等）；三）服务区功能拓展部分（如旅游、物流等功能拓展）。

服务区增加的功能，其中信息服务、内部管理用房不需要额外增加用地，合并建设在原有的建筑中即可；第三卫生间、母婴室、客房、室内休息室、开水间等虽然可合并建设与原有建筑中，但为了方便使用者应设置于建筑底层或其他显要位置，这样不可避免的会增加建筑基底占地；加气站、充电站、车辆加水点、室外休息区、员工宿舍等均应单独设置，需要增加用地；场区监控设施的管理用房、场区照明设施变配电用房、污水处理设施、垃圾分类收集设施等也均需单独设置。因此，本规范在调查现有服务区不同交通量情况下以上设施基本占地情况的基础上，统计提出服务区用地面积在《公路工程项目建设用地指标》（2011）规定值的基础上增加的推荐值，形成本规范Ⅱ类服务区用地面积推荐值。同时考虑到Ⅰ类服务区较Ⅱ类服务区的功能差异，以及Ⅰ类服务区其完备的服务能力将吸引更多的使用者的情况，提出Ⅰ类服务区用地的推荐值。具体指标分析如下：

一）《公路工程项目建设用地指标》明确的使用功能部分（如停车场、公共厕所、加油站等）用地面积

根据对广西区现役服务区调研的统计资料，多数服务区停车场的使用现状为拥挤或较拥挤，特别是节假日期间，部分甚至影响到主线交通的正常通行，用地规模不足的现象比较突出。经分析，上述绝大多数服务区用地规模采用了原部颁老版本《公路工程项目建设用地指标》（1999）的指标。

近几年，部分服务区根据需求进行了用地规模的扩展，个别服务区扩展后接近了部颁新版本（2011）指标，但改扩建完成后，运用中同样出现停车场地不够的现象（如伶俐服务区）,伶俐服务区位置处于区内车流量最大的柳南路段，相应地对服务设施的规模需求也就比较大，若以部颁新版本（2011）指标为准建设，针对车流量较大的路段，仍存在不能满足现在及将来发展的规模需求情况。

综上所述，在服务设施规模的标准上，引入路段指标（车道数）及交通量的理念更为客观，且以交通运输部部颁现行标准作为基本标准，同时根据近年交通量调查结果，选取比较典型的服务路段进行分析，适当调整原部颁标准驶入率、假日不均匀系数等的取值计算服务设施的规模更为合理。

1） 服务设施的总体规模计算方法

服务设施内部的设置考虑满足公路驾乘人员的基本服务需求进行配置，设置停车场、公共厕所、加油站、修理车间、餐饮与小卖部等设施；停车区设置停车场、公共厕所、休息设施等设施。

（1） 停车场用地面积

停车场是服务区设施中最主要的体现服务功能的设施，同时也是用地比重最大的设施。计算公式参考《公路工程项目建设用地指标》（2011年）如下：

S停车场=ω+i=13Q×μi×βi×γi×αi×κi×ξi×τi×(ξ+δ+σ)

式中：S停车场——停车场面积（㎡）

i——大、中、小型车类别编号

Q——路段交通量，自然数（辆/d）

μi——第i类车驶入率（%）

γi——第i类车所占比率（%）

Gi——第i类车高峰小时比率（%）

αi——第i类车假日不均匀系数

δi——第i类车单位停车面积（㎡/辆）

θi——功能分隔带、贯穿车道、转移车道及车位边角等非停车面积所占比例（%）

ωi——第i类车平均停车时间（min）

选取部分典型的广西区高速公路服务区2017年交通量数据进行分析，将交通量、驶入率等参数列于下表：

| 服务区名称 | 路段名称 | 车型比例：小中大 ：0.56:0.19：0.25 |  | 2017年驶入车辆客货 驶入率 |  |  | 法定节假日日均交通量/年平均日交通量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均日交通量（veh/d) | 年平均日交通量（pcu/d) | 小客车 | 大客车 | 货车 | 春节 | 三月三 | 国庆节 |
| 筋竹停车区上行线 | 岑罗段 | 13096 | 19251 | 0.28 | 0.29 | 0.15 | 4.1 | 7.4 | 10.4 |
| 筋竹停车区下行线 |  |  |  | 0.37 | 0.27 | 0.13 |  |  |  |
| 岑溪东服务区上行线 | 岑罗段 | 13317 | 19576 | 0.21 | 0.42 | 0.27 | 4.3 | 15.9 | 15.4 |
| 岑溪东服务区下行线 |  |  |  | 0.24 | 0.39 | 0.15 |  |  |  |
| 大隆服务区上行线 | 岑水路 | 3560 | 5233 | 0.21 | 0.43 | 0.14 | 2.9 | 14.1 | 17.3 |
| 大隆服务区下行线 |  |  |  | 0.27 | 0.33 | 0.15 |  |  |  |
| 坛洛服务区上行线 | 坛百路段 | 17113 | 25156 | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 32.0 | 32.5 | 25.7 |
| 坛洛服务区下行线 |  |  |  | 0.27 | 0.12 | 0.10 |  |  |  |
| 隆安服务区上行线 | 坛百路段 | 13591 | 19979 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 29.9 | 34.3 | 23.7 |
| 隆安服务区下行线 |  |  |  | 0.25 | 0.06 | 0.11 |  |  |  |
| 田东服务区上行线 | 坛百路段 | 12971 | 19067 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 33.9 | 32.6 | 24.7 |
| 田东服务区下行线 |  |  |  | 0.43 | 0.47 | 0.49 |  |  |  |
| 百色服务区上行线 | 坛百路段 | 14338 | 21077 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 35.0 | 34.5 | 22.8 |
| 百色服务区下行线 |  |  |  | 0.28 | 0.21 | 0.10 |  |  |  |
| 小林停车区上行线 | 坛百路段 | 14338 | 21077 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 31.7 | 32.7 | 25.4 |
| 小林停车区下行线 |  |  |  | 0.13 | 0.00 | 0.02 |  |  |  |
| 果化停车区上行线 | 坛百路段 | 12905 | 18970 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 34.4 | 33.4 | 24.6 |
| 果化停车区下行线 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | 0.02 |  |  |  |

①路段交通量

根据《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）3.2.1条规定，高速公路设计服务水平为三级。本规范进行规模计算采用的路段交通量为低限为高速公路四、六、八一级服务水平对应的交通量，高限为高速公路四、六、八三级服务水平对应的交通量。以下进行各建筑设施规模计算均采用相应数据。

②驶入率

根据调研资料和调查数据，服务区功能比较多，特别对于Ⅰ类服务区，车辆驶入率受到路段交通量及大型车比例变化的一定影响，通过连续行驶时间服务区驶入率计算方法。本规范设定最终的各类服务区各类车型的驶入率及与国标、其他地标的驶入率的对比详下表所示：

| 对比驶入率 | 服务区类别 | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标 | 一般服务区 | 12%~15% | 5%~10% | 20%~30% |
|  | 停车区 | 12% | 4% | 15% |
| 云南 | 中心服务区 | 12% | 4% | 15% |
|  | 普通服务区 | 10% | 2% | 10% |
|  | 停车区 |  | 1% | 5% |
| 广西 | Ⅰ类服务区 | 14% | 8% | 25% |
|  | Ⅱ类服务区(4) | 12% | 5% | 13% |
|  | Ⅱ类服务区(6) | 10% | 5% | 16% |
|  | Ⅱ类服务区(8) | 12% | 7% | 20% |
|  | Ⅲ类服务区 | 8% | 3% | 8% |

③车型比例

根据调研资料和调研数据，结合广西区旅游业发展现状和对交旅融合的执行情况，本规范设定最终的各类服务区各类车型比例及与国标、其他地标的车型比例的对比详下表所示：

| 车型比例 | 服务区类别 | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 30% | 28% | 42% |
| 云南 | 全部 | 30% | 25% | 45% |
| 广西 | 全部 | 30% | 25% | 45% |

④高峰小时比率

根据调研资料和调研数据，本规范设定最终的各类服务区高峰小时系数及与国标、其他地标的高峰小时系数的对比详下表所示：

| 高峰小时系数 | 服务区类别 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 9%~10% |
| 云南 | 全部 | 10% |
| 广西 | 全部 | 10% |

⑤假日不均匀细数

根据调研资料和调研数据，考虑到节假日服务区拥挤程度，本规范设定最终的各类服务区各类车型的假日不均匀系数及与国标、其他地标的假日不均匀系数的对比详下表所示：

| 车型比例 | 服务区类别 | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| 云南 | 全部 | 1 | 1.2 | 1.5 |
| 广西 | 全部 | 1 | 1.2 | 1.5 |

⑥单位停车面积

单位停车面积表如下：

各车型的单位停车面积（㎡）

| 车辆类型 | 停车角度（°） | 车道宽（m） | 与车道垂直方向的停车长度（m） | 与车道平行方向的停车长度（m） | 单位停车宽度（m） | 单位停车面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | 90 | 9 | 6.3 | 2.6 | 21.6 | 28.08 |
|  | 60 | 6 | 7.15 | 2.9 | 20.3 | 28.43 |
|  | 45 | 5 | 6.77 | 4.5 | 18.53 | 41.70 |
|  | 30 | 4.5 | 6.00 | 6.5 | 16.5 | 53.63 |
| 中型车 | 45 | 11 | 12.9 | 3.75 | 18.4 | 69.00 |
| 大型车 | 30 | 6 | 14.5 | 8.67 | 17.5 | 151.67 |
|  | 平行 | 6 | 3.5 | 25.5 | 6.5 | 165.75 |

根据对司机对广西区高速公路服务区的使用习惯调查，小车一般按90°停放，中型车（客车）一般按45°停放，大型车一般按30°停放。铰接车数量按占大型车的10%。

⑦非停车面积

为提高停车场使用效率，避免交通混乱造成的拥挤，服务设施的停车场往往用客货车车场分离的方式；同时在服务区内还必须设置一些不同功能的分隔带、因此在每个车位端部常常会有一部分面积的闲置，无法停车；另外，停车场内必须设置贯通车道和必要的转移车道，以便车辆驶入和驶出。因此，本规范设定最终的各类服务区各类车道的非停车面积及与国标、其他地标的非停车面积的对比详下表所示：

| 非停车面积 | 服务区类别 | 八车道 | 六车道 | 四车道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 35%~25% | 50%~30% | 55%~45% |
| 云南 | 全部 | 30% | 30% | 30% |
| 广西 | 全部 | 30% | 40% | 50% |

⑧平均停车时间

按服务区调研统计数据中非拥挤服务区平均值计，本规范设定最终的各类服务区各类车型的平均停车时间及与国标、其他地标的平均停车时间的对比详下表所示：

| 平均停车时间(min) | 服务区类别 | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标 | 服务区 | 120 | 30 | 20 |
|  | 停车区 | 30 | 20 | 15 |
| 云南 | 中心服务区 | 150 | 30 | 25 |
|  | 普通服务区 | 150 | 30 | 12 |
|  | 停车区 | 60 | 30 | 12 |
| 广西 | Ⅰ类服务区 | 150 | 30 | 20 |
|  | Ⅱ类服务区 | 130 | 25 | 20 |
|  | Ⅲ类服务区 | 60 | 30 | 12 |

（2）公共厕所用地面积及占地面积（按“厕所革命”计算）

①计算公式：

S厕所=S男+S女+S其他房间+S其他公摊

式中： S厕所——公共厕所的用地面积（㎡）

S其他房间——洗手池、清洗池、管理间、工具间、化粪池等配套面积（㎡）

S其他公摊——包括厕所区域间连通空间，一般占约公厕总面积10%（㎡）

S男——男洗手间用地面积（㎡）

S女——女洗手间用地面积（㎡）

②单人如厕面积及配套面积

根据《城市公共厕所设计标准》（CJJ14）及“自治区高速公路管理局关于印发广西高速公路服务区“厕所革命”专项行动工作方案（2018~2020）的通知”的规定，服务区应按一类公共厕所设计。计算得出单人如厕面积及配套面积见下表：

公共厕所规模表（双侧）-----调整前

| 服务区类型 | 便器数（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 男小便器 | 男大便器 | 女 |
| Ⅰ类服务区 | 70 | 40 | 70 |
| Ⅱ类服务区 | 60 | 30 | 60 |
| Ⅲ类服务区 | 50 | 26 | 50 |

公共厕所规模表（双侧）-----调整后

| 服务区类型 | 便器数（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 男小便器 | 男大便器 | 女 |
| Ⅰ类服务区 | 70 | 40 | 275 |
| Ⅱ类服务区 | 60 | 30 | 180(225) |
| Ⅲ类服务区 | 50 | 26 | 152 |

注：根据《城市公共厕所设计标准》(CJJ 14-2016)，男：女≤1:2，根据《交通运输部办公厅关于印发2018年全国公路服务区工作要点的通知》 对于I类服务区及II类服务区高限，调整为1:2.5（括号内为高限）。

公共厕所单位设施面积计算表（带厕所段内公摊）

| 类型 |  | 总长(m) | 总宽(m) | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男厕所 | 单排大便位 | 3.1 | 1.2 | 3.72 |  |
|  | 双排大便位 | 2.85 | 1.2 | 3.42 |  |
|  | 单排小便位 | 2.35 | 1.1 | 2.59 |  |
|  | 双排小便位 | 2.1 | 1.1 | 2.31 |  |
|  | 洗手盆 | 2.1 | 0.7 | 1.47 | 按单排 |
| 女厕所 | 单排便位 | 3.1 | 1.2 | 3.72 |  |
|  | 双排便位 | 2.85 | 1.2 | 3.42 |  |
|  | 洗手盆 | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 按单排 |

注：根据《城市公共厕所设计标准》以及I类、Ⅱ类、Ⅲ类服务区蹲便器个数（≥20个），所以洗手盆个数为S=5+（n-20）/5，女厕洗手盆数量再乘以0.8。

公共厕所配套设施面积（㎡）--双侧

| 名称 | 清洁池（㎡） | 管理间（㎡） | 工具间（㎡） | 无障碍卫生间（㎡） | 第三卫生间（㎡） | 母婴室（㎡） | 儿童（家庭）娱乐休息室 | 总面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单个面积 | 4 | 10 | 5 | 8 | 15 | 20 | 50 |  |
| 数量(I类服务区) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 410 |
| 数量(Ⅱ类服务区) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| 数量(Ⅲ类服务区) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |

（3）公共厕所用地面积及占地面积（按车流量计算）

①计算公式：

S厕所=ω+(1−W)×i=13Q×μi×Gi×γi×αi×κi×Fδi÷60

F=Fmd×Nmd×Tmd+Fmx×Nmx×Tmx+Fw1×Nw1×Tw1+Fw2×Nw2×Tw2

式中：  S厕所——公共厕所的用地面积（㎡）

ω——洗手池、清洗池、管理间、工具间、化粪池等配套面积（㎡）

W——如厕等候率（%）

κi——第i类车平均载客量（人/辆）

Fmd——大便男乘客占如厕乘客比例（%）

Nmd——男乘客单位大便蹲位面积（㎡）

Tmd——男乘单位大便时间（min）

Fmx——小便男乘客占如厕乘客比例（%）

Nmx——男乘客单位小便蹲位面积（㎡）

Tmx——男乘单位小便时间（min）

Fw——女乘客占如厕乘客比例（%）

Nw——女乘客单位蹲位面积（㎡）

Tw——女乘单位时间（min）

δi——进入服务设施的乘客如厕率（%）

其他参数见停车场面积计算。

②单人如厕面积及配套面积

根据《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14）的规定，服务区应按一类公共厕所设计，计算得出单人如厕面积及配套面积详见下两表（以下指标均参《公路工程项目建设用地指标》（2011年））。

公共厕所单位设施面积计算表（带厕所段内公摊）--按车流量分析

| 类型 |  | 总长(m) | 总宽(m) | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男厕所 | 单排大便位 | 3.1 | 1.2 | 3.72 |  |
|  | 双排大便位 | 2.85 | 1.2 | 3.42 |  |
|  | 单排小便位 | 2.35 | 1.1 | 2.59 |  |
|  | 双排小便位 | 2.1 | 1.1 | 2.31 |  |
|  | 洗手盆 | 2.1 | 0.7 | 1.47 | 按单排 |
| 女厕所 | 单排便位 | 3.1 | 1.2 | 3.72 |  |
|  | 双排便位 | 2.85 | 1.2 | 3.42 |  |
|  | 洗手盆 | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 按单排 |

注：按单排、双排各占一半比例估算。

公共厕所配套设施面积（㎡）--按车流量分析

| 名称 | 清洁池（㎡） | 管理间（㎡） | 工具间（㎡） | 无障碍卫生间（㎡） | 第三卫生间（㎡） | 母婴室（㎡） | 儿童（家庭）娱乐休息室 | 总面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单个面积 | 4 | 10 | 5 | 8 | 15 | 20 | 50 |  |
| 数量(I类服务区) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 410 |
| 数量(Ⅱ类服务区) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| 数量(Ⅲ类服务区) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |

③如厕率及等候率

根据调查观测及相关资料，服务设施如厕率一般为80%左右。根据《交通运输部办公厅关于印发2018年全国公路服务区工作要点的通知》（交办公路函〔2018〕593号），等候率改为0。

本规范设定最终的各类服务区的如厕率及与国标、其他地标的如厕率的对比详下表所示：

| 相关规定 | 服务区类别 | 等候率 |
| --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 50%~70% |
| 广西 | 全部 | 0% |

本规范设定最终的各类服务区的如厕率及与国标、其他地标的如厕率的对比详下表所示：

| 相关规定 | 服务区类别 | 如厕率 |
| --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 80% |
| 云南 | 全部 | 80% |
| 广西 | 全部 | 80% |

③平均载客量及如厕时间

平均载客量按小型车3人、中型车13人、大型车2人计算；如厕时间按男性大便5min、小便0.5min；女性大便时间5min、小便2min计算。男女比例按1:1计算，大小便比例按1:4计算。

按上述计算得出公共厕所本身面积后，再按15%（国标为7%~13%）考虑与其他设施的功能分隔带等用地面积。

经过比较按修正后的广西区“厕所革命”文件要求计算出来的公厕数量大于按流量算出来的公厕数量，以实际最大需求考虑作为出发点，以广西区“厕所革命”文件要求计算出来的公厕数量作为最终结果。

（4）餐厅用地及建筑面积及占地面积

①餐厅应包括中餐厅、西餐厅、小吃区等功能，根据项目实际情况细分，公式计算按以上功能的总和。

②计算公式：

S餐厅=ω+(1−ρ)×i=13Q×μi×βi×γi×αi×κi×βi×λτ÷60

式中：S餐厅——餐厅的面积（㎡）

ω——门厅、过厅、洗手间、收款处等公共部分面积（㎡）

ρ——就餐等候率（%）

βi——第i类车就餐率（%）

λ——单位就餐面积（㎡/人）

τ——单位就餐时间（min）

其他参数间公共厕所面积计算。

③计算参数

根据《饮食建筑设计规范》（JGJ64）相关规定，按“中型”餐厅计算。餐厨比采用1:2.2，旧规范是1：（1~1.1），根据广西区内实际情况，宜按照1:1.3比较合适，同时考虑有排队等候休息区面积。

根据交通量情况，按25%计算等候率(ρ)，就餐时间(λ)均按30min计算。本规范设定最终的各类服务区的就餐率及与国标、其他地标的就餐率的对比详下表所示：

| 就餐率(βi) | 服务区类别 | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 15% | 5% | 10% |
| 云南 | 全部 | 15% | 5% | 10% |
| 广西 | Ⅰ/Ⅱ类服务区 | 30% | 5% | 25% |
|  | Ⅲ类服务区 | 15% | 5% | 13% |

本规范设定最终的各类服务区的等候率及与国标、其他地标的等候率的对比详下表所示（根据《交通运输部办公厅关于印发2018年全国公路服务区工作要点的通知》（交办公路函〔2018〕593号），将I类服务区的等候率改为0，其他仍按下表。）：

| 等候率(ρ) | 服务区类别 | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标 | 全部 | 25%~40% |  |  |
| 云南 | 全部 | 25%~40% |  |  |
| 广西 | Ⅰ类服务区 | 0% |  |  |
| 广西 | Ⅱ、Ⅲ类服务区 | 25% |  |  |

单位就餐面积按1.3㎡/人。

各类车型载客量，按照小型车3人，中型车13人，大型车2人计算。

按上述计算得出餐厅本身面积后，再按15%考虑与其他设施的功能分隔带等用地面积。

计算结果如下：

餐厅公共部分面积（㎡）

| 名称 | 门厅 | 过厅 | 洗手间 | 收款处 | 饭票出售处 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 25 | 7.5 | 20.99 | 6 | 6 | 65.49 |

（5） 超市、卖场建筑面积及占地面积

①根据商场的布置使用习惯，一般为1排廊2排商铺或者1排廊1排商铺，休息区一般占用过廊，以过廊与商铺的进深一样取值，过廊（含休息区）一般占商店面积的1/3~1/2，取值1/2；对于商店内的面积，经过研究，货物展示区一般与人员活动区面积一致；

②《商店建筑设计规范》（JGJ48）规定，商业辅助面积占商店面积的15%~25%，取值20%；仓库货物与展示货物等量，故面积取货柜面积；货柜面积与人员走动面积之比为1:3。

③根据《商店建筑设计规范》（JGJ48）规定，高速公路服务区超市、商店属“小型”。按规范，自选营业厅面积可按每位顾客1.5㎡计算，使用人数和餐厅使用人数相近。其中，Ⅰ/Ⅱ类服务区要求除设置超市外，单独设置100㎡以上的便利店，Ⅲ类服务区不单独设便利店，按通常超市设置即可。

③其他参数取值同“餐厅”章节。

（6）驾乘人员用地及建筑面积

驾乘人员住宿：随着高速公路服务设施的发展，驾乘人员对高速公路设施要求不断提高，省外大型服务区针对驾乘人员的住宿休息需求，设置了相对完善的服务设施。目前广西区内绝大多数高速公路服务区缺少住宿的服务功能，需要住宿的过往驾乘人员必须出高速公路后寻找往住宿点。通过对区省内几条高速公路驾乘人员的现场咨询调查表明，特别是Ⅰ类服务区，其对客房的需求颇为突出。而Ⅱ类服务区可酌情考虑，Ⅲ类服务区不设置驾乘人员住宿功能。

① 计算公式

客房规模需结合高速公路交通量、驶入率、入住率计算论证。

ω+i=13Q×μi×βi×γi×αi×κi×ξi×τi×(ξ+δ+σ)

S客房=

式中：

S客房——驾乘人员住宿的建筑面积（㎡）

ω——门厅、过厅、收款处等公用部分面积（㎡），按客房住宿建筑面积的30%计算；

ξi——第i类车平均入住率（%）

τi——第i类车平均入住时间（天）

其他参数见餐厅及办公空间面积计算。

② 计算参数

根据《宿舍建筑设计规范》（JGJ36）相关规定，按2类居室类型计算。乘客入住率按小型车2%、中型车1%、大型车10%计算，入住时间按1天算（入住率及入住时间同云南省地标）。

（7） 其他用地面积及建筑面积

①考虑到现代服务区的设计原则，如服务区综合楼，一般将公众性的功能（如餐饮、卖场、公厕）放置在1楼，而将辅助类型的用房（如办公、住宿、会议等）放置在2楼，所以在统计占地面积时，不考虑员工生活和办公用房的占地面积。

②加油站：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）规定和专家咨询意见，并参考《公路工程项目建设用地指标》建标[2011]124号，加油站用地按0.9hm2计算，其用地按10%计入与其他建筑物或设施的功能分隔带用地面积。通过对现状各种汽车流量下司乘人员对加油站的供求状况分析，且加油站面积只计算站房面积，故加油站站房一般按Ⅰ类服务区(单侧)为300㎡、Ⅱ类服务区4、6车道(单侧)为200㎡，8车道(单侧)仍按300㎡(单侧)计算。

加气站平面示意图

| 加油站用地 | 用地面积（㎡） |
| --- | --- |
| 国标 | 4000 |
| 云南 | 10000 |
| 广西 | 9000 |

③修理车间：占地按停车面积的0.5%计算。但通过测算，部分指标如I类服务区在交通量40000~55000之间时，计算出修理车间占地（建筑）面积为347~467㎡（双侧）,与现实中差距较大，通过对现状各种汽车流量下司乘人员对修理车间的供求状况以及逐渐将维修业务推向社会，本规范修理车间按Ⅰ类服务区(单侧)为300㎡、Ⅱ类服务区4、6车道(单侧)为150㎡，8车道(单侧)仍按200㎡(单侧)计算。为宜，如计算值大于该值，则以计算值为准。

④景观绿化：由于服务区功能与住宅小区、办公小区等不同（一般要求30%），按照服务区常规设计一般为8%~15%，故本规范景观绿化的用地规模在征求专家意见后按整个服务区的10%叠加计算。

二）服务区应增加的必要使用功能部分

1）加气站

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）规定和专家咨询意见，同时参《公路工程项目建设用地指标》(2011)中加油站分隔带用地经验计算，加油站用地按1hm2计算，其他用地按10%计入与其他建筑物或设施的功能分隔带用地面积。通过对现状各种汽车流量下司乘人员对加油站的供求状况分析，且加油站面积只计算站房面积，故加油站站房一般按Ⅰ类服务区(单边)为300㎡、Ⅱ类服务区(单边)为200㎡计算。Ⅰ类服务区设置加气站，根据以往加气站建设经验及专家意见，加气站用地按0.4hm2计算(单侧)；加气站站房按200/300㎡(单侧)计算。

2）危化品停车位

按Ⅰ类服务区、Ⅱ类服务区、Ⅲ类服务区均需设置危化品停车位。数量按照2部设置。

根据《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）中第4.2.5要求，甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与民用建筑的防火间距不应小于25m。

经计算，危化品停车位区域面积为101×28=2828㎡，约4.3亩，按2边服务区计算为2828*2=5656㎡。

3）畜牧停车位

数量同危化品停车位，由于考虑到气味污染原因，车位的占地范围亦同危化品停车位。

4）充（换）电站

除了小型车位增加充电桩外，单独设置汽车充电站，根据《电动汽车充电站及充电桩设计规范》中国南方电网有限责任公司企业标准（Q/CSG 11516.2—2010），将充电站分为三类，其中第三类充电站的数量为8个。如图所示为20个充电桩车位及用地示意图，根据外省经验，一般服务区单独设置的汽车充电站需要8个即可，即占地面积约25X65=1625㎡（单侧）。建筑面积约为200㎡（单侧）。只在一类、二类服务区设置。

5）车辆加水站

考虑到新规范下大型车车位偏多，将单侧2个车位设置成为兼顾加水区功能。

6）第三卫生间、母婴室

公厕计算中已经计列，按“厕所革命”要求，第三卫生间为15㎡（数量按一类服务区每侧2个，二类、停车区每侧1个考虑），母婴室为20㎡（数量按一类服务区每侧2个，二类、停车区每侧1个考虑）。由于本次修改版为单独抽取出来作为新增项，故不考虑“占地周边面积”。

7）室内休息区、室外休息区、开水间

对于一类服务区和二类服务区，室内休息区以200平方米为宜，开水间利用靠近公厕位置设置，由于面积过小不单独计列。对于一类服务区和二类服务区，室外休息区以20X30空间区域放置室外健身器材为宜。

8）司乘住宿设施

驾乘人员住宿设施：随着高速公路服务设施的发展，驾乘人员对高速公路设施要求不断提高，省外大型服务区针对驾乘人员是设置住宿休息功能相对完善，目前广西区内高速公路服务区内容中仍无相关服务，需要住宿的过往驾乘人员必须出高速公路后寻住宿点。通过对省内几条高速公路驾乘人员的现场咨询调查表明，特别是Ⅰ类服务区，其对客房的需求颇为突出。而Ⅱ类服务区可酌情考虑，Ⅲ类服务区不设置驾乘人员住宿功能。

①计算公式

客房规模需结合高速公路交通量、驶入率、入住率计算论证。

S客房=ω+i=13Q×μi×βi×γi×αi×κi×ξi×τi×(ξ+δ+σ)

式中：

S客房——驾乘人员住宿的建筑面积（㎡）

ω——门厅、过厅、收款处等公用部分面积（㎡），按客房住宿建筑面积的30%计算；

ξi——第i类车平均入住率（%）

τi——第i类车平均入住时间（天）

其他参数见餐厅及办公空间面积计算。

②计算参数

根据《宿舍建筑设计规范》（JGJ36）相关规定，按2类居室类型计算。乘客入住率按小型车2%、中型车1%、大型车10%计算，入住时间按1天算。

参考云南省地方标准《高速公路服务设施设计规范》（DBS3/T 2011-2015），司乘人员客房占地面积统一按0.5hm2计算。

I类服务区司乘住宿设施面积

| 类别 | 交通量 | 车道数 | S住宿=ω+S2 | ω(0.3*S2) | Q(pcu) | Q(veh) | μi(驶入率) | Gi(高峰系数) | γi(车型比例) | κi(载客量) | αi(假日不均匀) | ξi(i入住率) | τi(i入住时间) | ξ(宿舍面积) | δ(卫浴面积) | σ（活动室面积） | S1(面积小计) | S2(S1合计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类 | 40000 | 四车道(小) | 880.86 | 203.27 | 40000 | 23188 | 0.25 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 317 | 677.58 |
|  | 40000 | 四车道(中) |  |  | 40000 | 23188 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 98 |  |
|  | 40000 | 四车道(大) |  |  | 40000 | 23188 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 263 |  |
|  | 55000 | 四车道(小) | 1211.18 | 279.50 | 55000 | 31884 | 0.25 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 436 | 931.68 |
|  | 55000 | 四车道(中) |  |  | 55000 | 31884 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 134 |  |
|  | 55000 | 四车道(大) |  |  | 55000 | 31884 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 362 |  |
|  | 62000 | 六车道(小) | 1365.33 | 315.08 | 62000 | 35942 | 0.25 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 491 | 1050.25 |
|  | 62000 | 六车道(中) |  |  | 62000 | 35942 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 151 |  |
|  | 62000 | 六车道(大) |  |  | 62000 | 35942 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 408 |  |
|  | 82500 | 六车道(小) | 1816.77 | 419.25 | 82500 | 47826 | 0.25 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 654 | 1397.51 |
|  | 82500 | 六车道(中) |  |  | 82500 | 47826 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 201 |  |
|  | 82500 | 六车道(大) |  |  | 82500 | 47826 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 542 |  |
|  | 80000 | 八车道(小) | 1761.71 | 406.55 | 80000 | 46377 | 0.25 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 634 | 1355.17 |
|  | 80000 | 八车道(中) |  |  | 80000 | 46377 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 195 |  |
|  | 80000 | 八车道(大) |  |  | 80000 | 46377 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 526 |  |
|  | 110000 | 八车道(小) | 2422.36 | 559.01 | 110000 | 63768 | 0.25 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 872 | 1863.35 |
|  | 110000 | 八车道(中) |  |  | 110000 | 63768 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 269 |  |
|  | 110000 | 八车道(大) |  |  | 110000 | 63768 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 723 |  |

Ⅱ类服务区司乘住宿设施面积

| 类别 | 交通量 | 车道数 | S住宿=ω+S2 | ω(0.3*S2) | Q(流量) | Q(veh) | μi(驶入率) | Gi(高峰系数) | γi(车型比例) | κi(载客量) | αi(假日不均匀) | ξi(i入住率) | τi(i入住时间) | ξ(宿舍面积) | δ(卫浴面积) | σ（活动室面积） | S1(面积小计) | S2(S1合计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类 | 32000 | 四车道(小) | 469.30 | 108.30 | 32000 | 18551 | 0.13 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 132 | 361.00 |
|  | 32000 | 四车道(中) |  |  | 32000 | 18551 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 49 |  |
|  | 32000 | 四车道(大) |  |  | 32000 | 18551 | 0.12 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 180 |  |
|  | 47500 | 四车道(小) | 696.62 | 160.76 | 47500 | 27536 | 0.13 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 196 | 535.86 |
|  | 47500 | 四车道(中) |  |  | 47500 | 27536 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 72 |  |
|  | 47500 | 四车道(大) |  |  | 47500 | 27536 | 0.12 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 268 |  |
|  | 50000 | 六车道(小) | 734.05 | 169.40 | 50000 | 28986 | 0.16 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 254 | 564.65 |
|  | 50000 | 六车道(中) |  |  | 50000 | 28986 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 76 |  |
|  | 50000 | 六车道(大) |  |  | 50000 | 28986 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 235 |  |
|  | 71000 | 六车道(小) | 1042.35 | 240.54 | 71000 | 41159 | 0.16 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 360 | 801.81 |
|  | 71000 | 六车道(中) |  |  | 71000 | 41159 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 108 |  |
|  | 71000 | 六车道(大) |  |  | 71000 | 41159 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 333 |  |
|  | 60000 | 八车道(小) | 1100.61 | 253.99 | 60000 | 34783 | 0.2 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 380 | 846.63 |
|  | 60000 | 八车道(中) |  |  | 60000 | 34783 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 128 |  |
|  | 60000 | 八车道(大) |  |  | 60000 | 34783 | 0.12 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 338 |  |
|  | 95000 | 八车道(小) | 1742.64 | 402.15 | 95000 | 55072 | 0.2 | 0.1 | 0.45 | 3 | 1.5 | 0.02 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 602 | 1340.49 |
|  | 95000 | 八车道(中) |  |  | 95000 | 55072 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 13 | 1.2 | 0.01 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 203 |  |
|  | 95000 | 八车道(大) |  |  | 95000 | 55072 | 0.12 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 535 |  |

9）员工公寓、办公区用地及建筑面积

①员工公寓、办公区：员工公寓包括宿舍、洗衣间、卫生间、洗澡间、活动室、阅览室等。根据《宿舍建筑设计规范》（JGJ36）相关规定，服务区宿舍以2类居室考虑，并咨询使用方专业意见后，确定如下：

S生活=ρ×（ζ+δ+σi+νi+πi）

式中：

S生活——生活、娱乐建筑面积（㎡）

ρ——办公人员数（人）

ζ——人均宿舍面积（㎡/人）

δ——人均卫浴面积（㎡/人）

σi——人均活动室面积（㎡/人）

νi——人均阅览室面积（㎡/人）

πi——人均餐饮面积（㎡/人）

i——使用率，由于服务设施办公以三班倒制，因此使用率以0.33计算

人均生活、娱乐建筑面积见下表：

人均生活、娱乐建筑面积表

| ρ（人） | ζ（㎡） | δ（㎡） | σ（㎡） | ν（㎡） | π（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48~210 | 8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 |

根据调查服务区规模的不同，其中办公及后勤人员也不同，人员统计表见下表。

人员统计表

| 功能区域 |  |  | 倒班制度 | Ⅰ类服务区 |  | Ⅱ类服务区 |  | Ⅲ类服务区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 备注 | 总计 | 备注 | 总计 | 备注 | 总计 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 加油站 | 办公室 | 站长 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 副站长 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 收银员 | 1班3倒 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|  | 便利店 | 收银员 | 1班3倒 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  |  | 服务员 | 1班3倒 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 加油场地 | 场地保洁 | 1班3倒 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 卫生间保洁 | 1班3倒 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 保安 | 1班3倒 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 疏导员 | 1班3倒 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 加油员 | 1班3倒 | 12 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  | 每枪2人 |  |  |  |  |  |  |
| 服务区 | 办公室 | 总经理 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 副总经理 | 无 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 其他办公员 | 无 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 | 4 |
|  | 对外餐厅 | 厨师 | 1班3倒 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 配菜 | 1班3倒 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 传菜 | 1班3倒 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 服务员 | 1班3倒 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
|  |  | 保洁员 | 1班3倒 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 收银员 | 1班3倒 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|  | 对内餐厅 | 厨师 | 1班2倒 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 配菜 | 1班2倒 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 传菜 | 1班2倒 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 保洁员 | 1班2倒 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
|  | 场地 | 保洁员 | 1班3倒 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  |  | 保安 | 1班3倒 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  |  | 疏导员 | 1班3倒 | 6 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 |
|  | 公共卫生间 | 保洁员 | 1班3倒 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  |  | 值班 | 1班3倒 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | 修理车间 | 修理师傅 | 1班2倒 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 助工 | 1班2倒 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 值班 | 1班2倒 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 95 | 210 | 62 | 142 | 22 | 48 |
| 员工最后取值 |  |  |  | 210 |  | 142 |  | 48 |  |
| 办公人员最后取值 |  |  |  | 24 |  | 12 |  | 4 |  |

计算结果如下：

|  | S(带25%公摊) | S(总建筑面积) | ρ | ζ | δ | i | σ | ν | π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类服务区 | 3058.13 | 2446.50 | 210 | 8 | 2 | 0.33 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Ⅱ类服务区 | 2067.88 | 1654.30 | 142 | 8 | 2 | 0.33 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Ⅲ类服务区 | 699.00 | 559.20 | 48 | 8 | 2 | 0.33 | 1.5 | 1.5 | 2 |

②员工办公区：员工办公区包括员工办公室（含财务室）、会议室、档案室、储藏室、值班室等用于办公的区域。服务设施人员中，只有办公室办公人员设置办公室，根据服务区规模不同，Ⅰ类服务区办公员工按60计；Ⅱ类服务区办公员工按40计；Ⅲ类服务区办公员工按10计。根据《办公建筑设计规范》（JGJ67）相关规定，并咨询使用方及专业意见，确定如下：

S办公=ρ×（η+ε+ψ）

式中：

S办公——办公空间建筑面积（㎡）

ρ——办公人员数（人）

η——人均办公面积（㎡/人）

ε——人均会议室面积（㎡/人）

ψ——人均档案室、储藏室、值班室等面积（㎡/人）

人均办公建筑面积表

| ρ（人） | η（㎡） | ε（㎡） | ψ（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4~24 | 10 | 5 | 2 |

公共交通面积：按上述计算得出办公及生活区域面积后，再按25%计算公共交通空间面积。

计算结果如下：

|  | S(带25%公摊) | S(总建筑面积) | ρ | η | ε | ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类服务区 | 510.00 | 408.00 | 24 | 10 | 5 | 2 |
| Ⅱ类服务区 | 255.00 | 204.00 | 12 | 10 | 5 | 2 |
| Ⅲ类服务区 | 85.00 | 68.00 | 4 | 10 | 5 | 2 |

10）应急保障用地

Ⅰ、Ⅱ类服务区可根据需要设置消防应急、救援场所，配备必要的清障、救援车辆、器具，占地不宜小于10亩。

三）服务区功能拓展部分

服务区可进行自驾车旅游服务设施、司机之家、物流服务、客运接驳站、游客咨询服务中心或游客咨询服务点、会议中心、商务宾馆、人文历史自然物产展示、专业农贸交易区、康养中心、儿童游乐园、特色蔬果园等功能拓展，其规模根据需求、实际情况和相关规定进行确定。

四）服务总规模

服务区总用地指标和建筑面积为，一）《公路工程项目建设用地指标》明确的使用功能部分；二）服务区应增加的必要使用功能部分；三）服务区功能拓展部分，三部分面积之和。

7.10.3 高速公路服务内的加油站应为一级站。表中根据多年的数据统计，规定了按车型分开的加油车道数及加油机数量。以双枪加油机为基础，若加油车辆增多，可部分或全部改设为四枪机。

- 8、场地总体设计

8.1 设计界面的划分

8.1.1 一般情况下，项目招投标时，主体工程和交通工程和沿线设施的设计是分开的，故本条的规定是考虑在多单位、多专业交叉设计时，确保图纸、数量不漏项、不重复。

8.1.2 本条是基于场地平整标高对场地土石方工程量和服务区房屋设施总体布置的影响制定的。

8.2 场地布置

8.2.1错位布置是基于受地形、地质、环境条件等因素限制时的选择。单侧布置时应考虑进出口分离和场地内上下行车辆的隔离，避免对收费系统的干扰。

8.2.2 本条参考了广西高速公路投资有限公司的《标准化设计要求》。

8.2.3本条参考了广西高速公路投资有限公司的《标准化设计要求》。对单侧集中式的地块没作规定，但应保证出入口视距和安全。

8.3 场地竖向设计

8.3.1 本条主要是基于场地布置时，应考虑减少工程量和投资的目的而规定的。

8.3.2 本条场地坡度的确定参考了《城市用地竖向规划规范》、《厂矿道路设计规范》等规范中有关纵坡和横坡坡度的限制以及以往我区服务区场地设计的经验。

8.4 场地外出入口设计

8.4.1 服务区道路一般分为场地外连接道路和场地内道路。本条强调了主线与服务区场地连接的服务道路组成关系。

8.4.2 本条规定了服务区匝道设计应满足《公路路线设计规范》（JTG D20）、《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21）中的有关要求。

8.4.3本条参考了广西高速公路投资有限公司的《标准化设计要求》。但又特别强调了在山区高速公路因受地形条件限制下的最小值，基于考虑减少工程量和投资的目的而设定的。

8.4.4本条规定了视距应满足《公路路线设计规范》（JTG D20）、《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21）中的有关要求。。

8.4.5 本条最小长度根据运行速度过渡所需要的距离等确定。

8.4.6 本条参考了广西互通式立交设计的单向单车道路基宽度的要求。

8.4.7 本条强调了出入口设计应满足《公路路线设计规范》（JTG D20）、《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21）中的有关要求。

8.4.8 贯穿车道设计

8.4.8.1本条强调了安全和景观的要求。

8.4.8.2本条规定了贯穿车道设计应满足《公路路线设计规范》（JTG D20）、《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21）中的有关要求。

8.4.8.3本条参考了广西互通式立交设计的单向单车道路基宽度的要求。

8.4.8.4 本条强调了贯穿车道排水设计应与服务区的排水系统有机衔接。

8.5 上下行联络道设计规定

8.5.1 本条参考了广西高速公路投资有限公司的《标准化设计要求》。

8.5.2 车行联络道宜满足以下规定

8.5.2.1 联络道主要是为服务区管理人员和物料车辆供给使用，设计速度不宜过高。

8.5.2.2 通道的净高和宽度，是基于满足大型车的通行需要考虑的。

8.5.2.3 联络道的技术指标应满足四级公路的最低标准。

8.6 场区内总平面布置一般规定

8.6.1 规定了服务区总平设计的基本内容。

8.6.2 服务区布置形式有多种，如综合楼中置式、综合楼后置式、单侧式等，但无论何种布置方式，都可以细分为综合服务区、车辆停放区、车辆加油区、车辆加水维修区、后勤服务区和休闲绿化区，各功能区间分区明确合理，分区位置应以流线顺畅作为前提。

8.6.3 综合楼作为服务区的最重要建筑，服务区设计是应以综合楼作为首要出发点权衡全盘考虑服务区的规划。

8.6.4 以分区停靠及分区加油为原则考虑，宜将服务区设置成为综合楼中置式布置形式。根据《广西壮族自治区高速公路管理办法》第四十三条：“高速公路建筑控制区范围按照水平方向进行测算，其划定标准为高速公路用地外缘起向外30米”。（1）考虑车道扩建后征地的便利性；（2）考虑综合楼处于建筑控制区约中部位置。故定义综合楼与高速公路主线的安全距离应大于50m。

8.6.5 按传统服务区综合楼布置形式一般为“一字型”布置，公厕位置一般在入口端或在出口端，对于如停车区综合楼规模较小者，宜将小卖部和公厕部分合并建设。

8.6.6 经过对国内多对服务区的研究，只有出口式加油站才能较为避免服务区入口拥堵，故定义广西区内服务区设计均采用出口式加油站，并且由于加油站的特殊性，加油站与其他建构筑物的间距应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）要求。

8.6.7 为美化服务区整体环境，诸如设备用房、垃圾站等用房宜尽量隐蔽设置。

8.6.8 为满足服务区安全及夜间使用要求，规定服务区必须设置室内外照明设施及安防、监控设施。

8.6.9 同8.6.4条，服务区规划时要考虑改扩建需求。

8.7 场区内道路交通

8.7.1 本条规定服务区交通流线的设计原则，必须满足方便、快捷、安全、畅通原则。

8.7.2 充分人性化考虑服务区使用人群对加油站使用的3种情况，针对3种情况，应考虑汽车回转车道及在加油站附近（满足安全距离前提）设置临时停车位。

8.7.3 为更好引导服务区内各类车的走向及减少交叉干扰，服务区应设置交通导向标志及标线，具体另详广西区地标《高速公路服务区交通标志标线设置规程》。

8.7.4 通过理论及实践研究，并结合对广西区内司乘人员的停车方式调查，由于顺进顺出方式减少车辆行进过程中的转弯次数，较司乘人员接受。

8.7.5 主要车行通道净宽不宜小于8m，主要根据《民用建筑设计通则》再考虑人行宽度适度增加富裕度；小型车停车区车行通道净宽不应小于6m，主要是根据小车90°停车倒车进通道的最小宽度；根据《建筑设计防火规范》，消防车道净宽不应小于4m；加油（加气、换充电）站外侧应设一个宽度不小于4m的疏散通道。为避免不加油车辆（特别是大车加油区）能够顺利驶出服务区，大、小车加油站均应设置非加油通道，大车道以2车道合适，小车道以3车道合适。

8.7.6 根据《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015），同时结合使用方统计性理论数据进行调整，定义了半拖挂车、大型车、小型车的场区内转弯半径最小值要求。

8.9.4 根据广泛的调查研究，以4车道服务区为例，0°停放的大型车（一般靠近服务区后侧绿化带及围墙附近）一般有10辆，如按1/5或者2辆为计算，基本上能满足大、半挂车司乘人员的需求。

- 8.12.1 交通标志字体应采用交通标志专用字体，交通标志专用字体，依据为GB5768《道路交通标志和标线》国标解释与应用。根据标志标线的常规设置内容，交通标志可根据各项目情况增加或取消与汉字相对应的汉语拼音、英文。如标志牌情报板上信息内容过多，造成信息内容位置过高过过低，超出驾驶员视线范围外或者在视线范围内不易察觉，为避免该类问题出现，特意指定每块标志牌版面信息不超过6行汉字（不包括英文、其他民族语言等），若超过可采取2块标志牌示意。

- 9、建筑设施

9.1 建筑风格

9.1.1 本条从建设理念上规定了高速公路服务区的建筑风格、地域特点、文化等建设方向。

9.1.2~9.13 省界服务区最具地理位置优越意义，同时也是展现本省与其他省区别的最优平台。

9.2 综合楼

9.2.1 本条规定了服务区综合楼应包括的功能，包括车辆服务区设施，人员服务设施，同时，由于综合楼体量比较大，故对内部功能分区、流向作出要求。

9.2.2 由于高速公路走向不一定是东西向，意味着按常规布置综合楼并不一定是南北向，但根据征地形状、规划等要求可尽量满足南北向要求。同时从人性化角度考虑，综合楼各功能间用连廊（含盖顶）连接而避免日晒雨淋。

9.2.3 从建筑外观造型上根据地域特色作出建议性要求。

9.2.4 根据服务区餐厅的规模，一般为面积≤500或者座位数≤250（单边），根据规范定义为“中型”。对应厨餐比要求≤1:1.3。同时根据规范对各功能净空、净高、采光比等作出相应要求。

9.2.5 根据“2017年全国高速公路服务区服务质量等级评定实施方案（公学函字〔2017〕03号）”中对客房的要求，定义服务区客房等级为“三级”。由于I类服务区一般含有交旅融合部分内容的拓展，故对于位于名胜风景地附近的的服务区客房，客房数应相应增加。

结合现行《旅馆建筑设计规范》（JGJ62）,对客房的层高净高、通风采光、窗地比、隔声防噪、客房内卫生间等要求作出说明。

9.2.6 根据“交通运输部办公厅关于印发2018年全国公路服务区工作要点的通知”及“全国高速公路服务区质量等级评定记分细则”等相关文件要求，服务区需要设置母婴室、儿童娱乐休息区及公众休息区，并对其他一部分面积及数量有相应要求。

9.3 公共厕所

9.3.1 根据《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016 ）对厕所应包含基本功能作出要求。

9.3.2 根据《无障碍设计规范》（GB50763）对无障碍厕所的位置作出说明。

9.3.3 从设备的统一连贯性及使用功能划分，公共淋浴间与公共厕所结合在一起设置较好。

9.3.4 公共厕所清洁率高，从方便卫生角度考虑，宜设置光滑墙面，另外从人性化及基本要求角度出发，必须采用防渗、防滑材料铺设。

9.3.5 根据《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016 ）对厕所窗地比作出要求。

9.3.6 根据广西区最近10年公厕设计成果，一般为通透式或者封闭式（采用室内空调）居多，但根据“自治区高速公路管理局关于印发广西高速公路服务区“厕所革命”专项行动工作方案（2018－2020）的通知”：公共厕所的建筑应保证良好的通风及采光。故如无特殊要求，原则上采用通透式公厕。

9.3.7~9.3.9 根据《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016 ）提出的基本要求。

9.4 附属设施

9.4.1 根据《宿舍建筑设计规范》（JGJ36）对本规范提出的基本要求，从服务区宿舍使用习惯来说，每间宿舍标准不宜多于2人/间，人均住宿面积按照《宿舍建筑设计规范》中2类的标准为不宜小于8㎡。

9.4.5根据《广西壮族自治区交通运输厅关于印发广西壮族自治区高速公路路政管理用房建设标准的通知》（桂交法规发[2015]45号）相关要求进行规定。

9.5 给水排水

9.5.1 本条规定了对服务区水源的要求。

9.5.2 服务区通常远离城镇，外部给水管网不健全，取用的地表水和地下水水量不稳定，所以生活用水储水量按1天最高日用水量考虑，在缺水地区应适当增大，同时设置水处理消毒设备保证水质安全。

9.5.3 对已建成的服务区公厕调研发现，传统的冲洗阀和水嘴存在卫生条件差、水资源浪费严重等问题，故本条规定了对公共场所卫生洁具及其配套冲洗阀门、水嘴的要求。

9.5.4 结合广西的自然气候条件，对生活热水的热源选择作出规定。

9.5.5 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015），本条服务区污废水处理作出规定。

9.5.6 为防止加油站受油品污染的雨水、污水与排水沟和管道中油气互相串通引发火灾，应设置水封井。

9.5.7 服务区排水口若对周边村庄、农田直接排放会对附近村民的生产生活产生影响，易引起纠纷，故本条对服务区排水出口作出规定。

- 10、绿化与景观

10.1 一般规定

10.1.1服务区内景观设计属于公路景观设计的重要组成部分，应统一规划。

10.1.2~10.1.4针对服务区场地内的挡墙、边坡等工程构造物，在设计过程中，宜将其形式、色彩、造型等与服务区设施统筹考虑，并合理安排绿化与相关构造物的空间位置，结合建筑风格及高速公路所处地域的自然、人文等因素综合分析，使其各得其所，减少矛盾，确保服务区景观设计的整体性及完整性。

10.2绿地设置

10.2.1参照《城市道路绿化规划与设计规范》（GJJ75-97）道路绿化规划3.1.2.4规定：红线宽度小于40m的道路绿地率不得小于20%。

10.2.3适地适树是指绿化要根据本地区气候、栽植地的小气候和地下环境条件选择适于在该地生长的树木，以利于树木的正常生长发育，抗御自然灾害，保持较稳定的绿化成果。

服务区环境受到许多因素的影响，同一高速公路不同地段的服务区环境条件可能差异较大，选择的植物首先要适应栽植地的环境条件，使之能生长健壮，保持较稳定的绿化效果。其次，在满足首要条件的情况下，宜优先用一些能够体现沿线绿化风貌，观赏价值高且环境效益好的植物种类，更好地发挥道路绿化的美化作用。

植物伴生是自然界中乔木、灌木、地被等多种植物相伴生长在一起的现象，形成植物群落景观。伴生植物生长分布的相互位置是与各自的生态习性相适应的。地上部分，植物树冠、茎叶分布的空间与光照、空气湿度、温度要求相一致，各地其所；地下部分，植物根系分布对土壤中营养物质的吸收互不影响。绿化为了使有限的绿地发挥最大的生态效益，可以进行人工植物群落配置，形成多层次植物景观，但要符合植物伴生的生态习性要求。

10.2.4为保证服务区道路行车安全，对绿化提出两方面要求。

a)行、停车视距、视线要求，即保证服务区与道路交叉口的通视距离。

b)行、停车净空要求。根据道路设计规定在各种道路的一定宽度和高度范围内为车辆运行的空间，在该区域内的树木应当符合树木枝下高度要求。

10.2.7古树是指树龄在百年以上的大树。名木指具有特别历史价值或纪念意义的树木及稀有、珍贵的树种。道路沿线的古树名木可依据绿化相关条例和地方法规或规定进行保护。

10.2.12应根据建筑功能及室外功能合理布置公用设施，注重乡土材料的运用。景观艺术小品要与所在地历史文化相融合，长凳、凉亭等应与服务区建筑设施同步考虑；垃圾箱造型应有特色，同时应便于清洁、维护、宜设置于步行道、人员密集处。

10.2.13应根据停车场类型合理布置景观绿化，但必须保证车辆出入方便、视线良好。

a)小型车辆停车场宜采用植草砖铺地，车位轮迹处用实心地转，且以不同颜色分区。每间隔一定数量的车位设置绿化，形式多种多样。

b)大型车辆停车位宜采用高速公路路面相同材质或混凝土路面，应采用顺停顺走的方式，最大程度保证行人的安全。

- 11、智能系统

11.1.1~11.1.2《高速公路服务区服务质量等级评定记分标准》中关于“信息化”的要求：提供停车位剩余接待容量信息。

11.1.3《高速公路服务区服务质量等级评定记分标准》中关于“信息化”的要求：

提供高速公路线路查询服务。

在显著位置设置咨询服务台，并有广播呼叫系统设施。

提供高速公路路况查询服务。

提供天气查询服务。

提供周边旅游及美食信息查询服务。有官方网站，信息更新及时，随时受理顾客查询或提问。

11.1.4《高速公路服务区服务质量等级评定记分标准》中关于“信息化”的要求：提供免费wifi网络服务。

11.1.5《交通运输部办公厅关于印发2018年全国公路服务区工作要点的通知》中提出“（七）推进智慧服务区建设。加强“互联网+”“云计算”“大数据”等技术在服务区的应用。将公共场区纳入高速公路网视频监控范围。鼓励有条件的服务区，开展运营管理和监督检查信息系统试点工程建设，实现运营管理和监督检查的在线化、常态化、智能化，推进顾客和第三方实时化评价工作，提升监管效率。推进服务区信息平台建设，加强信息统计与发布工作，服务公众出行选择。服务区暂停运营、无法提供加油、充电等服务的，要通过信息平台提前公示。（省级交通运输主管部门负责）”。

11.1.6《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出“交通节能减排工程。支持高速公路服务区充电桩等配套设施规划与建设。”

《交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》“（五）“互联网+”路网综合服务。利用“互联网+”技术，探索基于车辆特征识别的不停车移动支付技术。开展基于移动互联网的服务区停车位和充电设施引导、预约等增值服务。探索开展高速公路动态充电示范，实现新能源汽车动/静态充电。开展低温条件下精准气象感知及预测，以及车路协同安全辅助服务等。吉林、广东重点实施。”同时参考安徽地方标准，要求新建高速公路服务区和有条件的加油站，按不低于小型车停车位总数的20%配建充电桩或预留充电设施接口，并鼓励已建成的高速公路服务区和有条件的加油站改造增建充电桩。

- 12、安全应急

12.1 建筑防火

12.1.2~12.1.4 以上均依据《建筑设计防火规范》（GB50016）相关章节要求，并对其中易犯的问题作出突出说明。

12.2 消防设施

12.2.2 服务区的停车场容易发生汽油、柴油、燃气等类型的火灾，故应配备此类型的消防设施。

- 13、 节能环保

13.1.1 建筑节能

建筑节能，指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中，满足同等需要或达到相同目的的条件下，尽可能降低能耗。而本节的主要宗旨就是通过对服务区不同功能的建筑满足相应的节能规范而对建筑能耗起到控制性要求。

13.1.2 节水

（1）为实现雨水资源化，节约用水，修复水环境和生态环境，减少径流污染，服务区宜根据当地环境和气候条件和项目情况设置雨水回收系统，雨水收集工程设计应符合《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400）的规定。

（2）为实现污水、废水资源化，并从经济性考虑，服务区宜根据实际情况设置中水回用系统。中水工程设计应根据可利用原水水质、水量、和中水用途，进行水量平衡和技术经济分析，合理确定中水水源、系统形式、处理工艺和规模。

13.2 环境保护

13.2.3 污水处理

本条规定了服务区污水处理水质及设置要求。