《太阳能路灯设计与配置要求》和《太阳能路灯施工与验收规范》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

1 任务来源

本项目是根据桂市监函〔2019) 1367号文《广西壮族自治区市场监督管理局关于下达2 019年第二批广西地方标准制定项目计划的通知》，计划编号2019-0217，项目名称“太阳能路灯设计与配置要求”；计划编号2019-0218，项目名称“太阳能路灯施工与验收规范”进行制定，主要起草单位：广西南宁剑凯环保科技有限公司、广西标准化协会、深圳市洲明科技股份有限公司，计划应完成时间2021年8月。

2 编制目的与意义

随着世界能源危机的加剧，各国都在寻求解决能源危机的办法，一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用；另一条是寻求新的节能技术，降低能源的消耗，提高能源的利用效率。

太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源，太阳能作为一种巨量可再生能源，每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油，可以说是取之不尽、用之不竭。太阳能作为一种安全、环保新能源越来越受重视。同时，随着太阳能光伏技术的发展和进步，太阳能灯具产品在环保节能的优势，太阳能路灯、庭院灯、草坪灯等方面的应用已经逐渐形成规模，太阳能发电在路灯照明领域发展已经日趋完善。

全球性的能源短缺和环境污染在经济高速发展的中国表现得尤为突出，节能和环保是中国实现社会经济可持续发展急需解决的问题。每年照明消耗电能约占全部电能消耗的12%～15%，作为能源消耗的大户，必须尽快寻找可以替代传统光源的新一代节能环保光源。据我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示，我国照明用电每年在3000亿度以上，道路照明用电量占1/3如用太阳能取代，这相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。

太阳能路灯是利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池板，白天接收太阳辐射能并转化为电能输出，经过充放电控制器储存在蓄电池中，夜晚当照度逐渐降低至51ux左右、太阳能电池板开路电压4. 5V左右，充放电控制器侦测到这一电压值后动作，蓄电池对灯头放电。蓄电池放电12小时后，充放电控制器动作，蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是控制路灯打开和关闭，同时保护蓄电池，延长蓄电池使用寿命。

3 主要工作过程

制定技术标准前的调查研究、收集有关信息是制定标准的关键环节。调查研究的目的是为了获得相关信息，充足的信息是制定标准的依据，信息是否充分直接影响到制定标准的质量。

本标准参编单位在立项前就开展数据挖掘、信息萃取、专利分析、国内外标准查询、行业调查、市场需求等工作。检索、调查和分析与项目有关的国内外标准及知识产权等信息，做好标准查新工作。根据太阳能路灯国内外的现状和发展方向；太阳能路灯有关最新科技成果；太阳能路灯市场的近期需求和期望；生产（服务）过程及市场反馈的统计资料，技术数据；太阳能路灯国际标准和国内现有标准等因素，综合权衡后，2019年5月编制完成《太阳能路灯设计与配置要求》和《太阳能路灯施工与验收规范》的草稿。

地方标准标准计划下达后，牵头单位随即组织召开专题会议，成立地方标准标准编制组，对标准编制工作进行总体部署和任务分工，对前期的草稿进行完善，为强化标准的可操作性，根据研讨会的意见，编制组对标准进行了深入研究和反复修改，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准编制原则

制定本部分标准采用的原则为：以国家相关的法律、法规、规章、技术政策为依据；在本标准的编写结构和内容编排方面依据GB/T1.1-2009标准的要求。

- 2 主要技术内容

2.1 太阳能路灯系统是一个综合的系统，

一般由太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池组、光源、灯杆及支架等几个部分组成。

2.2太阳能路灯设计所需的数据

1）经过已知太阳能路灯运用地来查找运用地的经度与纬度。经过（我国不同歪斜面上太阳辐射数据库）来断定太阳电池组件的歪斜角与方位角及核算该区域的太阳能规范峰值日照时刻。

2）路灯所选用光源的功率（W）。光源功率的巨细直接影响着整个体系的参数安稳性。

3）太阳能路灯每天晚上作业的时刻（H）。这是决议太阳能路灯体系中组件巨细的中心参数，经过断定作业时刻，能够开始核算负载每天的功耗和与之相应的太阳电池组件的充电电流。

4）太阳能路灯需求坚持的接连阴雨天数（d）。这个参数决议了蓄电池容量的巨细及阴雨天往后康复电池容量所需求的太阳电池组件功率。

5）断定两个接连阴雨天之间的距离天数D。这是决议体系在一个接连阴雨天往后充溢蓄电池所需求的电池组件功率。

其内容中规定的主要技术指标和技术要求既先进合理又切实可行，本项目可以满足市场产业化的需要。

2.3 广西太阳能分布特征及开发利用研究

广西地区能源对外依存度达70％以上，煤炭、石油、天然气等主要依赖区外供应，已面临着严峻的能源消费制约和环境约束等问题。开发利用太阳能资源，可以有效改善广西能源结构，促进经济社会的可持续发展。

2.4 广西太阳能分布特征及开发利用研究

利用广西辐射观测站的太阳辐射资料和国家气象站的日照资料，计算分析了广西各地的太阳总辐射量及其时空分布特征，估算了广西太阳能资源总储量，并依据广西各地太阳能资源丰富程度，提出了开发利用的对策建议。

研究结果表明，广西各地年太阳总辐射为3682.2～5642.8MJ·m2，空间分布呈现南部多、北部少，盆地平原多、丘陵山区少的特点；各地的太阳总辐射集中在夏季最高，年太阳总辐射呈减少趋势，其中以20世纪60年代最大，进入21世纪初期达到次大值.

广西的太阳能总储量为1.03x105 MJ，其中资源最丰富的区域主要位于22.50N以南的地区(包括梧州、玉林两市南部，钦州、北海2市),是广西太阳能利用的最佳区域。

2.5 《太阳能路灯设计与配置要求》框架

本标准规定了太阳能路灯设计与配置要求的术语和定义、设计要求、配置要求和关键部件使用寿命及质量保证。

本标准适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所以太阳能做为能源供电的照明系统的设计与配置。

4　设计要求

4.1　 太阳能路灯的组成

4.2　太阳能电池组件

4.3　蓄电池组

4.4　太阳能控制器

4.5　照明部件

4.6　灯杆及支架要求

4.7　结构部件

4.8　装置部件的标志、包装、运输和贮存

5　配置要求

5.1　一般要求

5.2　主干道（8 m～12 m）配置设计要求

5.3　次干道（5 m～9 m）配置设置要求

5.4　次干道（5 m～7 m）和农村道路30W光源配置设计要求

5.5　次干道(5 m～7 m)和农村道路20W光源配置设计要求

5.6　小区、庭院、广场、厂区、巷道配置设置要求

5.7　其他配置

6 关键部件使用寿命及质量保证

6.1 关键部件使用寿命

6.2 质量保证

2.6 《太阳能路灯设计与配置要求》框架

本标准规定了太阳能路灯施工与验收的施工安装要求、系统性能要求、部件检验方法及系统检验方法。

本标准适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所以太阳能做为能源供电的照明系统的施工与验收。

3　施工安装要求

3.1　一般要求

3.2　选点要求

3.3　基础施工

3.4　设备安装要求

4　系统性能要求

4.1　通用规定

4.2　系统的平均照度

4.3　系统的中心照度

4.4　系统的有效光区

5　部件检验方法

5.1　太阳能电池组件试验

5.2　蓄电池试验

5.3　充放电控制器试验

5.4　照明部件试验

5.5　逆变器试验

5.6　结构部件试验

6　系统检验方法

6.1系统外观

6.2接地电阻

6.3充放电线路

6.4系统效能

6.5风荷载

6.6系统光照度测试

7　抽样、检验及判定

7.1　抽样

7.2　检验

7.3　判定

三、主要试验（或验证）情况

本标准是设计、配置、施工和验收标准，不需要进行试验或验证。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

太阳能路灯在国内使用时越来越广泛，以往的太阳能路灯设计和安装中，因为人们对太阳能路灯的构成有所了解，但是对太阳能路灯配置的选择却不了解，从经济实惠的角度上看，并不是配置越大越好。如何选择太阳能路灯的配置才能经济实惠，使投资得到高的回报。 本标准规范了太阳能路灯的设计和施工，提升了标准的先进性、合理性和适用性，为提高太阳能路灯的设计和施工起到关键性的支撑作用。

本标准充分反应了当今新产品、新技术、新工艺的先进技术成果，解决设备一致性差的问题，保证标准的实效性，为太阳能路灯的设计，施工提供技术支撑，将推动我国太阳能路灯快速发展。其经济效益和社会效益十分显著。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

用“太阳能路灯”关键词，在国内已发布实施的标准中，没有找到太阳能路灯的国家标准和行业标准， 只查询到DB 44/T 964-2011太阳能路灯。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强调性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性地方标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

当标准颁布后，由广西标准化协会牵头，用文件形式组织落实，集中地点和时间召集相关单位进行学习，宣传贯彻标准具体内容；

关于标准的技术性内容，标准起草单位可以配合广西标准化协会在宣贯时进行技术性培训和辅导，争取在标准实施的过渡时期内，标准被业界普遍认知和接受。

建议本标准批准发布后6个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。

《太阳能路灯设计与配置要求》

《太阳能路灯施工与验收规范》

标准编制组

2019年8月16日