DB

DB

ICS

分类号：X51

备案号：

江  西  省  地  方  标  准

DB/T XXXX—201X

100%NFC橙汁生产加工技术规范

（报审稿）

        - 201X-XX-XX实施

        - 201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX发布

江西省市场监督管理局  发布

引    言

赣南脐橙具有外形美观、色泽鲜艳、肉质脆嫩、风味香甜且营养价值高等特点，深受消费者的青睐。赣南脐橙是原赣南苏区经济发展的重要支柱，是老区农业的“当家树”、农村的“致富树”和农民的“摇钱树”。

国家农业部颁布的《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015）》指出‘赣南-湘南-桂北’为脐橙产业带，其中“江西省南部生产的脐橙外观美、内质优、受市场欢迎，应是发展脐橙生产的首选地区”。

长期以来，赣南脐橙榨汁是个世界性难题，由于赣南脐橙榨汁会带来不愉悦的风味，一直限制了赣南脐橙的产业发展。近年来，赣南脐橙榨汁的关键技术得到了突破，实现了赣南脐橙榨汁的工业化生产。这样解决了赣南脐橙深加工的瓶颈问题，延伸了赣南脐橙深加工产业链，顺利推动赣南脐橙产业健康发展。

本标准旨在规范和管理100%NFC橙汁（包括赣南脐橙汁）生产加工过程，从而保障100%NFC橙汁的高品质。

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由江西省工业与信息化厅提出。

本标准由江西省市场监督管理局归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

100%NFC橙汁生产加工技术规范

1  范围

本标准规定了100%NFC橙汁的术语和定义、生产环境与设施设备要求、原料要求、加工技术要求、产品质量要求、贮存要求。

本标准适用于100%NFC橙汁的生产。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 7101  食品安全国家标准  饮料

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 12143  饮料通用分析方法

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

QB/T 4854  橙汁中总糖和果肉的稳定碳同位素比值（13C/12C）测定方法 稳定同位素比值质谱法

QB/T 4855  果汁中水的稳定氧同位素比值（18O/16O）测定方法 同位素交换平衡法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 100%NFC橙汁

以甜橙（Citrus sinensis）果实为原料，采用机械方法直接制成的可发酵但未发酵的，直接提供给消费者的汁液、浆液制品。可回添通过物理方法从甜橙获得的香气物质和挥发性风味成分和（或）通过物理方法从甜橙获得的果肉、囊胞，不允许添加其他物质。

100%NFC橙汁还可称为100%非浓缩还原橙汁，或100%非复原橙汁。NFC即英文Not from concentrate的缩写。

4  生产环境与设施设备要求

应符合GB 14881的要求。

5  原料要求

5.1  甜橙果实原料应新鲜、完好，成熟。其污染物限量和农药最大残留限量分别应符合GB 2762、GB 2763的规定，其他食品安全要求应符合相应的食品安全标准和（或）有关规定。

5. 2  果肉和囊胞只限于从甜橙中通过物理方法制取，无任何其它填充物质。

6  加工技术要求

6.1  一步法工艺

6.1.1 加工工艺流程为：

甜橙

果实

清洗

榨汁

分离去

皮渣籽粒

脱气

杀菌

灌装

精制

过滤

甜橙

果实

清洗

榨汁

分离去

皮渣籽粒

脱气

杀菌

灌装

精制

过滤

其中虚线部分为可选工序。

6.1.2  清洗

甜橙果实通过毛刷、喷淋等方式进行清洗，一般喷淋压力≥0.20MPa。

6.1.3  榨汁

清洗后甜橙果实进入榨汁机专榨取，使汁与皮渣快速分离。

6.1.4 分离去皮渣籽粒

通过旋风分离设备将橙汁中的黄皮、白衣、籽粒等去除。

6.1.5 精制过滤

可以通过精制机过滤设备，将橙果肉与橙汁分开，一般过滤孔径≤1.0mm。如果不需要将橙果肉分开，可以不使用精制机过滤。

6.1.6 脱气

采用脱气设备尽量减少橙汁中的空气。如采用真空方式脱气，一般脱气温度55～60℃，脱气压力-0.10～-0.05MPa。

6.1.7 杀菌

可采用适宜的杀菌方式，如采用加热杀菌，一般杀菌温度75～100℃，杀菌时间5秒～300秒。

6.1.8 灌装

通过灌装设备将杀菌好的橙汁灌装到包装容器，制成可供食品工业用或直接提供给消费者的产品。

6.2  两步法工艺

6.2.1 两步法是在一步法加工的可供食品工业用的100%NFC橙汁基础上进行第二步加工，第二步加工工艺流程为：

冷藏或冷冻食品工业用100%NFC橙汁

解冻

调配

脱气

杀菌

灌装

6.2.2 冷藏或冷冻食品工业用100%NFC橙汁

食品工业用的100%NFC橙汁应0～10℃冷藏贮存或-18℃以下冷冻贮存。

6.2.3 解冻

冷冻的食品工业用100%NFC橙汁使用前需进行解冻。

6.2.4 调配

将解冻好的橙汁泵入调配桶，进行调配。可以回添通过物理方法从甜橙获得的香气物质和挥发性风味成分和（或）通过物理方法从甜橙获得的果肉、囊胞。

6.2.5 脱气

采用脱气设备尽量减少橙汁中的空气。如采用真空方式脱气，一般脱气温度55～60℃，脱气压力-0.10～-0.05MPa。

6.2.6 杀菌

可采用适宜的杀菌方式，如采用加热杀菌，一般杀菌温度75～100℃，杀菌时间5秒～300秒。

6.2.7 灌装

通过灌装设备将杀菌好的橙汁灌装到包装容器，制成可直接提供给消费者的产品。

7  产品质量和安全要求

7.1 感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有100%NFC橙汁应有的色泽。 | 取约50 mL混合均匀的被测样品于无色透明的容器中，置于明亮处，观察其状态及色泽、杂质，并在室温下，嗅其气味，品尝其滋味。 |
| 滋味及气味 | 具有100%NFC橙汁应有的滋味和气味，无异味。 |  |
| 状 态 | 呈均匀液状，允许有橙果肉或橙囊胞沉淀。 |  |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质。 |  |

7.2 理化要求

理化要求应符合表2的规定。

表2  理化要求

| 项 目 |  | 指 标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可溶性固形物（20℃，以折光计）/(%) | ≥ | 10.0（哈姆林甜橙产品为9.5） | GB/T 12143 |
| 乙醇/（g/kg） | ≤ | 3 | GB/T 12143 |

7.3 食品真实性要求

鉴别产品中是否添加外源性糖分和水分，应符合表3的要求。

表3  食品真实性要求

| 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 总糖的13CVPDB值 | -27‰~-23.5‰ | QB/T 4854 |
| 果肉的13CVPDB值 | -28‰~-23.5‰ | QB/T 4854 |
| 稳定氧同位素 | 建立NFC橙汁的水中稳定氧同位素数据库，综合判断橙汁中是否添加外源水分 | QB/T 4855 |

7.4 食品安全要求

本类产品不允许使用食品添加剂和食品营养强化剂，其他食品安全要求应符合GB 7101的规定。

8  贮存要求

8.1 不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混存。

8.2 常温贮存的产品应贮存于阴凉干燥通风处。冷藏贮存产品应在0～10℃条件下冷藏贮存。

附录A甜橙品种介绍

（资料性附录）

赣南地区位于江西省南部，赣江上游，地处北纬24°29’~27°09’，东经113°54’~116°38’之间。受特殊气候地理条件限制，全球脐橙种植主要位于北纬24.35°~32.36°之间的狭小区域。而赣南地区正好位于北纬24.35°~32.36°之间，和美国最大的甜橙产区——佛罗里达，同处于该全球脐橙适宜种植纬度带。得天独厚的地理纬度所带来的自然环境，正是脐橙最适宜的生长条件，这使得赣南地区成为中国乃至世界闻名的脐橙优势产业带。目前，赣南脐橙种植面积已达174万亩，是世界上最大面积的脐橙主产区，年产量约133万吨。现对主要脐橙品种介绍如下。

- 纽荷尔脐橙（Newhall Navel Orange）

该品种原产于美国，1978年引入我国，各柑橘产区广有栽培。该品种生长势强，枝梢粗壮。叶片较大，叶色浓绿。具很强的早结丰产、稳产性。果实长椭圆形或短椭圆形，橙红色，美观，单果重250～350克，重者达750克。果实脐孔较小，多闭脐，脐黄、裂果较轻。肉质脆嫩化渣，汁多，风味浓甜，品质优良。纽荷尔一般于11月中下旬成熟。三年始果，四年后丰产稳产，在赣南定植后一般亩产可达2000～3000公斤，是目前赣南脐橙产区的主栽品种。

- 奈维林娜脐橙（Navelina Navel Orange）

该品种原产于美国加州，1979年引入我国，各柑橘产区均有栽培。此品种果树生长势强，枝梢粗壮开张，具小刺。叶片长卵圆形，叶色浓绿，具有早期丰产性。果实长椭圆形，两端稍突出类似柠檬。奈维林娜果实倒卵圆形或椭圆形，单果重170~320g，可溶性固形物含量一般为10.2%~12.9%，可食率75%以上，果肉细嫩化渣，风味浓甜多汁。果实一般11月上、中旬成熟。

- 朋娜脐橙(Skaggs Bonanza Navel Orange)

朋娜脐橙又名斯开格斯朋娜，美国加州主栽品种，1978年引入我国，各柑橘产区广有栽培。朋娜脐橙长势中庸，枝条短而密，具小刺，多年生枝上有瘤状突起。叶片较小，卵圆形。抗逆性强，具早结丰产、稳产性。果实较大，单果重180克左右，圆球形。脐孔大，开脐较多，易发生脐黄、裂果，果皮深橙黄色。肉质脆嫩化渣，较致密，风味较浓，甜酸适口，果实一般11月上、中旬成熟。

- 华盛顿脐橙(Washington Navel Orange)

原产巴西，美国引种成功后称为华盛顿脐橙。目前世界上栽培的脐橙品系几乎都是来自华脐芽变、枝变或珠心系变异的选择，我国最早于1919年从日本引入。此品种树势强，开张，枝叶披散，基本无刺或刺不发达。叶较大，翼叶明显。果实较大，近圆球形，基部较窄，顶部常膨大而使果实呈圆锥形。果面光滑，深橙至橙红色。果皮厚薄不均，基部厚，顶部薄。汁胞脆嫩多汁，化渣。风味酸甜适口，富香气，11月下旬至12月上旬成熟。

- 伦晚脐橙(Lane late Navel Orange)

原产澳大利亚，华脐芽变，1993年首次引进，2000年再次从美国引进。生长势强、树形高大，叶子茂密并呈现深绿色，类似于华盛顿脐橙。叶子的腋窝下有一些体刺。果实较大，橙色，和粗大的梗依附得很牢。果肉有着良好的口感，不像大部分脐橙那样在刚收获时会有特征性的苦感。果汁含酸更少，着色期更晚（3月份）。次年3~4月采收，可表现出高糖、适酸、浓香的性状。

- 红肉脐橙(Red Flesh Cara Cara Navel Orange)

该品种20世纪80年代发现于委内瑞拉的一个特异华脐芽变系。我国于1990年从美国引进。此品种生长紧凑，幼叶偶有细微斑叶现象，小枝形成层和髓部常呈现淡红色。果实稍小，近圆球形。最突出的特征是果肉为均匀番茄红色，有光泽，赏心悦目。90年代引种我国长江中下游一带，略显产量不太理想，果实偏小。在积温和光照条件好的地区试种，产量和果实有明显增大趋势。果实12月中、下旬成熟，具备开发成无籽型高档礼品果的优良特性。

- 脐血橙（Washington Sanguine Blood Orange）

该品种原产西班牙，为阿尔及利亚、摩洛哥主要血橙品种，1965年引入我国，四川、浙江、广东、广西等地有少量栽培，赣南的于都曾有一定的栽培面积。主要性状：树势中等，树冠圆头形，枝梢较密，具有短刺。幼树投产早，丰产性能好。果实中等大小，椭圆形，橙黄色，光滑，常有闭脐。成熟期1~2月，成熟时果皮、果肉有红斑，品质中上。

- 哈姆林甜橙（Citrus sinensis(L.)Osbeck）

1879年在哈姆林氏的柑橘园栽培，后发展成为佛州早熟甜橙的代表种。并引至巴西、摩洛哥和西班牙等国栽培。我国1965年引入，目前在四川、广东、广西、浙江、福建等地有栽培。主要性状：树冠半圆形，树势中等或旺盛；果实圆球形或略扁圆形，大小中等，单果重120～140克，无核或少核，品质上等。成熟期11月上旬，果实耐储存保鲜性好，在甜橙中属耐寒性较强的品种。