ICS 13.060.20

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

内蒙古自治区地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

牧区因旱人畜饮水困难评价

Evaluation of drinking water shortage for human and animal due to the drought in pastoral areas

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	2

5　水量评价	2

6　用水方便程度评价	2

7　因旱饮水困难持续时间	3

8　供水保证率	3

附录A（资料性附录）　牧区因旱人畜饮水困难评价指标	4

附录B（资料性附录）　牧区因旱人畜饮水困难旱情等级评价标准	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区水利厅提出并归口。

本标准起草单位：水利部牧区水利科学研究所。

本标准主要起草人：全强、尹瑞平、曹亮、张然、吴永忠、王文君、吴英杰、李振刚、王世锋、李亮、徐凯然、朱俊峰、陈晓俊、周泉成、尹航、李玮、赵水霞、张伟杰

本标准首次发布。

牧区因旱人畜饮水困难评价

- 范围

本标准规定了牧区因旱人畜饮水困难评价指标、标准和方法，适用于牧区因旱人畜饮水困难评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CHES18 农村饮水安全评价准则

SL687 村镇供水工程设计规范

DB15/T385 内蒙古自治区行业用水定额标准

SL663 干旱灾害等级标准

DB64/T402 农村人畜饮水旱情评定标准

- 术语和定义

SL663、SL687确定的及以下术语和定义适合于本文件。

  - 牧区因旱人畜饮水困难Drinking water difficulty due to the drought

由于干旱造成牧区苏木（乡镇）、嘎查（村）、牧场等牧民及牲畜临时性饮用水困难。

  - 牧民用水定额Norm of water intake for domesticity of pastoral residents

牧民每人每日合理用水量，常用单位为L/（人·d）

  - 牲畜用水定额Norm of water intake for livestock

饲养牲畜的日均用水量，常用单位为L/（头· d）。

  - 取水距离Drinking distance

取水点（机井、截伏流筒井、河水、送水服务取水处等）至用水户的运送距离。

  - 因旱饮水困难持续时间Duration of drinking water difficulty due to the drought

一定时间内因干旱造成人畜饮水连续不达标的天数。

  - 供水保证率Water supply guarantee

牧区居民、牲畜取得饮用水的可靠程度。

  - 用水方便程度Convenience of water use

用水户获得饮用水的便利程度。

  - 干旱Drought

因降水减少、或入境水量不足，在一定区域范围内造成牧民生产生活以及生态环境正常用水需求得不到满足的现象。

  - 人畜饮水困难旱情等级Difficulty level of drinking water for human and animal

描述因旱造成的人畜饮水困难严重程度的级别标准。

- 基本规定

  - 牧区因旱人畜饮水困难评价指标包括水量、用水方便程度、因旱饮水困难持续时间和供水保证率4项。

  - 牧区因旱人畜饮水困难4项评价指标中，水量和用水方便程度属于条件一，因旱饮水困难持续时间和供水保证率属于条件二。因旱人畜饮水困难必须同时满足表中条件一和条件二，其中条件一和条件二中任意一项符合即可判别为人畜饮水困难,判别标准详见附录A。

  - 牧区因旱人畜饮水困难等级分为三个等级：轻度干旱、中度干旱、严重干旱，4项指标中全部符合轻度干旱评价为轻度干旱，全部符合中度干旱评价为中度干旱，全部符合严重干旱评价为严重干旱。只要有1项指标位于严重干旱，就不能评价为中度干旱, 只要有1项指标位于中重干旱，就不能评价为轻度干旱。评价标准和方法见附录A和附录B。

- 水量评价

  - 评价内容

水量，包括牧民生活饮用水量、牧区牲畜用水量。

  - 评价标准

人饮水量按牧民用水定额（附表B.1）进行评价，牲畜水量按牲畜用水定额（附表B.1）进行评价。

  - 评价方法

水量评价应根据一定时间内储水设施设备的储水量或能获取的水量与供水人数、牲畜数量测算，并结合用水户问询等方式进行，详见附表B.1。

- 用水方便程度评价

  - 评价内容

用水方便程度，指用水户获得饮用水的便利程度，通常以供水是否入户以及交通工具取水单程距离进行评价。

  - 评价标准

对于供水未入户的用水户，用水方便程度用取水距离进行评价，详见附录A。

  - 评价方法

根据取水距离进行评价，详见附表B.2。

- 因旱饮水困难持续时间

  - 评价内容

一定时间内因干旱造成牧区人畜饮水连续不达标的天数。

  - 评价标准

连续缺水天数超过15天，判别为因旱人畜饮水困难，详见附录A。

  - 评价方法

根据一次干旱过程内缺水天数进行评价，详见附表B.3。

- 供水保证率

  - 评价内容

供水保证率，可用一年中实际供水量符合标准的天数与一年总天数的百分比值进行评价。

  - 评价标准

供水工程用水户供水保证率低于90%，判别为因旱人畜饮水困难，详见附录A。

  - 评价方法

供水保证率应通过入户调查、问询工程实际供水情况以及用水户水窖、水罐等储水情况，确认用水量需求得到的满足程度进行评价，详见附表B.4。

- （资料性附录）
牧区因旱人畜饮水困难评价指标

  - 牧区因旱人畜饮水困难判别标准

| 判别条件 |  | 判别标准 |
| --- | --- | --- |
| 条件一 | 牧民基本生活用水量（L/人 d） | ＜20 |
|  | 取水距离（km） | 因旱距离增大 |
| 条件二 | 牧区因旱人畜饮水困难持续时间（d） | ＞15 |
|  | 供水保证率（%） | ＜90 |
| 备注：牧区因旱人畜饮水困难必须同时满足表中条件一和条件二，其中条件一和条件二中任意一项符合即可判别为人畜饮水困难。 |  |  |

- （资料性附录）
牧区因旱人畜饮水困难旱情等级评价标准

  - 牧区因旱人畜饮水量旱情等级评价

| 旱情等级 | 人畜饮水量（L/人 d ， L/头 d） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人饮水量 | 育成牛 | 奶牛 | 马、驴、骡 | 羊 |
| 轻度干旱 | 15～20 | 45~50 | 90~100 | 35~40 | 6~8 |
| 中度干旱 | 10~15 | 40~45 | 80~90 | 30~35 | 4~6 |
| 严重干旱 | 10以下 | 40以下 | 80以下 | 30以下 | 4以下 |

  - 牧区因旱用水方便程度旱情等级评价

| 旱情等级 | 取水距离（km） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 山 地 | 丘 陵 | 平 原 |
| 轻度干旱 | 1.0～2.0 | 2.0~3.5 | 3.5~10 |
| 中度干旱 | 2.0~3.0 | 3.5~5.0 | 10~20 |
| 严重干旱 | 3.0以上 | 5.0以上 | 20以上 |

  - 牧区因旱人畜饮水困难持续时间旱情等级评价

| 旱情等级 | 连续缺水天数（d） |
| --- | --- |
| 轻度干旱 | 15～25 |
| 中度干旱 | 25~60 |
| 严重干旱 | 60天以上 |

  - 牧区因旱人畜饮水困难供水保证率旱情等级评价

| 旱情等级 | 供水保证率（%） |
| --- | --- |
| 轻度干旱 | 85～90 |
| 中度干旱 | 75~85 |
| 严重干旱 | 75以下 |

_________________________________