ICS 65.020.02

B 05

DB

内蒙古自治区地方标准

DB 15/ XXXXX—XXXX

玉米机械粒收减损技术规程

Technical regulation of reduce production loss with   mechanical harvesting maize grain

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古自治区市场监督管理局        发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古农业大学、中国农业科学院作物科学研究所共同提出。

本标准由内蒙古自治区农业标准化技术委员会（SAM/TC 20）归口。

本标准起草单位：内蒙古农业大学、中国农业科学院作物科学研究所。

本标准主要起草人：李少昆、高聚林、胡树平、王克如、屈佳伟、谢瑞芝、王振、明博、韩升才。

玉米机械粒收减损技术规程

- 范围

本标准规定了玉米机械籽粒直收减损技术中玉米品种选择、收获机类型、割台设置参数、滚筒转速、凹板间隙、振动筛调整以及田间作业前进速度。

本规程适用于内蒙古玉米主产区。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 21962-2008  玉米机械收获 技术条件

NY/T 1355  玉米收获机 作业质量

DB15/ T 1468-2018 玉米密植高产机械收粒生产技术规程

- 技术要求

- 3.1 品种要求及抗倒伏措施

3.1.1抗倒伏

气生根发达，有1层～2层气生根。

3.1.2提早成熟

一般选择生育期积温小于当地积温50 ℃～100 ℃ 的品种，玉米灌浆期喷施一次磷酸二氢钾促早熟、强茎秆，用量200 g/667 m2。

3.1.3耐密植

穗位上部茎叶夹角在15°～25°，穗位下部夹角35°～45°，抽雄期相邻株叶片交叉遮挡率小于10%。

3.1.4穗位一致

穗位高度整齐一致，穗位高度在80 cm～120 cm。

3.1.5脱水快

成熟期苞叶少且自动裂开。

- 3.2 收获机型及割台设置

3.2.1收获机型推荐

约翰迪尔R230、S660、凯斯6130、克拉斯570/560。

3.2.2割台高度设置

割台底部距离地面不高于20 cm； 玉米穗位高度在80 cm～120 cm之间，割台高度30 cm～70 cm；随着穗位的增高，适当升高割台，减少落穗。割台与果穗高度差不超过50 cm。

3.2.3割台调整与参数设置

选择与种植行距相匹配的割台，割台行距与种植行距相错不能超过5 cm；割台的分禾器偏离玉米行低于10 cm；宽窄行种植的玉米需要选用宽窄行玉米专用割台。

- 3.3 脱粒装置的参数设置

3.3.1滚筒转速设置

脱粒滚筒转速的设置应根据籽粒含水率的不同有所区别，但一般情况下玉米脱粒滚筒转速低于400转/分。

3.3.2凹板与滚筒间隙设置

凹板与滚筒的前间隙应该小于玉米果穗直径10 mm；后间隙应该等于果穗穗轴直径。

3.3.3振动筛调整参数设置

- 清粮振动筛下筛角度15 °～17 °，上筛角度20 °～23 °。

- 3.4 收获作业前进速度

- 收获机作业速度应根据玉米种植密度、穗位高度、单产水平、植株田间的站秆性或倒伏率以及籽粒含水率进行相应调整。

- 籽粒含水量在16 %～18 %，收获速度5 km/h～6 km/h。

- 籽粒含水量在18 %～23 %，收获速度7 km/h～8 km/h。

c)  籽粒含水量在23 %～27 %，收获速度4 km/h～5 km/h。

- 3.5 其他注意事项

更换地块、更换品种或者天气变化，均应对收获机作业的损失率进行重新评估和调整。

_________________________________