ICS 65.020.01

B 05

DB

地方标准

DB 15/ XXXXX—XXXX

玉米秸秆深翻还田水肥一体化技术规程

Technical regulation for maize straw returning to   field by deep tillage and fertilizer irrigation system

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古自治区市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古农业大学提出。

本标准由内蒙古自治区农业标准化技术委员会（SAM/TC 20）归口。

本标准起草单位：内蒙古农业大学。

本标准主要起草人：高聚林、马达灵、于晓芳、青格尔、王志刚、孙继颖、胡树平、屈佳伟、崔文芳、苏治军、李懿璞、谢岷、王振、闹干朝鲁、韩升才。

玉米秸秆深翻还田水肥一体化技术规程

- 范围

本标准规定了内蒙古春玉米秸秆深翻还田水肥一体化的还田时期、作业流程、整地、播种、水肥管理及收获等技术要求及注意事项。

本标准适用于内蒙古玉米种植平原灌区。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 8321  农药合理使用准则

GB 15618  土壤环境质量标准

GB/T 23391  玉米大小斑病和玉米螟防治技术规范

GB/T 24675.6 保护性耕作机械秸秆粉碎还田机

NY/T 496  肥料合理使用准则通则

NY/T 500秸秆还田机作业质量

NY/T 742 铧式犁作业质量

NY/T 1118  测土配方施肥技术规范

NY/T 1997 除草剂安全使用技术规范 通则

DB15/T 1335  玉米无膜浅埋滴灌水肥一体化技术规范

JB/T 6279 圆盘耙

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

秸秆深翻还田 Straw returning with deep  ploughing

利用铧式翻转犁将粉碎的秸秆和根茬深翻入土。

3.2

立垡/回垡/翻垡 Vertical furrow/ return furrow/ plough

土垡在翻转后其含植被或残茬表面与沟底平面夹角大于100°的垡片为翻垡， 90°～100°的垡片为立垡，小于90°或倒回犁沟底的垡片为回垡。

3.3

玉米无膜浅埋滴灌技术 Shallow buried drip irrigation of maize

是在不覆地膜的前提下，采用宽窄行种植模式，将滴灌带埋设于窄行中间深度2 cm～4 cm土层中，利用输水管道将具有一定压力的水经滴灌带以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一种灌溉技术。

- 产地环境条件

农田灌溉水质符合GB 5084规定，环境空气质量符合GB 3095规定，土壤环境质量符合GB 15618规定。

- 作业前准备

5.1 玉米秸秆粉碎机

配带秸秆粉碎装置的玉米联合收获机或专用秸秆粉碎还田机。机械质量应符合GB/24675.6 和 NY/T 500。

5.2 翻地机具

一般要求以160马力以上拖拉机为动力，配套液压调幅翻转铧式犁完成土壤耕翻作业。机械质量应符合NY/T 742。

5.3 整地机具

与120马力以上拖拉机相配套的联合整地机，或符合JB/T 6279整地标准的圆盘耙与V型镇压器。机械质量应符合GB/24675.6 和 NY/T 500。

- 秸秆秋深翻还田

6.1 作业时间

玉米收获后，土壤封冻前。

6.2 秸秆粉碎

采用带有秸秆粉碎装置的玉米联合收割机或专用秸秆粉碎还田机将秸秆粉碎，并均匀抛撒覆盖于地表，如秸秆粉碎程度无法达到要求，应采用秸秆粉碎机进行二次粉碎。玉米秸秆粉碎合格长度≤5 cm，秸秆粉碎后应达到抛撒均匀，不堆积，不漏切。秸秆粉碎质量符合NY/T 500秸秆还田机作业质量。

6.3 增施氮肥或撒施腐熟剂

翻耕作业前均匀撒施尿素5 kg/667 m2～10 kg/667 m2，或配施秸秆发酵菌剂2.5 kg/667 m2。

6.4 秸秆翻埋还田

采用拖拉机牵引液压式调幅翻转铧式犁进行翻耕作业，翻压深度≥30 cm，碎土率≥60 %，立垡率和回垡率< 5 %，翻耕后地表平整度≤6 cm。有灌溉条件的地区灌冻水。

- 春整地备播

7.1 春整地

播种前用拖拉机牵引联合整地机进行耙地与镇压作业，使土壤达到播种状态。如无联合整地机，可采用圆盘耙与V型镇压器替代，进行耙地与镇压作业。碎土率≥60 %，耙后地表平整度误差≤4.5 cm。镇压强度在500 g/cm2左右，土壤墒情较差时，镇压强度不小于650 g/cm2。

7.2 无膜浅埋滴灌管网建设

滴灌管网工程建设要求符合DB15/T 1335规则。

7.3 种子准备

选择国家、内蒙古自治区审定或引种备案的耐密抗逆高产高效优良品种。种子质量达到纯度≥96 %、发芽率≥92 %、净度≥99 %、含水量≤13 %的要求，选用玉米专用种衣剂进行种子包衣。符合GB 4404.1标准。

- 播种

8.1 播期

4月下旬～5月上旬，当5 cm～10 cm土层温度稳定在8 ℃～10 ℃时，即可播种。

8.2 播种量

每667 m2用种量1.5 kg～2.0 kg,精量播种。

8.3 种植模式

采用宽窄行种植模式。一般窄行35 cm～40 cm，宽行80 cm～85 cm，株距根据密度确定。

8.4 种植密度

原则上根据品种特性、土壤肥力状况和积温条件确定种植密度。一般中上等肥力地块播种密度4500株/667 m2～5000株/667m2；中低产田播种密度4000株/667 m2～4500株/667 m2。

8.5 播种机选择

选用无膜浅埋滴灌精量播种铺带一体机，也可利用改装的宽窄行播种机或者膜下滴灌播种机。

8.6 播种方法

播种的同时将滴灌带埋入窄行中间2 cm～4 cm沟内，同时完成施种肥、播种、覆土、镇压等作业。质地粘重的土壤播深3 cm～4 cm，沙质土5 cm～6 cm，深浅一致，覆土均匀。

8.7 种肥

以800 kg/667 m2 ～1000 kg/667 m2为产量目标，施种肥量为纯N 3 kg/667 m2～5 kg/667 m2、P2O5 6 kg/667 m2～8 kg/667 m2、K2O 2.5 kg/667 m2～4 kg/667 m2。侧深施10 cm～15 cm，严禁种、肥混合。

- 除草

9.1 封闭除草

在土壤、气候条件合适的条件下，播后苗前，按照NY/T 1997的要求，选择、配制和使用除草剂进行封闭除草。

9.2 宽行中耕

采用中耕机，苗期第一次中耕，深度3 cm～5 cm；于拔节期进行第二次中耕，深度10 cm～15 cm。

- 水肥管理

10.1 灌溉定额及灌溉次数

有效降雨量在300 mm以上的地区，保水保肥良好的地块，整个生育期一般滴灌6次～7次，灌溉定额为130 m3/667 m2～160 m3/667 m2；保水保肥差的地块，整个生育期滴灌8次左右，灌溉定额为160 m3/667 m2 ～180 m3/667 m2。有效降雨量在200 mm左右的地区，灌溉定额为200 m3/667 m2左右。符合DB15/T 1335规则。

10.2 适时灌水

播种结束后及时滴出苗水，保证种子发芽出苗，如遇极端低温，应躲过低温滴水。生育期内，灌水次数视降雨量情况而定。一般6月中旬滴拔节水，水量25 m3/667 m2～30 m3/667 m2，以后若田间持水量低于70 % 时应及时灌水，每次滴灌20 m3/667 m2左右，9月中旬停水。滴灌启动30 min内检查滴灌系统一切正常后继续滴灌，毛管两侧30 cm土壤润湿即可。符合DB15/T 1335规则。

10.3 追肥时间及数量

追肥以氮肥为主配施微肥，氮肥遵循前控、中促、后补的原则，整个生育期追肥3次，施入纯N 10 kg/667 m2～14 kg/667 m2。第一次拔节期施入纯N 3 kg/667 m2～4.2 kg/667 m2；第二次大口期施入纯N 6 kg/667 m2～8.4 kg/667 m2；第三次开花期施入剩余氮肥。每次追肥时可额外添加磷酸二氢钾1 kg/667 m2。符合DB15/T 1335规则。

10.4 追肥方法

追肥结合滴水进行，施肥前先滴清水30 min以上，待滴灌带得到充分清洗，检查田间给水一切正常后开始施肥。施肥结束后，再连续滴灌清水30 min以上，将管道中残留的肥液冲净，防止化肥残留结晶阻塞滴灌毛孔。符合DB15/T 1335规则。

- 病虫害防治

生育期间及时防治玉米螟、大小斑病，技术参考GB/T 23391。农药使用应符合GB/T 8321。

- 适时收获

12.1 回收滴灌带

收获前回收滴灌带。

12.2 收获时间

9月末～10月初玉米生理成熟一周后即可收获。

- 注意事项

a) 在不影响产量的前提下，尽量早收早翻。

b) 秸秆还田的地块应加强病虫草害防控。

c) 覆膜地块秸秆还田前应清理残膜。

_________________________________