2020年食品用洗涤剂产品质量广西监督抽查实施细则

1  适用范围

本细则适用于2020年食品用洗涤剂产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品为手洗餐具用洗涤剂、机洗餐具用洗涤剂、食品工业用（含复合主剂）洗涤剂。本细则内容包括产品种类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理和附则。

2  产品种类

2.1产品品种

食品用洗涤剂是指用于洗涤和清洁食品、餐饮具以及接触食品的工具和设备、容器和食品包装材料的物质，包括手洗餐具用洗涤剂、机洗餐具用洗涤剂、标明用作餐具、水果、蔬菜洗涤用的洗洁产品以及食品生产经营过程中与食品接触的机械、管道、传送带、容器、用具等所使用的洗涤剂产品(不包含纯酸、纯碱和无机盐或仅用纯酸、纯碱、无机盐混合或稀释得到的洗涤剂)。食品用洗涤剂的产品品种、产品标准见表1

表1食品用洗涤剂产品品种、产品标准

| 序号 | 产品品种 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T 9985 手洗餐具用洗涤剂 GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂 |
| 2 | 机洗餐具用洗涤剂 | 产品执行标准 GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂 |
| 3 | 食品工业用（含复合主剂）洗涤剂 | 产品执行标准 GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂 |

2.2产品分类

食品用洗涤剂按产品用途不同分为两类。

—A类产品，直接用于清洗食品的洗涤剂。

—B类产品，用于清洗餐饮具以及接触食品的工具、设备、容器和食品包装材料的洗涤剂。

3  企业规模划分

根据食品用洗涤剂产品行业的实际情况，企业生产规模以食品用洗涤剂产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2　企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥5000 | ≥500且＜5000 | ＜500 |

4  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 9985 手洗餐具用洗涤剂

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 30795食品用洗涤剂试验方法  甲醇的测定

GB/T 30796食品用洗涤剂试验方法  甲醛的测定

GB/T 30797食品用洗涤剂试验方法  总砷的测定

GB/T 30799食品用洗涤剂试验方法  重金属的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

- 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。产品保质期须能满足抽样、检验工作的时间需要。抽样基数应不少于抽取样品量。

产品抽样时，随机抽取样品总量不少于2kg且不少于4个独立包装，其中一份作为检验样品且不少于2个独立包装，另一份作为备用样品且不少于2个独立包装。

5.3样品处置

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上封条，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

5.4抽样单

6.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品包装纸板产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

6.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

5.5  抽样应注意问题

5.5.1  样品选择应根据储存情况确定，产品瓶盖必须拧紧，封口必须牢固，不得有漏液玷污包装的外表面。包装破损、漏液产品不抽。

5.5.2  抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

- 检验要求

6.1手洗餐具用洗涤剂检验项目及重要程度分类

手洗餐具用洗涤剂产品检验项目及重要程度分类见表3。

表3手洗餐具用洗涤剂产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类a |  | Ⅱ类b |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 9985 |  | ● |  |
| 2 | pH（25℃,1%溶液） | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 6368 |  | ● |  |
| 3 | 去污力 | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 9985 |  | ● |  |
| 4 | 荧光增白剂 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 9985 | ● |  |  |
| 5 | 甲醇 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30795 | ● |  |  |
| 6 | 甲醛 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30796 | ● |  |  |
| 7 | 砷 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30797 | ● |  |  |
| 8 | 重金属 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30799 | ● |  |  |
| 9 | 菌落总数 | GB 14930.1 | 强制性 | GB 4789.2 | ● |  |  |
| 10 | 大肠菌群 | GB 14930.1 | 强制性 | GB 4789.3 | ● |  |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用（含复合主剂）洗涤剂检验项目及重要程度分类

机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用（含复合主剂）洗涤剂产品检验项目及重要程度分类见表4。

表4机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用（含复合主剂）洗涤剂产品

检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类a |  | Ⅱ类b |
| 1 | 总活性物（或有效物）含量 | 产品执行标准 | 推荐性 | 产品执行标准中依据的检验方法 |  | ● |  |
| 2 | 甲醇 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30795 | ● |  |  |
| 3 | 甲醛 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30796 | ● |  |  |
| 4 | 砷 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30797 | ● |  |  |
| 5 | 重金属 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 30799 | ● |  |  |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1 | 强制性 | GB 4789.2 | ● |  |  |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1 | 强制性 | GB 4789.3 | ● |  |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.3检验应注意的问题

6.3.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

6.3.2检测微生物指标应采用未开封的样品。

7  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在Ⅰ类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有Ⅱ类项目不合格时，属于一般不合格。检验报告结论表述按以下方式进行：

7.1  当所检项目全部符合执行标准要求，检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2020年食品用洗涤剂产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2020年食品用洗涤剂产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重/一般不合格）。”

7.3  当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2020年食品用洗涤剂产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的**个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果符合**企业标准号（列出标准号）要求，但不符合**标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合**标准号《企业标准名称》要求，不符合**标准号《国家标准名称》要求。”

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3  微生物指标不进行复检。

9 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。