| 填写说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准名称 |  |  | 淡水渔业水域环境监测技术与污染事故调查处理规程 第一部分 淡水渔业水域环境监测技术 |  |  |  |
| 任务来源 |  |  | 安徽省市场监督管理局《关于下达2018年第三批安徽省地方标准制修订计划的函》（皖质监函[2019]10号）文件，计划编号为2018—3—251项。 |  |  |  |
| 负责起草单位 （盖章） |  |  | 合肥金巢生态农业有限公司、安徽省水产技术推广总站 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  | 合肥市肥西县三河镇西湖村、合肥市滨湖新区洞庭湖路3355号 |  |  |  |
| 参加起草单位 |  |  | 宁国市金东坊农业开发有限公司、宁国市家庭农场、合肥市畜牧水产技术推广中心、安徽农业大学。 |  |  |  |
| 标准起草人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 | 单位 |  | 职 务 | 职 称 | 电 话 |
| 1 | 吴 林 | 阜阳市颖东区水产管理站 |  | 站 长 | 高 工 | 18905583269 |
| 2 | 孙德祥 | 安徽省水产技术推广总站 |  | 科长 | 高级工程师 | 18956048597 |
| 3 | 魏泽能 | 安徽省水产技术推广总站 |  | 科 长 | 研究员 | 18956048620 |
| 4 | 张广中 | 颍上县农业农村局 |  | 总 工 | 工程师 | 13355588983 |
| 5 | 吕修春 | 含山县水产站 |  | 站 长 | 工程师 | 13956631507 |
| 6 | 王 刚 | 泗县水产站 |  | 站 长 | 工程师 | 17755729501 |
| 7 | 荣朝振 | 合肥市畜牧水产技术推广中心 |  |  | 工程师 | 18855863287 |
| 8 | 王家沛 | 肥西县动物疾控中心 |  | 副站长 | 高 工 | 18056021019 |
| 9 | 陶良宝 | 青阳县水产站 |  |  | 助工 | 13305665395 |
| 10 | 吴长海 | 岳西县水产站 |  |  | 助工 | 13955695145 |
| 11 | 刘 冕 | 南陵县许镇镇农业技术服务中心 |  | 主任 | 工程师 | 15395330990 |
| 12 | 秦道仓 | 合肥金巢生态农业有限公司 |  | 董事长 |  | 13505611158 |
| 13 | 王 庆 | 旌德县水产站 |  | 副站长 | 高 工 | 13966195905 |
| 14 | 尚俊峰 | 太和县税镇镇农业综合服务站 |  | 站 长 | 高工 | 13615678802 |
| 15 | 魏 涛 | 安徽省水产技术推广总站 |  |  |  | 19955108810 |
| 16 | 吴春霞 | 怀宁县水产技术推广中心 |  |  | 助工 | 13855685212 |
| 17 | 周 洵 | 宣城市渔业渔政局 |  |  | 正高工 | 18956305929 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年1月7日，安徽省市场监督管理局发出《安徽省市场监督管理局关于下达2018年第三批安徽省地方标准制修订计划的函》（皖市监函[2019]10号），修订单位在收到文件后，经所有参加起草单位协商制定了起草工作计划，确定负责起草单位为合肥金巢生态农业有限公司、安徽省水产技术推广总站，会同宁国市金东坊农业开发有限公司、宁国市金鼎家庭农场、合肥市畜牧水产技术推广中心、安徽农业大学成立标准编制小组，负责资料收集整理，完成本规程的各项技术指标的验证，进行标准修定工作。 标准起草过程：2019 年3月～2020年4月，标准起草小组制定了起草方案，编制小组结合全省十多年来的淡水渔业水域环境监测的实践，研究了全省淡水渔业水域环境监测工作制度与工作要求，确立了淡水渔业水域环境的水质、底质、浮游植物、浮游动物、水生维管束植物、高等水生动物、底栖动物监测内容和方法等程序性文件，征求多年来参与渔业环境监测的各部门意见，系统梳理研究有关文献资料，在反复论证，2019年7月～9月编制完成标准的讨论稿。2019年10月～11月，标准起草工作组在充分征求意见的基础上，召集相关专家进行研讨，对讨论稿进行数次修改，2020年4月完成了标准征求意见稿。 征求意见情况：2019年8月～10月，将讨论稿以公函等方式发至大学、研究机构、各级技术推广机构公开征求意见，共发出36份征求意见函，共收到16家单位共14条意见，最终采纳9条，5条未采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |  |
| 必要性：渔业生态环境是我国生态环境的重要组成部分，“山水林田湖”更是是生态环境的共同体。渔业生态环境监测的基本任务是掌握和评价渔业水域环境质量状况及其生物与环境的关系，为保护和改善渔业水域生态环境、促进渔业可持续发展服务。随着渔业环境监测信息化、网络化及监测技术不断发展，2013年制定的《淡水渔业水域环境监测技术与污染事故调查处理规程》部分章节已不适应渔业生态环境监测事业发展的需要，有必要进行修定。 意义：我省渔业生态环境监测工作已经开展了10多年，并参加全国渔业生态环境监测网。通过对渔业生态环境现场调查监测，掌握全省重要渔业水域生态环境质量状况，为各级渔业行政主管部门科学管理及编制《安徽省渔业生态环境状况公报》提供基础数据和资料。为进一步规范我国渔业生态环境常规监测技术，提高渔业生态环境监测工作的整体水平和效能，本标准的修订，对规范全省渔业环境监测技术具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系，特别是强制性标准的协调性 |  |  |  |  |  |  |
| 1、编制原则 本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。 2、编制依据 本标准为修定标准，依据渔业生态环境监测专家、技术人员在长期监测和管理经验，系统梳理研究有关法律、法规和文献资料，在征求各级渔业主管部门意见基础上，对全省业生态环境监测工作程序和要求进行分析汇总，形成系统编制路线，并基于标准可操作性原则完成的。 3、本标准按照国家相关法律、法规和主管部门的要求编制，遵守和执行国家强制性标准及编制规则，与现行法律、法规、标准的关系，特别是强制性标准的协调性相一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述 |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术指标、参数、试验验证： 一、水质监测 1、采样点布设。湖泊、水库采用网格法布设若干个采样点，河道设置采样断面，断面布设与水流方向垂直，每个断面设左、中、右3个以上采样点。水深≤5 m，只采表层（水下0.5 m）水样，水深5 m～10 m，采表层和底层（湖、河、库底以上0.5 m）水样，水深≥10 m，采表层、中层（1/2水深处）和底层水样。 2、水样采集时间、频次。在水生动物越冬期、繁殖期和育肥期进行采样监测，能够代表渔业水域整体水质质量特征。 3、水样保存。按GB/T 12999 中表1“常用样品保存技术”中“物理、化学及生化分析”样品保存方法执行。 4、监测内容。有温度、pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、COD、BOD5、悬浮物、挥发酚、油类、铜、锌、铅、镉、汞、铬、有机氯（666、DDT等）。 5、分析方法。按SC/T 9102.3-2007 第3部分：淡水 3.5款“水质分析方法”表1“常用水质指标监测分析方法”执行。 二、底质监测 1、采样点确定。根据调查水体大小和营养类型，在湖心、库心、主要河流入口处和污染物排放口周围等代表性区域选设适当数量的采样点。 2、采样方式。根据需要采集点状、柱状或混合样品，可用抓斗、桶式采泥器，蚌式采泥器采集。 3、样品保存。按SC/T 9102.3-2007 第3部分：淡水 4.3.1款执行。 4、样品制备。采样经过真空冷冻、自然风干或恒温干燥，剔除石块、贝壳、动物残体等杂质，在进行粉碎、过筛和缩分。测定铜、铅、锌、镉、砷及硒等的样品用玛瑙粉碎器皿研磨，过160目尼龙筛，混合均匀后，采用四分法缩分，得到所需量的样品装入棕色广口瓶中，贴上标签冷冻保存。测定有机污染物样品应使用不锈钢网筛。 3、分析方法。按SC/T 9102.3-2007 第3部分：淡水 4.4款执行。 三、浮游植物监测 1、采样点布设。在湖、库中心，湖库水湾中心，主要进水口、出水口附近，沿岸浅水区，湖、库、河流汇合处等位置设置采样点。采样点数目确定参考表1。 表1 不同湖库面积需设采样点的数目 面积（km2）; ＜5; 5～20; 20～50; 50～100; 100～500; 500～1000; 1000～2000; ＞2000. 采样点数; 2～3; 3～6; 6～10; 10～15; 12～16; 16～20; 20～30; 30～50. 2、样品采集。用25号浮游生物网，在水下0.5米处作“∞”字形拖曳，移动速度不超过0.3 m/s, 5 min～10 min，将采集的样品装入30 ml～50 ml广口玻瓶中，用鲁哥氏液固定。 3、定量标本。用有机玻璃采水器在一定水层采集1000 ml水样置于广口瓶中，加入15毫升鲁哥氏液固定，需长期保存的水样，另加5 mlde 甲醛固定液。 将固定水样转移至沉淀器中自然沉淀24 h～28 h，吸出上层清液后，转移至试剂瓶中，定容至30 ml，长期保存，再加几滴甲醛溶液，并用石蜡或不干胶封口。 4、样品鉴定分析。将定量标本浓缩的30 ml水样摇匀，用定量吸管吸取0.1 ml标本液置于0.1 ml计数框中，盖上22 mm×22 mm盖玻片，在高倍镜下对计数框上第二、五、八行共30小格进行种类鉴别和计数。 用以下公式计算1 L水中浮游植物个数： N = 10 V0 ÷ 3 V1 × N1 式中：N—1 L水中浮游植物个数； N1—计数的浮游植物个数； V0—1 L水样沉淀浓缩后的体积，单位为 ml； V1—计数标本水量的体积，单位为 ml。 5、生物量计算。浮游植物的比重接近于“1”，可直接用浮游植物的体积换算成重量（湿重）。 亦可用各种浮游植物的个数乘以各自的平均体积，单位为mg/L或g/m3。 6、仪器分析。使用藻类智能鉴定计数仪、实现多视野相同属种自动累计，不同种类分类计数、总数累计、优势种自动排序和优势类群所占比例分析。 四、浮游动物监测。采样点布设同4.3.1。 1、样品采集。原生动物、轮虫采用25号浮游生物网，大型的枝角类、桡足类用13号浮游生物网采集，方法同浮游植物。 2、标本浓缩、固定。原生动物和轮虫同浮游植物。枝角类、桡足类用采水器采集10 L～50 L水样，用25号浮游生物网过滤，过滤水盛于100 ml～200 ml的广口瓶中，并将滤网清洗2次～3次，所得水样也放入瓶中，每100 ml水样加4 ml甲醛溶液。 3、样品鉴定分析。原生动物和轮虫，将标本充分摇匀，吸出1 ml水样置于1 ml计数框中，盖上规格22 mm×44 mm盖玻片，在中倍镜下全片种类鉴定和计数。每份样品计数2片，取其平均值。将所得结果换算成1 L水中的个数。 4、枝角类、桡足类。用1 ml或5 ml计数框将全部过滤水样在低倍镜下分类、计数，然后计算1 L水中的个数。 5、生物量计算。体积法。将浮游动物个体作为一个近似的几何图形，按求积公式获得生物体积，设定比重为“1”，计算出湿重。直接称重。将标本摇匀，用定量吸管吸取标本放于薄玻片上，用滤纸将称重标本吸到没有水痕的程度，在电子天平上迅速称重。仪器分析。采用浮游动物自动鉴定分类计数仪、浮游动物图像扫描分析系统，可鉴定和分析获得每个浮游动物的面积、周长、体积、长、宽、主轴、副轴、等效直径等形态参数。统计每类浮游动物的数量、面积、体积及其占比。并可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注。 五、维管束植物监测。采样点设置。同4.2.1，定性样品采集选择沿岸带和水生维管束植物种类丰富、生长茂盛的地方。 1、样品采集。采用面积为0.25 m2的水草铗，或用采1/16 m2、1/20 m2改良彼得生泥器代替，进行沉水植物、浮叶植物和漂浮植物采样。挺水植物按1 m2的生长量从基部直接刈断采集。样品处理。每点采集2次，将样品洗净、称重、分类。 2、样品分析。鉴定样品种类，计算单位面积生物量，再乘以分布面积，求得该水体水生植物的总生物量和各种植物占总生物量的百分比。 六、高等水生动物资源调查。样本采集。跟随渔民捕捞船收集渔获物，或使用调查船进行捕捞采集。 1、样本固定 样本渔获物用清水洗净，放入盛有10%中性福尔马林溶液的容器中，长时间保存可移至70%的酒精溶液中。中性福尔马林液配置：100ml37%的甲醛液+900ml蒸馏水+4g磷酸钠（Na3PO4H2O）+6.5g无水磷酸二钠（Na2HPO4）。 2、样本分析。形态测量对样本的全长、体长、体高、体重等指标进行测量。 全长：从吻端至尾部（尾鳍）末端的直线长度。 体长：从吻端至尾部（尾鳍基部）之间的直线长度。 体高：指高等水生动物（鱼体）的最大高度，鱼体通常是测量背鳍起点处到腹面的垂直高度。 体重：即高等水生动物的重量。 3、年龄段划分。Ⅰ龄组：经过一个生长季节，在其鳞片或骨质组织中尚未形成或正在形成年轮的一龄鱼（0＋～1）归于：“I龄组” Ⅱ龄组：经过两个生长季节，鳞片上或骨质组织中已有一个或正形成第二个年轮的为二龄鱼（1＋～2），归于“Ⅱ龄组”。 Ⅲ龄组：经过三个生长季节，鳞片上或骨质组织中已有二个或正形成第三个年轮的“三龄鱼”（2＋—3），归于“Ⅲ龄组”。 其余龄组按上述方法类推。 4、统计分析。分析渔获物组成（所有捕获的水产品品种、数量、重量及比例）；品种结构（各品种及其数量比例）；种群结构（某一品种各年龄组数量比例）等。 七、底栖动物调查 1、样品采集。每个采样点采集三次。大型软体动物（螺蚌类）用三角拖网或开口面积为1/6 m2帯网夹泥器采集，在夹泥器网中洗净捡出，装入广口瓶或塑料袋中；水生昆虫、水蚯蚓及小型软体动物用改良彼得生采泥器采集，将采得的泥样倒入40目铜丝筛中，在水中荡涤洗净，将样品塑料袋中带回室内进行分拣。 样品放于4℃低温下保存。 2、样品分捡。将样品倒入白色解剖盘内，加清水，用解剖针或小镊子检出小螺、水蚯蚓和水生昆虫等，大型软体动物手捡。 3、样品固定。水生昆虫用7%甲醛溶液固定，24 h后移入75%～85%的乙醇中保存。水蚯蚓要放入玻皿中，加少量水并滴1滴～2滴75%的乙醇，5 min～10 min后，再加1滴～2滴，麻醉后移入7%甲醛溶液中，24 h后移入75%～85%的乙醇中保存。螺蚌类先用50℃热水闷死，再向内脏中注射7%甲醛溶液，放入7%甲醛溶液中，24 h后移入75%～85%的乙醇中保存。亦可去内脏，空壳保存。 4、定性鉴定。在低倍显微镜、解剖镜、手执放大镜下观察，软体动物和水蚯蚓的优势种类鉴定到种，摇蚊幼虫鉴定到属；水生昆虫鉴定到科。 5、生物量计算。把每个采样点采集的样本按不同种类准确统计其个数，并用吸水纸吸干体表水分，软体动物用盘架天平，水蚯蚓和昆虫用扭力天平称其总重，然后再分类称重。 根据采样器开口面积计算出单位面积个数（ind/m2）和生物量（g/m2）。 |
| - 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |  |
| - 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 国家颁布了渔业生态环境监测行业规范，包括海淡水和管理，与之相比，修订后的本标准，更为适合我省渔业环境监测，更具针对性。 |  |  |  |  |  |  |
| - 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |  |
| - 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 8、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由 |  |  |  |  |  |  |
| - 该标准作为推荐性标准。是对全省渔业环境监测技术做了统一的规范，可操作性强，是全省渔业环境监测的现实需要。 |  |  |  |  |  |  |
| - 9、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |  |
| - 1、建议该标准在各级水产技术推广部门及渔业专业技术人员进行学习并宣传，要求全省各级水产技术推广部门、技术服务部门各级渔业主管机构推广应用。 - 2、举办现场会、培训班，进行《标准》的宣传，帮组参与渔业环境监测的技术人员了解《标准》的基本内容及要求； - 3、标准编制组成人员及各市、县水产技术推广部门的技术人员负责编制技术措施、方案，解决标准贯彻实施过程中发生的技术问题。 - 建议2020年9月发布和实施。 |  |  |  |  |  |  |
| - 10、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |  |
| - 本修订标准发布之日即废止原标准 |  |  |  |  |  |  |
| - 11、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |  |
| - 无 |  |  |  |  |  |  |