| 标准名称 |  | 小麦胚芽加工技术规程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 |  | 安徽省质量技术监督局《关于下达2018年第一批安徽省地方标准制修订计划的函》（皖质函〔2018〕326 号）文件，项目计划号为 2018-01-234。 |  |  |  |  |
| 负责起草单位 （盖章） |  | 安徽燕之坊食品有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市包河区天津路8号 |  |  |  |  |
| 参加起草单位 |  |  |  |  |  |  |
| 标准起草人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 单位 | 职 务 | 职 称 | 电 话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |  |
| 根据《关于下达2018年第一批安徽省地方标准制修订计划的函》（皖质函〔2018〕326号），标准立项后，安徽燕之坊食品有限公司组成了《小麦胚芽技术规程》标准起草小组，并制定了详细的起草工作计划。标准起草小组对我省小麦胚芽加工的现状和实际生产情况进行了深入研究，对生产基地、企业和市场进行了调研，并收集和采纳了小麦胚芽生产、加工企业的有关意见，结合小麦胚芽产品品质要求进行了详细编制；起草小组于2020年3月形成了标准讨论稿，并听取了相关专家的意见，经过多次修改，标准起草小组于2020年4月完成了标准征求意见稿。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |  |
| 现在生活中人们饮食习惯逐渐趋向于精米精面，高脂肪、高蛋白，搭配不均的局面。食用粗粮、粗细搭配是有效平衡膳食的饮食方式。小麦胚芽作为粗粮的一种，小麦胚蛋白的含量仅次于大豆,分别是主食大米、面粉、瘦牛肉、瘦猪肉和鸡蛋白的4.5 倍、2.7倍、1.4 倍、1.7 倍 和 1.9 倍。小麦胚蛋白中含有八种人体必需氨基酸,其含量约占氨基酸总量的 35%,其中人类第一限制性氨基酸一一赖氨酸的含量高达1.85g/100g,大约是胚乳的2.5倍.而且,小麦胚蛋白中必需氨基酸的相互比值与FAO/WHO颁布的建议模式值相似,它不 仅 含有优质的蛋白质、脂肪、碳水化合物及无机盐,还富含维生素E和B族维生素,是一种很好的天然食品营养源。 安徽虽拥有极其丰富的小麦胚芽资源，然而，由于其不易保藏的特性以及企业缺乏相应的技术与设备，长期以来，绝大多数制粉企业选择将其混入麸皮作为饲料出售，导致宝贵的小麦胚芽资源未能得到充分、合理、高效地利用。 小麦胚芽在国外已经被广泛运用在各种营养强化和保健食品中。在国内其营养和保健功能也在逐步传播到群众中，但是关于省内小麦胚芽的加工技术无标可依，缺少统一规范的加工技术指导，导致产品在加工环节得不到保证，在一定程度上制约了小麦胚芽产业及相关加工行业的规模化发展。制定《小麦胚芽加工技术规程》为粗粮行业小麦胚芽的科学管理奠定基础，促进安徽省粗粮行业发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系，特别是强制性标准的协调性 |  |  |  |  |  |  |
| （一）本标准制定的原则 制定标准的原则和依据：标准编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照GB/T1.1-2009最新版本的要求进行编写。 本标准与现行法律、法规、标准和强制性标准没有冲突。 （二）本标准制定依据 GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB 14880 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 GB/T 17109 粮食销售包装 国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005] 定量包装商品计量监督管理办法 标准起草工作组广泛搜集了国内有关小麦胚芽方面的标准法规并进行了深入研究，确定了本标准的制定依据和框架结构。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述 |  |  |  |  |  |  |
| （一）主要条款的说明 本标准规定了小麦胚芽生产加工的基本要求、生产加工过程的卫生要求、生产过程的监控要求。 本标准适用于小麦胚芽的加工。 （二）主要技术参数 加工用水应符合GB 5749的规定。 生产卫生要求应符合GB 14881的规定。 加工技术要求包含从筛选到包装的11道工序：1、筛选：选用振动筛、平面回转筛，使第一道杂质去除率≥65%，其余各道≥50%；2、磁选：使用磁选机，使磁性金属物含量≤0.003g/kg；3、精选：使用精选机，确保去除异种粮粒和杂草种子≥75%；4、打麦：使用打麦机，使灰分至少降低0.02%，泥块去除至少95%，每次打麦后碎麦增加不超过0.5%；5、去石：使用比重去石机，确保每道砂石去除率≥95%；6、润麦：使用润麦仓、强力着水机，润麦时间16h-30h，净麦水分14%-16.5%；7、破碎：使用磨粉机、刷麸机，破碎麦粒；8、分离：使用筛理等设备，分离小麦胚芽；9、挑拣：使用挑拣设备，挑拣出非小麦胚芽部分；10、烘焙：使用烤箱等设备，对小麦胚芽进行烘焙，烤熟晾凉,包装前小麦胚芽温度≤30℃；包装：使用计量设备、封口设备，确保包装基本要求、包装材料、容器应符合GB/T 17109的规定，定量包装净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| - 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 8、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由 |  |  |  |  |  |  |
| 建议作为地方推荐性标准实施。因目前省内该类产品标准为空白。 |  |  |  |  |  |  |
| - 9、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |  |
| 组织措施：标准归口单位安徽省杂粮标准化技术委员会进行贯彻指导，成立标准宣贯领导小组，专门负责标准宣贯工作。 技术措施：起草单位网站、行业内部、QQ群、微信群上对本标准的颁布以及标准的主要内容进行宣传报道。在重点企业对本标准实施范围内相关人员进行宣贯培训，邀请相关人员，进行现场培训和展示，促进标准的执行和宣传。标准制定人员和相关人员及时跟踪标准执行中出现的技术问题，适时提出标准的复审和修订工作。 实施日期：根据标准发布情况，争取从2021年初开始实施。 |  |  |  |  |  |  |
| - 10、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 11、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |