ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

人工生物土壤结皮治沙技术规程

Rules for desertification control by artifical biological soil crust

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 沙丘类型以及立地条件	2

4.1 沙丘类型	2

4.2 立地条件	2

5 接种蓝藻诱导形成藻结皮	3

5.1 荒漠工程藻种的筛选	3

5.1.1 藻种获取	3

5.1.2 藻种筛选	3

5.2 接种藻的大规模培养	3

5.2.1 培养方式	3

5.2.2 培养条件以及注意事项	3

5.3 人工藻结皮的接种	3

5.3.1 沙丘表面的固定	3

5.3.2 野外接种	3

5.3.3 接种时间和接种方法	3

5.4 接种后维护	4

5.4.1 浇水养护	4

5.4.2 建立植被	4

5.4.3 围栏封育	4

6 成效调查	4

6.1 调查时间和内容	4

6.2 调查方法	4

6.3 合格标准	4

7 技术档案	5

前  言

本标准本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区林业和草原局提出并归口。

本标准主要起草单位：内蒙古高林环境科技有限责任公司、中国科学院水生生物研究所、内蒙古自治区林业科学研究院。

本标准主要起草人：刘新前、安晓亮、李敦海、段玉玺、彭成荣、刘矜杰。

人工生物土壤结皮治沙技术规程

- 范围

本标准规定了人工藻结皮固沙技术的藻种选择、藻种培养、野外接种、养护、成效调查以及档案管理等技术内容和要求。

本标准适用于内蒙古沙地、沙漠。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

沙化土地监测技术规程GB/T 24255

流动沙地沙障设置技术规范DB15T 535

- 术语和定义

- 沙化  sandification

在各种气候条件下，由于多种原因形成地表呈现以砂（砾）物质为主要特征的土地退化过程。

- 沙化土地  sandification land

具有明显沙化特征的退化土地。

- 流动沙地  shifting sandy land

植被盖度小于10%，风沙活动强烈，地表沙物质流动性强的沙地。

- 固定沙地  fixed sandy land

植被盖度大于30%，地面具有明显结皮，风沙活动较弱，地表沙物质基本不流动的沙地。

- 半固定沙地 semi-fixed sandy land

植被盖度介于10%~30%，对面常有薄层结皮，风沙活动比较强烈，局部沙物质流动的沙地。

- 机械沙障 mechanical sand barrier

为控制地表风沙运动，防止风沙危害，采用柴草、树枝、秸秆、板条、粘土、卵石及其他材料，在流动沙面上设置各种形式的障蔽物。

- 植物沙障 vegetative barrier for sandification control

为控制地表风沙运动，防止风沙危害，采用具有生命力的植物材料，在沙地表面设置各种形式的障碍。

- 生物土壤结皮 biological soil crust

干旱半干旱地区最广泛的地表覆盖类型，藻类优先拓殖生长，将土表稳定后，其他隐花植物随后生长于其上所形成的表层土壤，是干旱半干旱地区流动和裸地表面的微小生态系统。

- 人工生物土壤结皮 artificial biological soil crust

将人工培养的藻类接种到沙土表面，使其在流沙表面快速形成、发育为具有藻类、细菌、真菌、地衣和苔藓在内的生物结皮。

- 藻结皮 algal crust

以藻类为优势成分的生物土壤结皮。

- 地衣结皮 lichen crust

以地衣为优势成分的生物土壤结皮。

- 苔藓结皮 moss crust

以苔藓为优势成分的生物土壤结皮。

- 荒漠藻 desert algae

生长于荒漠化地区的藻类。

- 荒漠藻筛选 desert algae selection

将生长于荒漠化地区的藻类进行分离纯化以满足需求。

- 荒漠藻培养 desert algae cultivation

采用BG11培养基，不同藻种单独培养。通过1L（三角瓶）-5L（三角瓶）-100L（透光塑料桶）-1000L（透光塑料大桶）逐级扩繁，最后在1000L透光塑料大桶进行规模化培养。

- 荒漠藻接种 desert algae inoculation

采用技术手段将荒漠藻喷洒至荒漠化土地表面，主要有人工喷藻和喷灌措施。人工喷藻指用卡车、货车、拖拉机等将藻培养物运送至接种地，用高压水枪或者喷雾机将藻液喷洒到沙地表面。喷灌措施指利用喷灌装置自动将藻培养物喷洒在沙地上。

- 沙丘类型以及立地条件

样地分析参考GB/T 24255。包括气候条件（温度、光照、降雨、蒸发、风速、露点以及空气湿度）、沙化土地分类分级、沙化土地状况和自然状况。

  - 沙丘类型

平缓流动沙地：沙丘高度起伏不大，相对较平缓的沙地。

流动沙丘：地表植被稀少,沙丘形态典型,在风力作用下容易顺风向移动的沙丘类型。

高大密集型沙丘：高度在10m以上，密度大于0.8的沙丘类型。

  - 立地条件

丘间地：沙丘之间的低地，风力较弱，水分条件好。

迎风坡：根据主风向，面向主风向的一面是迎风坡。迎风坡坡缓风力较强，蒸发旺盛，水分不足。

背风坡：与迎风坡相反的方向是背风坡。风力较弱，蒸发较弱，水分条件好。

- 接种蓝藻诱导形成藻结皮

  - 荒漠工程藻种的筛选

    - 藻种获取

将自然结皮样品在不同藻类培养基中培养，待藻类长出后用毛细管挑取单个藻，多次清洗后进行扩大培养。

    - 藻种筛选

选择抗逆性强的本土优势荒漠藻种；选择能在室内培养，且培养期间生长快速的藻种；选择能够固氮和固沙的藻种。

根据前期试验，在内蒙古地区库布齐沙漠采用具鞘微鞘藻、爪哇伪枝藻和席藻作为藻种具有良好的效果。

  - 接种藻的大规模培养

    - 培养方式

藻类培养采用BG11培养基，不同藻种单独培养。通过1L（三角瓶）-5L（三角瓶）-100L（透光塑料桶）-1000L（透光塑料大桶）逐级扩繁，最后在1000L透光塑料大桶进行规模化培养，以获得大量的接种藻。

    - 培养条件以及注意事项

培养基：培养基采用自然井水和营养盐配置形成，逐级扩大培养过程中1L和5L需要无菌培养，100L时无需灭菌但藻种间不能相互污染，1000L规模化培养时可以粗放培养。

培养条件：培养过程中采用自然温度和光照，需建立温室以防止夜间温度过低；中午强光时要注意遮阴；规模化培养时需要注意通气。藻鲜重达到0.2g/L时，便可以开始接种。

  - 人工藻结皮的接种

    - 沙丘表面的固定

为避接种藻类被流动沙土深度掩埋以及被风吹走，在接种区域的高大沙丘、流动沙丘、半固定沙丘以及固定沙丘的迎风坡表面建立人工沙障、草方格和活体植物方格，以固定沙丘表面。沙障的建立参考DB15T 535的要求。

    - 野外接种

将培养池中生长到对数生长期的荒漠藻沉淀去掉上清，将不同藻种按一定比例混合（具鞘微鞘藻：爪哇伪枝藻：席藻=4:3:2），接种到已经建好的草方格或者草-灌模式中，接种量大致为0.3-0.5 g鲜重/m2，接种时最好选择3级风以下的阴雨天气，在迎风坡加大接种量，背风坡和丘间地减少接种量。

    - 接种时间和接种方法

一般接种时间为降雨相对充足的5-10月期间，接种方法为人工喷藻和喷灌措施。

人工喷藻：用卡车、货车、拖拉机等将藻培养物运送至接种地，用高压水枪或者喷雾机将藻液均匀喷洒到沙地表面。

喷灌措施：利用喷灌装置自动将藻培养物均匀喷洒在沙地上。

  - 接种后维护

    - 浇水养护

沙地缺乏营养和水分，藻类适应沙地环境需要一定的时间，需要通过后期养护促进藻结皮的形成，在湿润条件下，藻结皮的形成需要5-15天。

养护时间：接种后需对接种区进行养护，以促进藻结皮的形成。养护时间一般为15天。

- 养护方法：接种后15天内进行养护，在非降雨时期地表干燥时进行喷水，以保持地表湿润，15天后逐步减少浇水量。

    - 建立植被

在样地种植本土植物以增加植被盖度，对沙丘环境进一步改善。植被的生长能够提供遮阴环境，并减少荒漠藻面临的环境胁迫，从而有利于结皮的形成和发育。

    - 围栏封育

建立围栏，控制人和动物对样地的破坏。

- 成效调查

  - 调查时间和内容

按照成效调查表进行调查（附录1）。一年后调查藻结皮的生长情况，包括结皮的盖度、生物量、抗压强度、厚度等；三年后调查人工生物结皮的演替和自然植被的恢复情况，包括结皮盖度、苔藓/地衣盖度、植被盖度、厚度和裸沙面积等。

  - 调查方法

采用样方法进行调查。

  - 合格标准

接种1年的人工生物土壤结皮的生长状况进行效果评价见表1。接种3年后的人工生物土壤结皮的发育和植被恢复进行效果评价见表2。

- 人工藻结皮固沙技术实施效果评定 （接种一年）

| 结皮盖度 | 结皮生物量Chla mg/kg | 抗压强度 Kg/cm2 | 厚度 mm | 效果评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60%以上 | 1.0-1.5 | >0.2 | >1 | 优 | 合格 |
| 40-60% | 1.0-1.5 | >0.2 | >1 | 良 |  |
| 20-40% | 1.0-1.5 | >0.2 | >1 | 中 |  |
| 低于20% | 1.0-1.5 | >0.2 | >1 | 差 | 不合格 |

- 人工藻结皮固沙技术实施效果评定（接种三年）

| 结皮盖度 | 苔藓/地衣盖度 | 植被盖度 | 结皮生物量Chla(mg/kg） | 厚度 mm | 裸沙面积 | 效果评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90%以上 | 20-50% | 20-50% | 2.0-5 | >4 |  | 优 | 合格 |
| 60-90% | 10-20% | 10-20% | 2.0-5 | >4 |  | 良 |  |
| 30-60% | <10% | <10% | 2.0-5 | >4 |  | 中 |  |
| 低于30% | 0 | 0 | 2.0-5 | >4 |  | 差 | 不合格 |

- 技术档案

在建立实物档案的同时建立电子技术档案，包括基本情况档案和技术管理档案，档案由专人负责，技术档案要由业务领导和技术负责人审查签字。

基础情况档案：接种沙地位置、面积、自然条件和固定资产、接种区平面图、人员编制等，如情况发生变化，随时修改补充。

技术管理档案：各阶段采取的技术措施、各项作业的实际用工量和物料的使用情况，成效调查记录和报告。

- （资料性附录）
人工藻结皮固沙技术实施后成效调查表

调查时间：

| 接种区 | 结皮盖度 | 苔藓/地衣盖度 | 植被盖度 | 生物量 Chla | 抗压强度 | 厚度 | 裸沙面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________