|  | DB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市地方标准 |  |  |  |
| DB 31/ 2011—XXXX |  |  |  |
| 食品安全地方标准 |  |  |  |
| 工业化豆芽生产卫生规范 （征求意见稿） |  |  |  |

| 20XX-XX-XX 发布 | 20XX-XX-XX 实施 |
| --- | --- |
| 上海市卫生健康委员会; 发布. 上海市市场监督管理局. |

- 前    言

本标准代替了《食品安全地方标准 工业化豆芽生产卫生规范》（DB 31/2011-2012）。

本标准与《食品安全地方标准 工业化豆芽生产卫生规范》（DB 31/2011-2012）相比，主要变化如下：

--调整了标准框架；

- --修改了术语和定义；

--修改了选址及厂区环境；

--修改了厂房和车间；

--修改了食品原料、食品添加剂和食品相关产品的要求；

--修改了生产过程的食品安全控制；

--修改了附录A；

--增加了培训；

--删除了“2 规范性引用文件”。

食品安全地方标准

工业化豆芽生产卫生规范

  - 范围

- 本标准规定了工业化豆芽生产经营过程中的原料采购和贮存、豆芽生产、成品贮存、运输等环节场所、设施、设备、人员的食品安全基本要求和管理准则。

本标准适用于工业化豆芽的生产。

- 术语和定义

  - 工业化豆芽生产

- 以筛选后的绿豆、大豆等豆类为原料,经洗豆、烫豆、机械控温培育、机械清洗、预冷、包装等工序生产的豆芽。工业化豆芽生产企业的日生产能力不小于50吨，生产加工场所使用面积应不少于2500平方米。

  - 洗豆

用生产用水清洗原料豆，以去除虫蛀、破残、畸型、霉变、发芽、未成熟和小颗粒原料豆和粉尘、沙粒等杂质的过程。

2.3 烫豆

根据生产工艺需要，用适宜温度的热水短时间杀菌和打破种子硬实的过程。

- 2.5机械控温培育

用机械喷淋、自动温湿度监控设备控制温度、湿度，使原料豆发芽的过程。

- 2.6 机械清洗

用机械设备对培育后的豆芽进行脱壳、清洗的过程。

- 2.7 预冷

对清洗后待包装的豆芽进行冷却的过程。

- 3 选址及厂区环境

- 应符合GB 14881的相关规定。

- 4 厂房和车间

4.1 设计与布局

4.1.1 应符合GB 14881的相关规定。

4.1.2 厂房和车间的布局应当能防止豆芽加工过程中的交叉污染，避免接触有毒有害物质、不洁物。

4.1.3 应在生产区域的入口设置相应的更衣室和鞋靴消毒池。

4.1.4 应设置与生产相适应的洗豆、烫豆、浸豆与预生、机械控温培育、机械清洗、预冷、包装、原料和成品贮存、工器具清洗、检验等场所，机械控温培育、包装、检验场所应与其他场所有效分离或分隔。

4.2 建筑内部结构与材料

应符合GB 14881的相关规定。

- 设施与设备

5.1 通用要求

应符合GB 14881的相关规定。

5.2 设施

应具有与生产能力相适应的成品冷藏库，并设有温度监控装置，冷藏温度应在8℃以下。

5.3 设备

工业化豆芽生产的必备设备包括：原料预处理设备、机械控温培育设备、清洗脱壳设备、包装设备、成品检验设备。

- 6 卫生管理

6.1 通用要求

应符合GB 14881的相关规定。

6.2 根据豆芽生产工艺的特点，用于豆芽培育的容器、周转箱、工具等投入使用前应当进行清洗、消毒处理。清洗剂、消毒剂残留量应符合食品安全标准和要求规定。

6.3 企业应当制定有效的清洁和消毒计划和程序，以保证豆芽加工场所、设备和设施等清洁卫生，防止豆芽污染。可根据豆芽及其工艺特点选择清洁和消毒的方法。使用的清洗、消毒剂需经国家有关部门许可，并分别符合GB14930.1和GB14930.2。

- 7 食品原料、食品添加剂和食品相关产品

7.1 通用要求

应符合GB 14881的相关规定。

7.2 食品原料

7.2.1 企业应当建立供货商管理制度，原料进货查验制度。大豆、绿豆等原料豆应当进行进货查验，原料豆应当符合GB 2715等食品安全国家标准和有关规定。

7.2.2 原料豆应按照不同的贮存要求离地、离墙分类堆放，不得露天堆放。原料的使用应当遵照“先进先出”或“效期先出”的原则，使用过程中随时检查，防止变质情况发生。

7.3 食品添加剂

- 豆芽生产过程使用的食品添加剂应符合 GB 2760 的相关规定，严禁清洗时在水中添加保鲜、漂白剂，不得使用国家及地方法律、法规、标准、要求以外的物质。

7.4 食品相关产品

- 包装材料和容器应当清洁、无毒且符合国家相关安全标准的规定。包装材料和容器应当能在正常贮存、运输、销售中充分保护豆芽免受污染，防止损坏。 包装材料和容器应当存放在干燥、通风、清洁的仓库内。

- 8 生产过程的食品安全控制

- 8.1 通用要求

- 应符合GB14881的相关规定。

- 8.2 工艺过程控制

豆芽的培育应当按工艺规定的要求进行，对关键技术参数进行监控，并有监控记录，具体监控内容及频率参照附录A执行。

- 8.2.1机械控温培育

- 豆芽培育过程中应当控制培育的温度、湿度，培育温度宜控制在23℃～28℃，相对湿度宜不低于80%。培育车间应当保持避光。不同培育阶段的豆芽应当分区域放置，生产人员应当每天观察豆芽生长情况及时剔除烂豆芽。

- 8.2.2 清洗、预冷及包装

培育后的豆芽用机械设备去壳、清洗、预冷。豆芽包装后应立即移至成品冷藏库。

8.3 清洁和消毒

应当对各环节的设备运转情况、加工过程中人员、环境、设施、设备、工器具的清洗消毒情况进行监控，并有实施记录。

- 8.3.1 原料消毒

- 原料豆在清洗后（或同时）应当进行杀菌处理，采用热力学杀菌方式的应当控制杀菌用热水的温度和时间，采用消毒剂方式杀菌的，消毒剂的使用应当符合相关法律、法规等的规定，并控制消毒剂的浓度，作用时间及温度。清洗、消毒后的原料豆应当进行浸泡以供培育，浸豆的过程应当控制用水量、用水温度和时间。

- 8.3.2 环境消毒

每次生产豆芽之前，应将生产场地清洗干净，用紫外灯或消毒剂进行消毒。

- 8.3.3 工器具消毒

豆芽生产过程中使用的培育容器、周转容器应清洗干净，用消毒剂进行消毒。

8.4 标识

预包装豆芽的标识应符合GB 7718的相关规定。如使用转基因豆类，转基因豆类的标识应当符合相关规定。散装产品应当在包装或容器的显著位置标明产品名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容，确保能够对豆芽生产全程信息进行追溯。

- 9 检验

- 9.1应符合GB 14881的相关规定。

- 9.2应当制定原料、包装材料品质验收标准、抽样及检测方法并实施。

- 9.3生产用水应当按照GB 5749 中规定，对水质常规指标和消毒剂常规指标进行检测，每年至少一次。

- 9.4每批成品的安全指标应当符合GB 22556的要求，并至少对相应成品的感官指标进行出厂检验，出具原始记录和合格证明报告，作为合格产品出厂的依据。

- 9.5成品应当留样，每批次产品的留样数量应当不少于2件，每件不少于500g。样品应当存放于专设的冷藏设施内，冷藏温度应控制在2℃～8℃，并要按品种、批号分类存放、标识，留样时间应当不少于保质期。

- 10 食品的贮存和运输

10.1 应符合GB 14881的相关规定。

10.2 成品应当贮存在符合5.1要求的成品冷藏库中，不得与腐蚀性、有毒、有害物品同库堆放。

10.3 运输工具应当配有空调或降温设施，运输过程温度应符合要求，并保持清洁、干燥，并要定期清洗、消毒，不得与腐蚀性、有毒、有害物品混运。

- 11 产品召回管理

应符合GB 14881的相关规定。

- 12 培训

- 应符合GB 14881的相关规定。

- 13管理制度和人员

应符合GB 14881的相关规定。

- 14 记录和文件管理

应符合GB 14881的相关规定。

附 录 A

- 工业化豆芽生产关键技术参数指南按表A执行。

表A 工业化豆芽生产关键技术参数指南

| - 序号 | - 工艺名称 | - 关键技术参数控制内容 | - 建议监控频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 洗豆 | 原料豆破损率、发芽率 | - 每采购批 |
|  |  | 清洗用水 | - 每年 |
| - 2 | - 烫豆 | 温度、时间 | - 每个生产批次 |
| - 3 | - 机械控温培育 | - 培育温度、相对湿度 | - 每个生产批次 |
|  |  | - 车间环境和容器的清洗消毒a |  |
| - 4 | - 机械清洗 | - 生产用水 | - 每年 |
|  |  | - 加工人员手部、工作服卫生状况 | - 每天 |
|  |  | - 产品追溯码 | - 每个生产批次 |
| - 5 | - 预冷 | - 预冷水温度 | - 每个生产批次 |
| - 6 | - 包装 | - 加工人员手部、工作服卫生状况 | - 每天 |
| - 7 | - 贮存 | - 贮存温度 | - 每天 |
| - 8 | - 运输 | - 运输温度 | - 每天 |
|  |  | - 运输工具卫生状况 | - 每周 |
| - a在确认清洁消毒方案之前，应在清洁消毒之后监控菌落总数、大肠菌群，确认清洁消毒效果。其他每次检查按照确认的清洁消毒方案进行。 |  |  |  |