HNZ***-2020

湖南省农业技术规程

HNZ***-2020

湖南塑料大棚建设技术规程

Technical Regulation for Plastic Tunnel Construction in Hunan Province

湖南省农业农村厅制定

2020年10月22日

湖南塑料大棚建设技术规程

1. 范围

本标准规定了塑料大棚的术语和定义、结构和用途、规格型号与材料要求、大棚建造、性能等基本要求。

本标准适用于湖南地区蔬菜种植单栋塑料薄膜大棚的生产和安装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 700-2006  碳素结构钢

GB/T 2518-2019  连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB/T 13912-2020  金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求

GB/T 13793-2016  直缝电焊钢管

GB/T 51183-2016  农业温室结构荷载规范

GB 4455-2006  农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 19791-2005  温室防虫网设计安装规范

NY/T 1224  农用塑料薄膜安全使用控制技术规范

GB/T 20202-2019  农业用乙烯～乙酸乙酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

GB/T 18983-2017  淬火-回火弹簧钢丝

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 塑料大棚  指主材主要采用热浸镀锌钢管，按一定间距安装，棚体骨架各零件通过联接卡具固定，并覆盖塑料薄膜，用于农业生产的独立棚体。

3.2 大棚骨架  采用热浸镀锌钢管的塑料大棚骨架结构的整体，主要包含：拱杆、端面立柱、纵拉杆、斜撑、拱杆联接管、门等。

3.3 大棚长度  指大棚骨架纵向两端面钢管与地面接触部中心线之间的距离。

3.4 大棚跨度  是指大棚骨架两外侧壁钢管与地面接触部位中心线之间的距离。

3.5 大棚顶高  指大棚骨架最高处与棚内地平面之间的垂直距离。

3.6 大棚肩高  指拱杆两侧直线以上过渡圆弧中点到地面的垂直距离。

3.7 大棚拱间距  是指沿大棚长度方向相邻两拱杆之间的中心距离。

3.8 配件  配件由钢材冲压而成，主要有卡槽、卡簧、卡槽连接片、卡槽固定卡、管管卡、管管销、抱箍、U型螺栓、U型螺栓压板、拱管接头、地锚等。

4 技术要求

4.1 总体要求

4.1.1 安全性与稳定性

塑料大棚安全性和稳定性应符合《农业温室结构荷载规范》(GB/T 51183-2016)，能安全承受包括恒载在内的可能全部荷载组合(风载、雪载、作物荷载等)，任何构件危险断面的设计不应超过钢管材料的许用应力，大棚及其构件应有足够的刚度和韧度，以抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形，在允许荷载、压力、推力(风载、雪载、作物荷载等)范围内不发生失稳现象。

4.1.2耐久性

大棚的所有金属结构零部件应采取防腐蚀处理措施，主要构件耐腐蚀时间不少于10年。

4.1.3覆盖材料

农用塑料大棚膜应符合作物生长等需要，并符合NY/T 1224的要求。本标准覆盖材料为PEP、EVA、PO等无滴塑料薄膜，薄膜厚度0.12 mm，透光率85%以上。

4.2  大棚骨架基本要求

大棚骨架材料符合GB/T 700-2006，热浸镀锌钢管的锌层厚度符合GB/T 13912-2020，焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793-2016，钢板类配件质量符合GB/T2518-2019。

5 大棚规格型号及材料要求

5.1 大棚骨架基本要求

5.1.1 规格型号

钢架大棚按以下规定编号：

5.1.2 骨架材料

全钢架，具体为热浸镀锌钢管。

5.1.3 大棚结构要求

大棚建造应符合以下要求：

(1)跨度：8 m～10 m

(2)拱间距：0.8 m～1.0 m

(3)顶高：3.2 m～3.8 m

(4)肩高：1.8 m～2.2 m

(5)长度：30 m～40 m

(6)开窗宽度：1.5～2.0 m

(7)拱杆：采用直径32×1.5 mm直缝钢管，热浸镀锌，模具弯形加工。

(8)拉杆和斜撑：采用直径32×1.5 mm直缝钢管，热浸镀锌。纵向拉杆共3条(顶部1条，两侧各1条)，拉杆与拱杆连接均采用管管卡或钢丝夹连接，斜撑在大棚两侧端部，每端各2根，共4根。

(9)水平撑和活动立柱：采用直径32×1.5 mm直缝钢管，热浸镀锌。大棚内沿屋脊方向间隔4 m布置1道水平撑，并在上方和下方分别加装V型撑和活动立柱。水平撑距离地面高度约2.1~2.3 m，活动立柱冬季雨雪天气加固在地面上，其他季节缚于水平撑上。

(10)移门：棚头安装悬挂式双扇推拉门或单扇平开门，推拉们单门宽度1.0 m～1.2 m，平开门宽度1.6 m～2.0 m，高度2.0 m～2.4 m。

(11)卷膜机构：在大棚两侧立面安装手动卷膜机构，每侧一套，共二套。卷膜机构由卷膜杆、压膜卡、卷膜器等组成。其中卷膜杆采用直径25×1.2 mm热浸镀锌组成。

(12)卡槽及卡簧：管棚侧立面，大棚两端立面及移门均装有卡槽及卡簧，用以固定薄膜。卡槽等热镀锌薄钢板符合GB/T2518-2019，卡簧的质量符合GB/T 18983-2007，卡槽采用0.7 mm镀锌钢板，卡簧采用包塑弹簧钢丝。大棚两侧面的肩部和裙部各安装一条卡槽。采用管槽卡或自攻钉将卡槽固定在拱杆和立柱上。卡槽端头与拱杆连接均采用抱箍方式。

(13)通风窗：在大棚两侧开侧窗，侧窗处覆盖32~40目防虫网，防虫网质量应符合《温室防虫网设计安装规范》GB/T 19791-2005的有关规定。离地0.3～0.4 m开侧窗，侧窗开口宽度为1.5～2.0 m。

(14)塑料薄膜

塑料大棚棚膜应满足植物采光要求，塑料薄膜厚度为0.08 mm～0.12 mm。聚乙烯产品品质符合《农用聚乙烯吹塑棚膜》GB/T 4455-2006的有关规定；乙烯-乙酸乙酯共聚物薄膜产品质量应符合《农业用乙烯～乙酸乙酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》GB/T 20202-2019的有关规定；其它种类棚膜材料产品的质量应符合相关标准和设计要求。新PEP、EVA膜及多层共挤复合膜光合有效辐射波段（380～710 nm）光透过率应不低于85%，PO膜光合有效辐射波段（380～710 nm）光透过率应不低于90%，同时要求防尘、防青苔，无流滴性与顶覆盖期相当。在除门外的大棚四周距离地面0.3～0.4 m处安装卡槽，用于固定裙膜，靠近地面一边用泥土压严实。

(15)地锚和压膜线

大棚两侧底部埋设地锚，间隔2 m一组。地锚由螺旋圆盘和地钩组成，圆盘直径约8cm，地钩长度45~55 cm。地锚表面刷防锈漆，埋深40~45 cm。压膜线采用扁平、抗拉力强、韧性好、耐老化，宽度1.5~2 cm。

6. 安装

6.1 选址

宜选择地势平坦、交通便利、无遮阳、水源洁净充足、土壤肥沃的田块，棚体应远离工矿、化工企业等污染源。

6.2 大棚布局

大棚以南北朝向为宜，棚间距1.5~2.0 m。

6.3 大棚定位放样

确定安装基准标高、大棚4个角的定位桩及棚头棚边4条定位线，确保棚体成直角矩形，拱杆间高度、水平对齐。

6.4 骨架安装

6.4.1 拱杆、拉杆、斜撑及卡槽

6.4.1.1  拱杆按设计图纸冷弯成形，拱管头部与对应拱杆用顶接管连接，底部插地。拱杆插入土层45~50 cm。安装前对拱杆插入部位进行镇压，再沿纵向定位线，按1.0 m拱间距确定安装孔，拱管插入安装孔内后与相对拱管连接好。拱管安装后，保证各拱杆平面相互平行并与水平面垂直，棚面平整。

6.4.1.2  安装纵向拉杆3道，两端斜拉撑均为2道，每个角1道。纵拉杆采用缩杆的可直接用螺丝钉螺接，或用铆钉铆接。平口管采用小管径管内插连接，连接管长不小于15cm，用螺接或铆接。安装时，两侧拉杆以长短错开，避免接头位于同一拱间，拉杆与拱管交汇处用管管卡或钢丝夹连接好。

6.4.1.3  拱管与顶部纵杆用包塑钢丝夹固定，拱管与侧面纵拉杆用管管卡固定。各连接件和紧固件安装位置精确、牢固，无漏装、无松动。大棚纵向两侧和棚头两端均2道卡槽，下卡槽距离地面30~40 cm，卡槽间距为1.5~2.1 m。卡槽与卡槽之间用卡槽连接片连接，卡槽与拱管之间用管槽固定器或自攻钉固定，卡槽头部与拱管之间用抱箍连接。

6.4.2 棚头立柱及门

6.4.2.1 大棚两端均设置4-6道钢管立柱，每边2-3根，与地而垂直插入土中，用抱箍与拱杆连接。横向布置道1道卡槽，交叉处用管槽固定器或自攻钉连接。

6.4.2.2 装棚门，门框平整，开启方便，关闭严密，无卡死现象。

6.5 薄膜覆盖

薄膜覆盖分顶膜和裙膜，通过卡槽卡簧绷紧、固定。下卡槽固定裙膜，裙膜下方埋入土中，上卡槽固定顶膜，两卡槽间安装卷帘器。覆膜后用压膜线在两拱管之间作固定，间隔2拱1根，两端用地锚固定。