ICS 77.120.99

CCS H 65

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB XX/T XXXXX—XXXX

稀土湿法冶炼企业单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product of

rare earth metallurgical enterprise

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区稀土标准化技术委员会(SAM/TC 05)提出并归口。

本文件起草单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、包头市金蒙稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土厂、包头稀土研究院。

本文件主要起草人：赵治华、桑晓云、王蒙军、孟凡娟、赵志强、张正中、刘梅、孙广杰、肖革、黄歆陟、董军。

稀土湿法冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 范围

本文件规定了稀土湿法冶炼产品生产能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围、计算方法、计算范围、节能管理与措施。

本文件适用于内蒙古自治区稀土湿法冶炼产品生产能耗的计算与考核。

本文件不适用于稀土废料的综合回收的产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3101  有关量、单位和符号的一般原则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理原则

GB 29435  稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额

- 术语与定义

GB/T 2589界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 工序能源消耗

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

- 工序实物单耗

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的某种能源实物量。

- 工艺能源单耗

工艺生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

- 辅助能耗

辅助生产系统用于产品生产的能源消耗。

- 标准煤

用能单位实际消耗的燃料能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量。低（位）发热量等于29307千焦（KJ）的燃料，称为1千克标准煤（1kgce）。

- 技术要求

  - 现有稀土湿法冶炼加工企业单位产品能耗限定值

稀土湿法冶炼企业单位产品能耗限定值、准入值、先进值应符合表1的要求。

- 表1  稀土湿法冶炼企业单位产品能耗限定值

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗（不含环保能耗） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限定值 （tce/t） | 准入值 （tce/t） | 先进值 （tce/t） |
| 1 | 混合碳酸稀土 | 0.99 | 0.95 | 0.86 |
| 2 | 钐铕钆溶液 | 1.09 | 1.05 | 0.95 |
| 3 | 碳酸镧铈 | 1.46 | 1.40 | 1.27 |
| 4 | 碳酸镨钕 | 1.46 | 1.40 | 1.27 |
| 5 | 碳酸铈 | 1.62 | 1.55 | 1.41 |
| 6 | 碳酸镧 | 1.62 | 1.55 | 1.41 |
| 7 | 碳酸钕 | 1.48 | 1.42 | 1.29 |
| 8 | 氧化镧 | 2.27 | 2.17 | 1.97 |
| 9 | 氧化铈 | 2.24 | 2.15 | 1.95 |
| 10 | 氧化钕 | 2.14 | 2.05 | 1.86 |
| 11 | 氧化镨钕 | 2.12 | 2.02 | 1.84 |

- 统计范围、计算方法及计算范围

  - 统计范围

5.1.1  企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括一次能源（原煤、原油和天然气等）、二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、煤油、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。不包含直接处置“三废”所消耗的能源。

包含直接处置“三废”所消耗的能源限额参见附录A。

5.1.2  企业计划报告期内的能源消耗量

企业计划报告期内的能源消耗量计算应符合式（1）：

EH=E1+E2−E3−E4−E5−E6………………………………….（1）

式中：

EH—企业生产能耗；

E1—企业购入能量；

E2—库存能源减增量；

E3—外销能源量；

E4—生活用能量；

E5—工程建设耗能量；

E6—环保耗能量。

5.1.3  企业计划报告期内的工序能源消耗量

企业计划报告期内的工序能源消耗量计算应符合式（1）：

EGH=E7+E8+E9……...............…………………………….（1）

式中：

EGH—工序生产能耗量；

E7—工序生产用电能耗量；

E8—工序生产用天然气能耗量（蒸汽折天然气计算）；

E9—工序生产用煤能耗量。

5.1.4  能源实物量的计量

能源实物量的计量应符合《中华人民共和国计量法》、GB/T 3101和GB 17167的规定。

5.1.5  计算单位

企业生产能耗量、产品工艺能耗量（或称产品直接综合能耗）、产品综合能耗量的单位：千克标准煤（kgce）、吨标准煤（tce）；

煤、焦炭、重油的单位：千克（kg）、吨（t）；

电的单位：千瓦时（KW.h）；

蒸汽的单位：千克（kg）、吨（t）或者千焦（kJ）、百万千焦（GJ）；

煤气、压缩空气、氧气、天然气的单位：标立方米（Nm³）；

水的单位：吨（t）。

5.1.6  各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标准煤量方法

外购燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标准煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录B。企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数。

5.1.7  余热利用能耗的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源回收利用，不属于外购能源，在计算能耗时，应避免和外购能源重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标准煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除，如果未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”（或“含余热发电”）、“未扣回收余热”等字样。

5.1.8  其他计算原则

5.1.8.1 由同一生产线生产的稀土产品，当能耗不能分别计量时，各产品的耗能量以投入原料的稀土金属含量比例分摊。

5.1.8.2 企业资产的二次能源及耗能工质，如蒸汽、新水、纯水、循环水、压缩空气等计入产品工艺能耗时，按企业转换每单位产出量实际消耗的能源品种实物量折算标准煤。

5.1.8.3 计入单位产品工艺能耗的水、蒸汽、电量（包括自发电）按国家统计部门规定的折算系数折算标准煤。企业自发电的实际单位能耗与国家规定的单位能耗之间的差值，摊入企业产品的综合能耗。

5.1.8.4 计入单位产品工艺能耗的煤炭、焦炭、重油、煤气、天然气等，以实际的低位发热值折算为标准煤，无实测条件时，以供应单位提供的发热值或国家统计部门规定的折算系数折算为标准煤。

5.1.8.5 所消耗的各种能源不得重计或漏记。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。

5.1.8.6 设备停炉大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

5.1.8.7 间接的辅助、附属生产系统、环保系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，即间接综合能耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

5.1.8.8 计算工序单位产品能耗，应采用同一计划统计期内产出的合格产品产量。所有产品产量，均以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

  - 计算方法

5.2.1工序（工艺）实物单耗的计算

工序（工艺）实物单耗按式（2）计算：

ES=MSPS………………………………………………（2）

式中：

ES：某工序（工艺）的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦时每吨（kw•h/t）、立方米每吨（m3/t）；

MS：某工序（工艺）直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦时（kw•h）、立方米（m3）；

PS：某工序（工艺）产出的合格产品总量，单位为吨（t）。

5.2.2工序（工艺）能源单耗的计算：

工序（工艺）能源单耗按式（3）计算：

EI=EHPZ………………………………………………（3）

式中：

EI：某工序（工艺）能源单耗，单位为吨标准煤每吨(tce/t)；

EH：某工序（工艺）直接消耗的各种能源实物量折标准煤之和，单位为吨标准煤（tce）；

PZ：某工序（工艺）产出的合格产品总量，单位为吨（t）。

5.2.3工序（工艺）综合能源单耗的计算

工序（工艺）综合能源单耗按式（4）计算：

EZ=EI+EF…………………………………………（4）

式中：

EZ：某产品综合能源单耗，单位为吨标准煤每吨(tce/t)；

EI：某产品工艺（工序）能源单耗，单位为吨标准煤每吨(tce/t)；

EF：某产品间接辅助能耗及损耗分摊量，单位为吨标准煤每吨(tce/t)。

  - 计算范围

稀土产品的单位产品工艺能耗系指从稀土原料投入至产出（以REO计），符合产品标准的单一稀土产品所消耗的能源量与其合格产品产量之比。该计算方法适用于以稀土精矿浓硫酸高温焙烧——萃取法提取单一稀土氧化物的企业。稀土氧化物合格产品应符合相对应的最新版本所列质量标准。

5.3.1  稀土碳酸盐

稀土碳酸盐的单位产品工艺能耗系指从稀土原料（精矿）投入至产出符合产品标准的稀土碳酸盐所消耗的能源量与其合格产品产量之比。

5.3.2  稀土氧化物

稀土氧化物的单位产品工艺能耗系指从稀土原料（精矿）投入至产出符合产品标准的稀土氧化物所消耗的能源量与其合格产品产量之比。

5.3.3  钐铕钆溶液

钐铕钆溶液的单位产品工艺能耗系指从稀土原料投入至产出符合产品标准的钐铕钆溶液所消耗的能源量与其合格产品产量之比。

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

6.1.1 企业应建立节能考核制度，定期对稀土冶炼加工企业的各个生产工序能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各个基层单位。

6.1.2 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行控制管理。

6.1.3 企业应根据GB 17167的要求，配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

稀土冶炼加工企业应配备余热回收等节能设备，最大限度地回收工序产生的能源。

附  录  A

（资料性）

稀土湿法冶炼企业单位产品能耗限定值

- 稀土湿法冶炼企业单位产品能耗限定值、准入值、先进值（含环保能耗）可参照附表A.1的要求。

- 表A.1 稀土湿法冶炼企业单位产品能耗限定值

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗（扣除环保能耗） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限定值 （tce/t） | 准入值 （tce/t） | 先进值 （tce/t） |
| 1 | 混合碳酸稀土 | 2.32 | 2.22 | 2.11 |
| 2 | 钐铕钆溶液 | 2.56 | 2.45 | 2.33 |
| 3 | 碳酸镧铈 | 4.21 | 3.02 | 3.83 |
| 4 | 碳酸镨钕 | 4.21 | 3.02 | 3.83 |
| 5 | 碳酸铈 | 4.44 | 4.24 | 4.04 |
| 6 | 碳酸镧 | 4.44 | 4.24 | 4.04 |
| 7 | 碳酸钕 | 3.55 | 3.39 | 3.23 |
| 8 | 氧化镧 | 4.81 | 4.81 | 4.58 |
| 9 | 氧化铈 | 4.79 | 4.79 | 4.56 |
| 10 | 氧化钕 | 4.125 | 3.94 | 3.75 |
| 11 | 氧化镨钕 | 4.76 | 4.55 | 4.33 |

附  录 B

（资料性）

- 常用能源品种现行参考折标准煤系数

- 常用能源品种现行参考折标准煤系数见表B.1。

- 表B.1

| 能源 |  | 折标准煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 单位 | 系数 | 单位 |
| 原煤 | t | 0.7143 | tce/t |
| 洗精煤 | t | 0.900 | tce/t |
| 重油 | t | 1.4286 | tce/t |
| 柴油 | t | 1.4571 | tce/t |
| 汽油 | t | 1.4714 | tce/t |
| 煤油 | t | 1.4714 | tce/t |
| 焦炭 | t | 0.9714 | tce/t |
| 液化石油气 | t | 1.7143 | tce/t |
| 电力 | 104 kW•h | 1.229 | tce/(104 kW•h) |
| 煤气（热值为1250*4.186 KJ/m3） | 104 m3 | 1.786 | tce/(104 m3) |
| 蒸汽（98.1 kPa饱和蒸汽） | t | 0.0913 | tce/t |
| 天然气 | 104 m3 | 13.3 | tce/(104 m3) |
| 注1：蒸汽折标准煤系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 注3：本附录中折标准煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行规定。 |  |  |  |

____________________